На правах рукописи

- Родиков Алексей Викторович

Математическое моделирование температурного состояния конструкциЙ  из неоднородных материалов на основе двойственной вариационной формулировки  сопряженной задачи теплопроводности

05.13.18 – Математическое моделирование,

численные методы и комплексы программ

- Автореферат

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

- Москва – 2006

Работа выполнена в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана

| Научный руководитель: | д.т.н., проф. Зарубин В.С. |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | д. ф.-м. н., проф. Формалев В.Ф., |
|  | к.т.н. Головин Н.Н. |
| Ведущая организация: | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИМАШ). |

Защита состоится  «__»___________2006 года в ___ часов на заседании диссертационного совета Д212.141.15 при Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана по адресу: 105005, г. Москва,  2-я Бауманская ул., д. 5.

Отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенный печатью организации, просим высылать по адресу  105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5., ученому секретарю совета Д212.141.15.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Автореферат разослан «___»___________2006г.

| Ученый секретарь диссертационного совета д. ф.-м. н., проф. |  | И.К. Волков |
| --- | --- | --- |

- ОБщая характеристика работы

Актуальность работы. Проблема достоверности определения температурного состояния элементов конструкции является в современной технике одной из важнейших. От успешного ее решения зависят возможности повышения надежности, эффективности и ресурса работы энергетических установок и теплонапряженных узлов различных машин и агрегатов.

Нахождению точного аналитического решения задач по определению температурного состояния посвящена обширная литература, но нахождение точного аналитического решения, как правило связано с большими, а иногда с непреодолимыми трудностями. С прикладной же точки зрения наряду с аналитическим решением не меньшее значение имеет получение приближенного численного решения. Причем приближенные методы с инженерной точки зрения считаются приемлемыми, если при  разумных затратах труда и времени дают не только необходимую информацию о значениях искомых функций, но и обеспечивают оценку достоверности этой информации.

В последнее время при разработке и сравнительном анализе методов решения задач теплопроводности указанному требованию уделяется определенное внимание, однако эти вопросы еще не получили достаточного освещения. В данной работе предпринята попытка положить в основу изложения методов расчета инженерный подход, предусматривающий возможность оценки достоверности получаемой информации о температурном состоянии конструкции.

Данная работа посвящена построению вариационной постановки сопряженных задач для тел различной структуры и нахождению среднеквадратической погрешности численного решения таких сопряженных задач. Показано, что вариационная формулировка сопряженных задач теплопроводности не только дает возможность эффективно использовать приближенные методы для расчета температурного поля в твердом теле, но и содержит в себе объективный интегральный критерий точности получаемого приближенного решения. В работе представлено применение метода конечных элементов для численного решения сопряженных задач стационарной теплопроводности и оценки погрешности этого решения, а также разработан метод нахождения нижней границы первого собственного значения операторов рассматриваемых задач, которая необходима для нахождения среднеквадратической погрешности.

Цель работы состоит в разработке численных алгоритмов для математического моделирования температурного состояния стационарных сопряженных задач теплопроводности и определению оценки погрешности полученного приближенного решения.

Поставленная цель достигается на основе решения следующих задач:

- построение двойственной вариационной формулировки сопряженных задач стационарной теплопроводности;

- разработка методики определения среднеквадратической погрешности численного решения сопряженных стационарных задач теплопроводности;

- разработка методики определения двусторонних оценок собственных значений положительно определенного оператора с положительно определенным весом.

Научная новизна. Разработана методика определения среднеквадратической погрешности численного решения сопряженных стационарных задач теплопроводности, а также методика определения двусторонних оценок собственных значений положительно определенного оператора с положительно определенным весом. Методами математического моделирования изучено влияние густоты сетки конечно элементной модели на погрешность численного решения стационарных сопряженных задач теплопроводности.

Получена двойственная вариационная формулировка для сопряженной  стационарной нелинейной задачи теплопроводности в теле, состоящем из N однородных частей, в каждой из которых коэффициент теплопроводности материала зависит от распределения температуры в теле.

Достоверность результатов основана на использовании современных методов математического моделирования и классических положений теории теплопроводности, строгости применяемых математических методов, а также на совпадении полученных численных результатов с известными аналитическими решениями.

Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть использованы в разработках НИИ и КБ, ведущих исследования в области создания, расчетов, анализа работоспособности и применения конструкций, подверженных интенсивным тепловым воздействиям.

На защиту выносятся следующие положения:

- двойственная вариационная формулировка сопряженной  задачи стационарной теплопроводности в теле, состоящем из N однородных частей, в каждой из которых коэффициент теплопроводности материала зависит от распределения температуры в теле;

- методика определения двусторонних оценок собственных значений положительно определенного оператора с положительно определенным весом;

- методика определения среднеквадратической погрешности численного решения сопряженных нелинейных стационарных задач теплопроводности;

- результаты математического моделирования температурного состояния теплонапряженных конструкций.

Апробация. Основные положения и результаты диссертационной работы были представлены и обсуждены на XIV Школе-семинаре молодых-ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева в г. Рыбинске в 2003г.; Научно-методической конференции, посвященной 40-летию НУК ФН МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2004г.;  XV Школе-семинаре молодых-ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева в г. Калуге в 2005г.;  международной научной конференции «Ракетно-космическая техника: фундаментальные и прикладные программы механики», посвященной 90-летию Феодосьева В.И. в г. Москве в 2006г.; научных конференциях студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и научных семинарах кафедры «Прикладная математика» в 2003 – 2006г.

Публикации. Основное содержание работы изложены в статьях и тезисах выступлений на конференции [1 – 6].

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов и приложения. Работа изложена на  199  страницах, содержит 32 иллюстрации  и 12 таблиц. Библиография включает 64 наименования.

- Основное содержание диссертации

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, указаны основные положения, выносимые на защиту, структура и объем диссертационной работы.

Первая глава работы посвящена обзору методов решения стационарных задач теплопроводности, которые можно разделить на три типа: аналитические, приближенные аналитические и численные методы.

|  | Во второй и третьей главах построены вариационные формулировки сопряженных задач теплопроводности, а также определены среднеквадратические погрешности численного решения этих задач. Во второй главе рассматривается сопряженная задача стационарной теплопроводности в неоднородном теле, состоящем из N неоднородных частей (рис. 1), а в третьей главе – сопряженная нелинейная задача стационарной теплопроводности в теле, состоящем из N однородных частей, в каждой из которых коэффициент теплопроводности ма- |
| --- | --- |
| рис. 1. К формулировке задачи теплопроводности для неоднородного тела |  |

териала зависит от распределения температуры в теле.

В первом случае математическая модель имеет вид:

divλiMigradTiMi + qivMi, Ti=0, Mi∈Vi, TiPi=f2iPi, Pi∈F2i,

λiPigradTiPi⋅niPi+f1iPi, TiPi=0, Pi∈F1i, i=1, N,                               1

λiPigradTiPi⋅nsiPi+fsiPi, TiPi, TsPs=0, Pi∈Fsi, fsiPi, TiPi, TsPs+

+fsjPj, TjPi, TsPs+qsPs, TsPs=0, Pi, Pj, Ps∈Fsi∩Fsj,

где TiMi, Vi, F2i и F1i, Fsi и λiMi  – температура,  объем, поверхности, на которых заданы граничные условия I-го и II-го рода, контактная поверхность и коэффициент теплопроводности i-ой части тела, qivMi, Ti – объемная плотность мощности энерговыделения, TsPs – температура тонкой промежуточной прослойки, niPi, nsiPi – единичные векторы внешней нормали к соответствующей поверхности в точке Pi этой поверхности; f1iPi, TiPi – известные функции координат точки Pi и температуры TiPi в этой точке; fsiPi, TiPi, TsPs – известные функции координат точки Pi и температур TiPi и TsPs в этой точке и в точке Ts прослойки; f2iPi – известные функции координат точки Pi.

Математическая модель нелинейной задачи стационарной теплопроводности в теле, состоящем из N однородных частей, в каждой из которых коэффициент теплопроводности материала зависит от распределения температуры в теле, записывается в виде

divgradψiMi + qivMi, ψi=0, Mi∈Vi

ψiPi=f2iPi=λiTdT, Pi∈F2i,

gradψiPi⋅niPi+f1iPi, ψi=0, Pi∈F1i                                                     2

gradψiPi⋅nsiPi+fsiPi, ψiPi, ψsPs=0, Pi∈Fsi, fsiPi, ψiPi, ψsPs+

+fsjPj, ψjPi, ψsPs+qsPs, ψsPs=0, Pi, Pj и Ps∈FsiintersectFsj,

где T0 – нижняя граница ожидаемого диапазона изменения температуры в теле, f1iPi, ψi, qivMi, ψi, fsiPi, ψiPi, ψsPs и qsPs, ψsPs – известные зависимости координат соответствующих точек Mi, Pi, Ps и потенциалов теплопроводности ψiMi, ψiPi, ψsPs в этих точках. Потенциал теплопроводности  ψsPs тонкой промежуточной прослойки принят в виде линейной комбинации потенциалов теплопроводности контактирующих частей тела

ψsPs=aψiPi+bψjPj,                                                 3

удовлетворяющей условиям

ψsPsTs→TiψiPi,  ψsPsTs→TjψjPj.                    4

С учетом условий 4 выражение 3 принимает вид

ψsPs=12T0TjλjTdTT0TiλiT−λjTdTT0TiλiTdTT0TjλjTdT−T0TjλiTdTT0TiλjTdTaψiPs+

+12T0TiλiTdTT0TjλjT−λiTdTT0TiλiTdTT0TjλjTdT−T0TjλiTdTT0TiλjTdTbψjPs, 5

причем выражение 5 справедливо при не выполнении одного или нескольких из условий: 1. λiT≡0 или λjT≡0, 2. λiT≡λjT, 3. TiPs≡TjPs. Однако выполнение первого условия с физической точки зрения невозможно, так как коэффициент теплопроводности любого материала строго больше нуля, то есть λiT>0 и λjT>0.  Второе условие соответствует тому случаю, когда соприкасающиеся  части тела имеют одинаковые коэффициенты теплопроводности материала, поэтому ψsPs=ψiPi≡ψjPj. Действительно, если в выражении 5 перейти к пределу при условии λiT→λjT, то будем иметь

ψsPsλiT→λjT12T0TiλiTdT+12T0TjλiTdT=Ti→TjψiPiψjPj.

Третье условие соответствует одному из условий идеального контакта между двумя соприкасающимися частями тела. Показано, что при TiP→TjP и отсутствии в промежуточной прослойке источников теплоты выполняется еще и второе условие gradψiPs−gradψsPsTiPs→TjPs0. Тогда выражение 5 можно использовать всегда, кроме того случая, когда λiT≡0 или λjT≡0, который с физической точки зрения никогда не выполним.

Математической формулировке 1 соответствует двойственная вариационная формулировка задачи, содержащая прямой функционал

JsT=ViλiMgradTiMi22−T0TiMiqivMi, TdTdV+F1idF1iT0TiPif1iPi,TdT+     6

+Fs0ΔTsiPsfsiPs, ΔTdΔT+0ΔTsjPsfsjPs, ΔTdΔT−T0TsPsqsPs, TdTdF

с дополнительными условиями TiPi=f2iPi, Pi∈F2i и встречный функционал JsT, q=

=−ViqiMi22λiM−T0TiMiT−T0∂qivMi, T∂TdTdV−F2iqiPif2iPi−T0

niPidF+F1idFT0TiPiT−T0∂f1iPi,T∂TdT+Fs0ΔTsiPsΔTfsiPs, ΔT∂ΔT

dΔT+0ΔTsjPsΔT∂fsjPs, ΔT∂ΔTdΔT−T0TsPsT−T0∂qsPs, T∂TdTdF.     7

Функционал 6 допустимо рассматривать на непрерывных распределениях температуры Ti во всех точках Mi объема Vi i-ой  части тела и удовлетворяющих граничному условию TiPi=f2iPi, Pi∈F2i. Функционал 7 допустимо рассматривать на таких распределениях вектора  плотности теплового потока qi и температуры Ti, которые удовлетворяют условиям:

divqi=qivMi, Ti, Mi∈Vi; qi⋅niPi=f1iPi, TiPi,Pi∈F1i; qi⋅nsiPs=

=fsiPs, ΔT;fsiPs, ΔT+fsjPs, ΔTsPs+qsPs, ΔTsPs=0, Ps∈Fs,8

а также вектор плотности теплового потока qi должен удовлетворять условию непрерывности нормальной составляющей плотности теплового потока.

Математической формулировке 2 соответствует двойственная вариационная формулировка задачи, содержащая прямой функционал

Js'ψ=VigradψiMi22−0ψiMiqivMi, ψdψdV+F1idF0ψiPif1iPi,ψdψ+ 9

+Fs0ΔψsiPsfsiPs, ΔψdΔψ+0ΔψsjPsfsjPs, ΔψdΔψ−0ψsPsqsPs, ψdψdF

с дополнительными условиями ψiPi=f2iPi=λiTdT, Pi∈F2i и встречный функционал

Js'ψ, q=ViqiMi22−0ψiMiψ∂qivMi, ψ∂ψdψdV+F1idF0ψiPiψ∂f1iPi,ψ∂ψdψ−

−F2iqiPiniPif2iPidF+Fs0ΔψsiPsΔψfsiPs, Δψ∂ΔψdΔψ+

+Δψ∂fsjPs, Δψ∂ΔψdΔψ−ψ∂qsPs, ψ∂ψdψdF.               10

Функционал 9 допустимо рассматривать на непрерывных распределениях потенциала теплопроводности ψiMi во всех точках Mi объема Vi i-ой  части тела и удовлетворяющих граничному условию ψiPi=f2iPi=λiTdT, Pi∈F2i. Функционал 10 допустимо рассматривать на таких распределениях вектора  плотности теплового потока qi и потенциала теплопроводности  ψiMi, которые удовлетворяют условиям:

div {qi=qivMi, ψi, Mi∈Vi, qi⋅niPi=f1iPi, ψiPi, Pi∈F1i, qi⋅nsiPs=

=fsiPs, Δψ, fsiPs, Δψ+fsjPs, ΔψsPs+qsPs, ΔψsPs=0, Ps∈Fs,    11

а также вектор плотности теплового потока qi должен удовлетворять условию непрерывности нормальной составляющей плотности теплового потока.

Анализ вариационных формулировок задач 1 и 2 позволил установить, что:

1) пара альтернативных функционалов 6, 7 удовлетворяет неравенству JsT, q≤JsT,  пара функционалов 9, 10 – неравенству Js'ψ, q≤Js'ψ, а  стационарные значения этих пар функционалов совпадают;

2) среднеквадратическая погрешность приближенного численного решения сопряженных задач 1 и 2 оценивается неравенствами

Z≤2ΔJsT,q/β1,        Z≤2ΔJs'ψ,q/β1',                          12

где β1, β1' – нижние границы первого собственного значения операторов  задач 1 и 2,  ΔJsT,q, ΔJs'ψ,q – разности значений пар функционалов  6, 7 и 9, 10 соответственно;

3) если операторы A и B абстрактной задачи на собственные значения Au=βBu являются симметрическими и положительно определенными и если интервал a, b содержит одно из собственных значений βi оператора A, то оценка для этого собственного значения имеет вид

a<Φ−G2/b−Φ≤βi≤Φ+G2/Φ−a<b,                         13

где Φ=Au, u/Bu, u и Φ2+G2=B−1Au, Au/Bu, u, причем Φ−G2/b−Φ≤β1≤Φ (при a→−∞ из 13 следует Φ−G2/b−Φ≤β1≤Φ).

Четвертая глава посвящена применению проведенных исследований для различных стационарных задач теплопроводности как в целях тестирования разработанных методов по  аналитическим решениям (двумерное прямое ребро  и неоднородный стержень), так и для анализа температурного состояния сложной конструкции (оболочка камеры сгорания двигателя).

Двумерное прямое ребро

Рассмотрено двумерное прямое ребро высотой L и толщиной h=2δ (рис. 2) с заданной температурой основания T0 и идеально теплоизолированным торцом. На боковой поверхности происходит конвективный теплообмен с постоянным коэффициентом теплообмена αс со средой, имеющей температуру Tc. В силу симметрии ребра относительно оси z и в случае постоянности коэффициента теплопроводности λ математическая формулировка для определения температурного состояния двумерного прямого ребра имеет вид

∇2Tx, z=0,Tx, 0=T0,∂Tx, L∂z=∂T0, z∂x=0,∂Tδ, z∂x+αcTδ, zλ=αcTcλ.14

Математической модели задачи 14 соответствует двойственная вариационная формулировка, включающая функционал

JpT=λ0L0δgradTx, z22dxdz+0LdzT0Tδ, zαcT−TcdT,                   15

который допустимо рассматривать на непрерывных распределениях температуры TM во всех точках  рассматриваемой области.

| рис.2. Расчетная схема однородного двумерного ребра | рис.3. Расчетная схема неоднородного стержня |
| --- | --- |

Встречным по отношению к JT является функционал [5]

JpT, q=−12λ0L0δqx2+qz2dxdz−0LdzT0Tδ. zαcT−T0dT,                    16

который допустимо рассматривать на таких распределениях теплового потока и температурного поля, которые удовлетворяют условиям

div {qx, z=0 ∀ x, z∈0, δ×0, L;   qzx, L=0 ∀ x∈0, δ;

qx0, z=0 ∀ z∈0, L;   qxδ, z=αcTδ, z−T0 ∀ z∈0, L,

а также условию непрерывности нормальной составляющей теплового потока к любому контуру ребра, который разбивает его на два тела.

Аналитическое решение задачи 14 имеет вид

Tx, z=

=2L1γmT0−T0−Tcchγmx/λγmαcshγmδ+chγmδsinγmz 17,

Собственные значения оператора Лапласа 14 находятся по формуле βm=γm2+νm2, m∈N, где γm=2m−1π/2L, а νm определяются из трансцендентного уравнения вида ctgνδ=νλ/αc.

Неоднородный стержень

Рассмотрен неоднородный стержень длиной 2ℓ  и толщиной h (рис. 3), который состоит из двух однородных стержней с длинами ℓ и толщиной h. На боковой поверхности неоднородного стержня происходит конвективный теплообмен с постоянным коэффициентом теплообмена αс со средой, имеющей температуру Tc. Правый торец стержня имеет температуру Tc, а на левом торце стержня задан тепловой поток, плотность которого равна  q0. Коэффициенты теплопроводности левого и правого стержней равны λ1 и λ2, соответственно. Между стержнями существует тонкая промежуточная прослойка, имеющая температуру Ts. Тогда, при коэффициентах контактного теплообмена левого и правого стержней с тонкой промежуточной прослойкой αк1 и  αк2 соответственно математическая формулировка задачи для определения температурного состояния неоднородного стержня имеет вид

λ1∇2T1x−2αcT1−Tc/h=0, x∈− ℓ, 0; λ1dT1−ℓ/dx=q0; T2ℓ=Tc;

λ2∇2T2x−2αcT2−Tc/h=0, x∈0, ℓ;  λ1dT10/dx−αк1T10−Ts=0;

λ2dT20/dx−αк2T20−Ts=0;  αк1T10−Ts+αк2T20−Ts=0.18

Математической модели задачи 18 соответствует двойственная вариационная формулировка, включающая функционал

JcT=λ1/2−ℓ0dT1x/dx2dx+λ2/20ℓdT2x/dx2dx+αc/h−ℓ0T1−Tc2dx+

+αc/h0ℓT2−Tc2dx+T1−ℓq0+αк1αк2/αк1+αк22T10−T202/2,  19

который допустимо рассматривать на непрерывных распределениях температуры T1x и T2x во всех точках  интервалов −ℓ, 0 и 0, ℓ соответственно.

Встречным по отношению к 19 является функционал

JcT, q=−12λ1−ℓ0q12xdx−12λ20ℓq22xdx+αch−ℓ0T1−Tc2dx+

+αc/h0ℓT2−Tc2dx+T1−ℓq0+αк1αк2/αк1+αк22T10−T202/2. 20

Функционал 20 допустимо рассматривать на непрерывных распределениях теплового потока, которые также удовлетворяют условиям

dq1x/dx=0,  x∈−ℓ, 0;  dq2x/dx=0, x∈0, ℓ;  q1−ℓ=q0;

q10=−q20=αк1αк2T10−T20/αк1+αк2.

Аналитическое решение задачи 18 имеет вид

T1x=Tc+c1chm1x+c2shm1x и T2x=Tc+c3chm2x+c4shm2x,     21

где m1=2hαc/λ1, m2=2hαc/λ2, c1, c2, c3 и c4 – константы, значения которых находятся из граничных условий задачи  18.

Первое собственное значение оператора задачи 18 дается выражением

β1=λk2nksh2nkℓ4s2k−1−2+s2k2−s2k−12ℓ2nk−2+s2k−1s2knk2−1kch2nkℓ−1+

+αc/h[Bk2+s2k−12−s2k2/2ℓ+2s2k−1Bkshnkℓ/nk−2s2kBkchnkℓ−1/nk−

−1ks2k−1s2k1−ch2nkℓ/2nk+s2k−12+s2k2sh2nkℓ/4nk]+

+B1+s1chn1ℓ−s2shn1ℓq0+αк1αк2/αк1+αк22s1−s32/2,

где Bk=2αcTc/λknk2h−Tc, nk=2αc/h+μ/λk, k=1,2, s1, s2, s3 и s4 – константы, значения которых находятся из условия минимума функционала  19 с граничными условиями 18, μ – множитель Лагранжа, который находится из условия нормировки T1x2dx+T2x2dx=Tc2/2ℓ.

Круговая цилиндрическая оболочка камеры сгорания двигателя

Рассмотрена круговая цилиндрическая оболочка камеры сгорания двигателя (рис. 4). Оболочка состоит из наружной стенки радиусом R и толщиной h2 и внутренней стенки, в которой параллельно оси оболочки выфрезерованы каналы прямоугольного поперечного сечения шириной 2b, так что между каналами образованы продольные ребра высотой L и шириной 2δ. Оставшаяся после фрезерования толщина внутренней стенки равна h1.

Отношение радиуса оболочки к толщине много больше единицы, поэтому в тепловом отношении описанную выше конструкцию можно представить как плоскую стенку с выфрезерованными на ней прямыми ребрами высотой  L и шириной   2δ, причем  расстояние между ребрами 2b. Время работы двигателей, в которых используются подобные конструкции камеры сгорания, сравнительно невелико, однако процессы теплопроводности в оболочке камеры протекают с высокой интенсивностью, что позволяет решать более простую стационарную задачу теплопроводности, которая является предельным случаем нестационарной задачи.   Так как условия теплообмена не изменяются по длине оболочки, то для повторяющегося элемента конструкции (рис.5) в случае идеального контакта математическая формулировка имеет вид

divλ1gradT1x, z=0 ∀x, z∈G1= 0, b+δ×0, h1∪0, δ×0, h1+L,

divλ2gradT2x, z=0 ∀x, z∈G2=0, b+δ×h1+L, h1+L+h2,

−λ1∂T1x, 0/∂z+αгT1x, 0=αгTг, λ2∂T2x, h1+L+h2/∂z=0 ∀x∈0, b+δ ,

∂T10, z/∂x=0 ∀z∈0, h1+L ,   ∂T1b+δ, z/∂x=0 ∀z∈0, h1 ,                   22

λ1∂T1x, h1/∂z+αжT1x, h1=αжTж, ∀x∈δ, δ+b ,

−λ2∂T2x, h1+L/∂z+αжT2x, h1+L=αжTж ∀x∈δ, δ+b ,

λ1∂T1δ, z/∂x+αжT1δ, z=αжTж ∀z∈h1, h1+L ,

∂T20, z/∂x=∂T2b+δ, z/∂x=0 ∀z∈h1+L, h1+L+h2 ,

T1x, h1+L=T2x, h1+L и λ1∂T1x, h1+L/∂z=λ2∂T2x, h1+L/∂z ∀x∈0, δ ,

где λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности материалов внутренней и наружной стенок соответственно; αж, αг – коэффициенты теплообмена с охлаждающей жидкостью и газом соответственно; Tж, Tг –  температуры охлаждающей жидкости и газа соответственно.

| Рис.4. Фрагмент сечения оболочки камеры сгорания, ортогональный оси оболочки | Рис.5. Повторяющийся элемент конструкции |
| --- | --- |

В случае неидеального контакта между ребрами и наружной стенкой оболочки вместо двух последних условий задачи 22 необходимо записать следующие три

αк1T1x, h1+L−Ts+ αк2T2x, h1+L−Ts=0 ∀ x∈0, δ ,               23

∂T1x, h1+L∂z= αк1λ1T1x, h1+L−Ts , ∂T2x, h1+L∂z=αк2λ2T2x, h1+L−Ts.

Математической модели 22 в случае независимости коэффициента теплопроводности стенок от распределения температуры, соответствует двойственная вариационная формулировка, включающая функционал

JoT=λ10b+δ0h1gradT122dxdz+λ10bh1h1+LgradT122dxdz+

+λ20b+δh1+Lh1+L+h2gradT222dxdz+0b+δdxT0T1x, 0αгT−TгdT+δb+δdxT0T1x,h1αж

T−TжdT+h1h1+LdzT0T1δ,zαжT−TжdT+δb+δdxT0T2x,h1+LαжT−TжdT,       24

который допустимо рассматривать на непрерывных распределениях температуры TM во всех точках  рассматриваемой области.

Встречным по отношению к 24 является функционал

JoT, q=−12λ10b+δ0h1q1x2+q1z2dxdz−12λ10δh1h1+L(q1x2+q1z2)dxdz−

−12λ20b+δh1+Lh1+L+h2q2x2+q2z2dxdz−0b+δdxT0T1x, 0αгT−T0dT−δb+δdx×  25

T0T1x, h1αжT−T0dT−h1h1+LdzT0T1δ, zαжT−T0dT−δb+δdxT0T2x, h1+LαжT−T0dT,

который допустимо рассматривать на таких распределениях теплового потока и температурного поля, которые удовлетворяют условиям

div {qx, z=0 ∀x, z∈G1∪G2, qxb+δ, z=0, z∈0, h1∪0, h1+L+h2,

qx0, z=0, z∈0, b+δ, −qzx, 0=αгTx, 0−Tг, x∈0, b+δ,           26

qzx, h1=αжTx, h1−Tж,  qxb, z=αжTb, z−Tж, z∈h1, h1+L,

−qzx, h1+L=αжTx, h1+L−Tж, x∈b, b+δ,

а также условию непрерывности нормальной составляющей теплового потока к любому контуру тела, который разбивает его на два тела.

Математической модели задачи 23 в предположении независимости коэффициента теплопроводности внутренней и наружной стенок от распределения температуры соответствует двойственная вариационная формулировка, включающая функционал

Jo'T=JoT+αк1αк2/αк1+αк22 T1x, h1+L−T2x, h1+L2dx/2,27

который допустимо рассматривать на непрерывных распределениях температуры  TM во всех точках  рассматриваемой области, кроме контактной поверхности при z=h1+L и x∈0, δ, на которой T1M≠T2M.

Встречным по отношению к 27 является функционал

Jo'T, q=JoT, q+12αк1αк2/αк1+αк22 0δT1x, h1+L−T2x, h1+L2dx, 28который допустимо рассматривать на таких распределениях теплового потока и температурного поля, которые удовлетворяют условиям 26 и

q1zx, h1+L=αк1αк2T1x, h1+L−T2x, h1+L/αк1+αк2, x∈0, δ,

q2zx, h1+L=αк1αк2T2x, h1+L−T1x, h1+L/αк1+αк2, x∈0, δ,

а также условию непрерывности нормальной составляющей теплового потока к любому контуру тела, который разбивает его на два тела.

Таблица 1.

|  |  | Аналитическое решение |  |  | Численное решение |  |  | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |  |
| прямое ребро |  | 965342.577 | 965342.577 | 675006.400 | 965342.57700011 | 965342.5779998 | 675006.312 | 1610-6 |
| неоднородный стержень |  | -341444.786 | -341444.786 | 223.608 | -341444.70771275 | -341444.70771268 | 223.607 | 1210-7 |
| оболочка | Идеальный контакт | - | - | - | -4.4788736107 | -4.4788809107 | 13.5106 | 0.72 |
|  | Неидеальный контакт | - | - | - | -4.4788735107 | -4.4788793107 | 14.1106 | 0.63 |

Примечание: 1 – значение прямого функционала, 2 – значение встречного функционала, 3 – первое собственное значение оператора задачи, 4 – нижняя граница первого собственного значения оператора задачи

| Рис.6. Аналитическое решение задачи по определению температурного состояния прямого ребра | Рис.7. Численное решение задачи по определению температурного состояния прямого ребра |
| --- | --- |

Результаты моделирования, которое проведено при следующих значениях параметров: L=0.002 м,  h1=0.001м,  h2=0.0032 м,  b=δ=0.001 м, ℓ=0.2 м, h=0.01м, λ1=290Вт/м⋅К , λ2=14.5 Вт/м⋅К, αг=2960Вт/м2⋅К, αж=17300Вт/м2⋅К, Tг=3558К,  Tж=Tc=373К,  Т0=450К, q1=1000 Вт/м2,  αк1=3160Вт/м2⋅К и  αк2=2960Вт/м2⋅К, представлены на рис.6-12. Причем на рис.6, 8 приведены аналитические решения, а на рис.7, 9 – численные решения для двумерного прямого ребра и неоднородного стержня соответственно. На рис. 10, 11 представлены линии уровня температурного поля и функции тока для оболочки камеры сгорания двигателя в случае идеального и неидеального контакта ее внешней стенки и торца ребра соответственно.

| Рис.8. Аналитическое решение задачи по определению температурного состояния неоднородного стержня |  |  |  | Рис.9. Численное решение задачи по определению температурного состояния неоднородного стержня |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а.) |  | б.) |  |  | а.) |  | б.) |
|  | Рис. 10. Линии уровня температурного поля в 0С (а.) и функции тока в Вт/м (б.) для случая идеального контакта |  |  |  | Рис. 11. Линии уровня температурного поля в 0С (а.) и функции тока в Вт/м (б.) для случая неидеального контакта |  |  |  |

В табл. 1 приведены значения альтернативных функционалов, их разности, аналитические значения, если они есть, оценки снизу первого собственного значения и оценки для среднеквадратической погрешности для задач по определению температурного состояния двумерного прямого ребра, неоднородного стержня и оболочки камеры сгорания двигателя в случае идеального и неидеального контактов ее стенок.

Хорошее совпадение точного аналитического решения для первого собственного значения положительно определенного оператора с положительно определенным весом с оценкой снизу этого собственного значения (табл. 1) показывает работоспособность разработанной методики по определению двусторонних оценок собственных значений для задач, неимеющих точного аналитического решения.

|  | Из зависимостей представленных на рис.12, видно, что температура ребер в зоне контакта выше, чем температура наружной стенки при учете неидеального теплового контакта между этими поверхностями. Температура при идеальном тепловом контакте между ребрами и наружной стенкой попадает в интервал между температурой наружной стенки и температурой торца ребра. - В приложении приведена вариационная формулировка несвязанной задачи термопластичности и с использованием результатов анализа температурного состояния оболочки камеры сгора- |
| --- | --- |
| рис.12. Значение температуры стенок внутренней и наружной стенок по линии контакта в случае идеального и неидеального контактов |  |

- ния двигателя проведен расчет напряженно-деформированного состояния этой оболочки.

- Основные выводы и результаты работы

1. Построена вариационная формулировка стационарной сопряженной задачи теплопроводности для тела, состоящего из нескольких однородных частей, коэффициенты теплопроводности материалов которых зависят от искомого распределения температурного поля. Построены обладающие экстремальными свойствами функционалы, по разности значений которых можно определить оценку погрешности численного решения.

2. Разработана методика оценки погрешности численного решения сопряженных задач стационарной теплопроводности для тел  различной структуры с использованием двойственной вариационной формулировки задач и первого собственного значения оператора задачи.

3. Разработана методика определения двусторонних оценок собственных значений положительно определенного оператора с положительно определенным весом.

5. Построены алгоритмы метода конечных элементов для расчета температурного состояния тел, состоящих из нескольких частей, тепловой контакт между которыми неидеальный.

6. Достоверность разработанных алгоритмов подтверждается хорошим совпадением полученных результатов с известными аналитическими решениям.

7. Проанализирована зависимость погрешности приближенного решения сопряженных задач теплопроводности (на примере оболочки камеры сгорания двигателя) от густоты конечноэлементной сетки. Показано, что начиная с определенного значения количества точек разбиения дальнейшее увеличение их количества не приводит к увеличению точность приближенного решения задач.

8. Разработан и применен комплекс программ, позволяющий определять температурное состояние тел, состоящих из нескольких частей с неидеальным тепловым контактом, а также двусторонние оценки собственных значений положительно определенного оператора с положительно определенным весом и погрешность приближенного решения таких сопряженных задач.

Основные результаты диссертации ОТРАЖЕНЫ в работах

1. Зарубин В.С., Родиков А.В. Температурное поле оболочки камеры сгорания двигателя // Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках: Тр. XIV Школы-семинара  молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева. – М., 2003. – Т.2. – С. 376-379.

2. Родиков А.В. Математическое моделирование поля температур в неоднородном теле // Современные естественно-научные и гуманитарные проблемы: Сборник трудов научно-методической конференции, посвященной 40-летию НУК ФН МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М., 2004 – С. 609-614.

3. Родиков А.В. Температурное состояние оболочки камеры сгорания двигателя // Известия вузов. Машиностроение. – 2004. – № 5.– С. 83-96.

4. Зарубин В.С., Родиков А.В. Определение среднеквадратической погрешности численного решения 	задачи теплопроводности в неоднородном теле // Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках: Тр. XV школы-семинара  молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева. – М., 2005. – Т.2. – С. 427-430.

5. Родиков А.В. Численное моделирование температурного поля для сопряженной задачи теплопроводности в неоднородном теле //Ракето-космическая техника. Фундаментальные и прикладные проблемы механики: Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию В.И. Феодосьева. – М., 2006 – С. 84.

6. Зарубин В.С., Родиков А.В. Математическое моделирование температурного состояния неоднородного тела // Теплофизика высоких температур. – 2006. – №7. – С. 23-38.