На правах рукописи

Федотов Александр Юрьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АНТЕНН С ЛИНИЯМИ

ЛЕСТНИЧНОГО  ТИПА

Специальность 05.12.07

Антенны, СВЧ-устройства и их технологии

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва – 2006

Работа выполнена в Открытом акционерном обществе «Центральное конструкторское бюро-связь» - ОАО «ЦКБ-связь» (г. Москва).

Официальные оппоненты:        доктор технических наук, профессор

Борзов Андрей Борисович;

доктор технических наук, профессор

Егоров Евгений Николаевич;

доктор технических наук, профессор

Раевский Сергей Борисович

Ведущая организация:              Самарский отраслевой научно-

исследовательский институт радио

ФГУП СОНИИР (г. Самара)

Защита диссертации состоится «8» февраля 2007 г. в 14оо часов на заседании диссертационного     совета    Д   212.141.11    Московского    государственного технического    университета    им. Н.Э. Баумана:     105005,    Москва,   ул.  2-я Бауманская, 5.

С    диссертацией   можно   ознакомиться   в   библиотеке   Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана

Автореферат разослан «    »  декабря 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

д.т.н., профессор                                                                     Власов И.Б.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Руководством   Министерства  информационных  технологий   и   связи Российской Федерации  (бывшее Министерство  связи  РФ)  неоднократно отмечалась   важность   создания  современных  средств  связи, таких  как: сотовых  наземных  систем  подвижной  связи,  локального  безкабельного телевидения  ММDS, INTERNET, систем спутникового телевидения, спут-никовых радио систем связи и ряда других.

К настоящему времени разработан  ряд программ и проектов по модер-низации   и  развитию  радиосредств,   например,    «Программа    развития систем  спутниковой  связи  и  вещания  Российской  Федерации  на 1992 – 2000 г. «Россия»,   Федеральная  программа  «Электронная  Россия  (2002 –2010) годы».

Создание новых радиосистем передачи информации во многом опреде-ляется конструктивными параметрами, электрическими характеристиками антенн (таких  как:  всенаправленные  в  азимутальной плоскости антенны; секторные антенны,  имеющие  ширину диаграммы  направленности (ДН), равную заданному угловому  сектору  обслуживания;  остронаправленные антенны),   их   себестоимостью   изготовления,   удобством  эксплуатации  и дизайном.

Сейчас  в  качестве таких антенн используются, как правило, вибратор-ные,   щелевые   излучатели,   диэлектрические   антенны,    фазированные  антенные решетки (ФАР) из них, зеркальные и линзовые антенны. В  ряде случаев эти антенны по тактико-техническим характеристикам не удовле-творяют в достаточной степени требованиям,  предъявляемым к современ-ным радиосистемам.

В  связи  с  этим  можно утверждать, что создание оригинальных антен-ных  устройств,  развитие   новых   теоретических   методов   описания  их

функционирования   и    совершенствование  технологии  их  изготовления является актуальной научно-технической задачей.

Однм  из  других   направлений  теории   антенных  устройств  является  решение задач синтеза: нахождение по заданному распределению электро-магнитного  поля  в  пространстве  практически  реализуемых по конфигу-рации   проводников   и   диэлектриков,   образующих   антенно-фидерное устройство,  закона  изменения  диэлектрической  и  магнитной проницае-мости,     распределение    поверхностного    импеданса    вдоль    антенно-фидерного  устройства  и т.п.

Так как возможность изменения формы антенны и электрических пара-метров материалов, из которых она изготовлена,  значительно  ограничена условиями их изготовления и эксплуатации, то особый интерес  представ-ляет    задача   нахождения   распределения   импеданса   на   поверхности антенно-фидерного устройства по заданному  распределению электромаг-нитного поля в пространстве при фиксированной геометрии устройства.

1

Обширный обзор научных работ, посвященный структурам с поверхно-стным    импедансом,   был    сделан   М.А. Миллером   и   В.И. Талановым, которые акцентировали внимание  на  то,  что  импедансные  соотношения между компонентами электромагнитного поля  являются  простейшими  из   числа   обеспечивающих  единственность  решения  задачи,   позволяющие  получить  легко интерпретируемые результаты даже для сложных электро-магнитных структур,  а  следовательно,  и   анализировать   эти   структуры

с   общих позиций.

Численные решения задач синтеза импедансных структур, как правило, приводят  к  необходимости  исследовать  плохо  обусловленные  системы линейных алгебраических уравнений высокого порядка, решение которых

по-прежнему составляет одну из сложных  проблем  численных  методов в электродинамике.

Одним из направлений решения задач синтеза импедансных структур в аналитическом  виде  являются методы решения, основанные на усреднен-ных граничных условиях, которые справедливы для определенного класса импедансных структур.

Эффективность  использования  усредненных  граничных  условий  при исследовании электромагнитных свойств  различных  проволочных  сеток (рассматривая  их   как   импедансные   структуры)   показана   в    работах Конторовича М.И.,     Вайнштейна Л.А.     и     Сивова А.Н.     В      работах Терешина О.Н. и Двуреченского В.Д. исследован ряд оригинальных антен-ных устройств с  использованием   усредненных   импедансных граничных  условий для структур  в  виде  ограниченного  числа  тонких  проводников, в    которые    периодически    включены    сосредоточенные     реактивные  нагрузки,   двумерно   периодических   проволочных  и   щелевых структур в   виде   проволочных   и   щелевых   сеток,   в   провода  и  щели  которых включены реактивные сосредоточенные нагрузки.

Одним   из   продуктивных   направлений   создания   новых    антенно-фидерных    устройств    является    рассмотрение     электродинамических структур,   которые   можно  представить  в  виде  отрезка   эквивалентной двухпроводной  линии,  содержащей  периодические  системы  сосредото-ченных  реактивных  нагрузок  с  переменным   импедансом  (лестничные линии).  Для  описания   работы  таких  устройств, как правило, использу-ются неоднородные телеграфные уравнения.

Представляется  перспективным  применение  неоднородных  телеграф-ных уравнений при синтезе излучающих отрезков лестничных линий.

Цель работы  – создание  эффективных  и  высокотехнологичных  антенн  на  основе  линий  лестничного  типа  для  радиосистем   передачи информации, таких как системы  стационарной  и  подвижной  радиосвязи, радиорелейной связи, спутникового телевидения, передачи данных и др.

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:

- теоретически    обосновать     и     разработать     алгоритмы      синтеза

2

излучающих      систем     лестничного   типа,   основанные    на   решениях  обобщенных  телеграфных  уравнений;

- теоретически  обосновать  и  экспериментально  подтвердить  возмож-ность создания эффективных излучающих систем на основе  нерегулярных   проводных  и  полосковых линий передач;

- разработать  методики  синтеза  антенн,  включая  плоские  антенны, с заданными характеристиками излучения;

-  оценить эффективность разработанных методик, апробировав  их при создании  оригинальных  антенн  для  радиосистем  передачи информации в широком диапазоне частот.

Методы  исследования:     аналитический   аппарат   электродинамики, метод  синтеза   антенн,  численные  методы  решения  дифференциальных  уравнений, методы малого параметра и медленно изменяющихся функций,

теория рядов Фурье.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Разработаны  теоретические основы  излучающих  устройств  в  виде линии лестничного типа –  двухпроводной   линии  с   последовательно   и параллельно включенной системой сосредоточенных нагрузок,  получены обобщенные  телеграфные  дифференциальные  уравнения,  описывающие достаточно  точно  для  практического  применения  электродинамические процессы в этих структурах.

2. Определены условия разрешимости обобщенных телеграфных  урав-нений в квадратурах, найдены общие решения относительно неизвестных

сосредоточенных нагрузок для различных форм  задания  требуемого  для

практической реализации тока или напряжения.

3. Использовав   результаты  теоретических  исследований, разработана

методика  синтеза  вибраторной   и   рамочной   антенн  бегущей   волны с

линией питания лестничного типа.

4. Для однопроводной лестничной  структуры  в  виде  расположенного над плоским экраном провода (или  проводящего полоска),  в  который  на одинаковом  расстоянии  друг  от  друга  включены  реактивные  нагрузки,  путем решения граничной электродинамической задачи установлена  связь  импеданса  нагрузок  с  конструктивными параметрами лестничной  струк-туры  при распространении в ней ускоренной волны тока.

5. Теоретически  установлена  и  экспериментально  подтверждена воз-можность существования в линии лестничного  типа  модулированного по амплитуде и (или) фазе тока,  который  можно  представить в виде суммы трех бегущих волн, одна из которых при определенных параметрах моду-ляции может  быть ускоренной,  обеспечивающей  излучение  в  заданном направлении.

6. На  базе    результатов    теоретических    исследований    разработана методика синтеза излучающих модулированных  линий  лестничного типа

3

структур на   основе  двухпроводной  и  однопроводной  линий  передач, в которые  последовательно   или   параллельно   включены   периодические  системы   сосредоточенных    реактивных    нагрузок,  импеданс   которых   изменяется вдоль антенны.

7. Теоретически  обоснована  и  экспериментально подтверждена мето-дика  синтеза   полосковых   антенн   вытекающей   волны  в  виде отрезка   несимметричной полосковой  линии с периодическим изменением  волно-вого   сопротивления   за   счет   соответствующего   изменения    ширины полоска.

8. Разработана методика синтеза линейных антенн с круговой  диаграм-мой  направленности  в  поперечной  плоскости  на  базе  модулированных  двухпроводных    линий   с   периодическим    изменением    либо    систем

реактивных   нагрузок,   включенных   в   провода  линии,  либо  диаметров проводов линии.

9. Предложены теоретические основы полосковых антенн с изменением волнового  сопротивления   по   соответствующему   квазипериодическому   закону,  обеспечивающего  необходимое  для   повышения  эффективности  функционирования антенной  решетки  амплитудно-фазового  распределе-ния  тока вдоль антенны.

10. На   базе   разработанных   теоретических   основ   модулированных полосковых линий с использованием рядов  Фурье  предложена  методика  расчета  линейных  полосковых антенных решеток в виде расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга полосковых излучателей различ-ной формы, соединенных отрезками полосковых линий.

11. Предложены основные принципы технической реализации плоских  антенных решеток в виде  отрезков   несимметричных  полосковых  линий  с переменным волновым сопротивлением (переменной шириной полоска).

Практическая   значимость     результатов    работы    заключается    в следующем:

предложенные  в  диссертационной  работе алгоритмы синтеза излучаю-щих линий лестничного типа положены в основу методик  расчета  целого ряда  антенн:

низкоподвешенные  антенны,   имеющие  высоты  подвеса  излучающей структуры над металлом от (0,03  0,1);

линейные  антенны  с  круговой диаграммой направленности в попереч-ной плоскости;

секторные  антенны  с  шириной  диаграммы  направленности 120, 90, 60, 45, 30 в одной плоскости и 15  5 градусов в другой плоскости;

плоские антенные решетки с коэффициентом усиления до 40 дБ.

Результаты    теоретических   и   экспериментальных    диссертационных

исследований,   полученные  в  процессе  диссертационных  исследований,

легли в основу пятнадцати авторских свидетельств и патентов на изобрете-ния оригинальных антенн.

4

Реализация результатов работы.

Результаты диссертационной работы были использованы при разработ-ках  антенных  устройств   в   опытно-конструкторских   работах  «Двина»,

«Двина-М»,  «Робот»,  «Линия» (заказчики  МВД РФ, Минсвязи РФ и др.) и    семнадцати    научно - исследовательских    работах,   выполненных   в ОАО «ЦКБ-связь».

ОАО «ЦКБ-связь»  выпускает  целый ряд антенн, при разработке  кото-рых использовались методики, созданные на базе результатов диссертаци-онных исследований, для различных радиосистем в диапазонах частот (от 0,1 до 80) ГГц.

Апробация результатов работы и публикации.

Основные   положения   и   результаты   работ  докладывались  на  двух научно-технических конференциях  и  на  НТС Министерства связи СССР (1989 г.),  а  созданные  на  основе  результатов  диссертационной  работы  антенны представлялись на международных выставках:

- в Москве «Связь-94», «Связь-95», «Связь-96», «Связь-97», «Связь-98», «Связь-99»,   «Связь-2000»,   «Связь-2001»,   «Связь-2002»,   «Связь-2003», «Связь-2004», «Связь-2005»,

- в Женеве «Телеком-96», «Телеком-97».

Основные результаты диссертационных исследований опубликованы в монографии   и   11   статьях  в  ведущих   научно-технических   журналах, 17 отчетах по НИР.

Новизна предложенных технических решений защищена 15 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.

На защиту выносится:

- основанный на решениях обобщенных  телеграфных  уравнений,  матема-тический аппарат синтеза линий  лестничного  типа;

- методика синтеза вибраторных и рамочных  антенн  с линией  питания

лестничного типа;

- методика синтеза антенн бегущей волны в виде  излучающей  регуляр-ной линии лестничного типа;

- теоретическое    обоснование     возможности     реализации     условий  излучения   в линиях лестничного типа,  представляя  ток в  линии  в  виде  суммы трех   бегущих   волн,  одна   из   которых  ускоренная (излучающая);

- теоретическое   обоснование   синтеза   излучающих   модулированных   линий  лестничного типа с использованием понятия малого параметра;

- теоретические   основы   синтеза    проводных   и   полосковых   антенн   вытекающей волны в виде  отрезков  линий  с  периодическим  изменением   волнового сопротивления за  счет  соответствующего  изменения  диаметра провода или  ширины полоска;

- методика коррекции амплитудно-фазового распределения  тока   вдоль антенны бегущей волны за  счет  введения  в  это  распределение  медленно изменяющихся функций;

5

- методика синтеза линейных антенных решеток  полосковых  излучаю-щих   элементов   различной   формы,    базирующихся  на   разработанных  теоретических  основах  модулированных полосковых линий;

- основы технической  реализации  плоских антенных  решеток  в  виде   отрезков несимметричных  полосковых  линий   с  переменным  волновым  сопротивлением.

Диссертация состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка литературы  и  приложения.  Общий  объем  основной  части   диссертации содержит 271страницу,  из которых 158 страниц текста, 113 страниц иллю-страций.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении  обоснована  актуальность   темы,   дан   обзор   состояния

вопроса, сформулированы цель и основные задачи исследования, описаны состав и структура работ, показана  ее  новизна  и  практическая  ценность, приведены основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена разработке теоретических основ  линий  лест-ничного  типа  и выводу основных  расчетных  соотношений.   Определено

понятие линии  лестничного типа  как  двухпроводной  линии  передачи,  в  провода  которой  на  расстоянии Т друг от друга включены сосредоточен-ные сопротивления Z1n(z),  а между  ними  расположены  сосредоточенные

проводимости Y2n(z),  соединяющие  провода  линии  (ось  z  –  направлена

вдоль двухпроводной линии).

На  основании  уравнений  Максвелла  в  интегральной форме, в случае, когда   период  Т  достаточно   мал,   получены  обобщенные  телеграфные уравнения.

Для регулярной  линии  лестничного  типа  произведен анализ решений уравнений в зависимости от значений реактивных нагрузок, включенных в лестничную линию.

Для регулярной линии лестничного типа в виде двухпроводной линии с последовательно включенными периодическими реактивными нагрузками для  случаев  существования  в  ней   ускоренной  или  замедленной  волны произведен расчет значений этих  нагрузок  на  основе  решений  обобщен-ных телеграфных уравнений и через усредненные граничные импедансные условия на периодически нагруженных проводах.  Сравнивая  полученные выражения  для  различных значений радиусов проводов  сделан  вывод  о допустимости  практического  использования  обобщенных   телеграфных уравнений. При распространении ускоренной волны в  линии  допустимое

расстояние между проводами может достигать  0,3  (где  - длина волны),  при  распространении замедленной волны до 0,2.

Для нерегулярной линии лестничного типа решение системы  обобщен-

ных  дифференциальных  уравнений  осуществляется  при  условии,  когда

6

известно либо распределение тока I(z), либо напряжения U(z) вдоль линии,  а  неизвестными   являются   функции   Z1n(z)  и  Y2n(z).  В  этом  случае  из системы  обобщенных  уравнений   известным   способом   получены   два дифференциальных   уравнения  первого  порядка  относительно  функций

Z1n(z) и Y2n(z):

dU(z)dzdY1n(z)dz+d2U(z)dz2Y1n(z)−U(z)Y2n(z)=0;                   (1)

dI(z)dzdZ2n(z)dz+d2I(z)dz2Z2n(z)−I(z)Z1n(z)=0;                       (2)

где  Y1n(z)=1Z1n(z);    Z2n(z)=1Y2n(z).

Решение  уравнений  (1)  и  (2)  могут  быть использованы  для  решения задач синтеза,  которые  заключаются  в  нахождении распределения импе-дансов  нагрузок  включенных   в   линию   по   заданному   распределению напряжения U(z) или тока I(z) в линии.

При задании распределения напряжения в линии в виде

U(z)=UoF(z)+jΨ(z),

(где: F(z), (z) – известные действительные функции, Uо   -  амплитудный множитель).

После соответствующих преобразований полученные решения дифферен-циального уравнения (1) имеют следующий вид

B2n(z)=dΨ(z)dzdB1n(z)dz+B1n(z)d2Ψ(z)dz2+G2n(z)F(z)Ψ(z),        (3)

B1n(z)=0zF2(z)+Ψ2(z)G2n(z)dz+CΨ(z)dF(z)dz−F(z)dΨ(z)dz,                        (4)

где: Y1n(z)=G1n(z)+jB1n(z),  Y2n(z)=G2n(z)+jB2n(z).

G1n,  G2n,  B1n,  B2n  -  действительные функции от z.

B1n(z)=2X1(z)T;B2n(z)=B2(z)T, а  G2n(z)=G2(z)T, С  -  постоян-ная интегрирования.

При задании напряжения в линии в виде

Uл(z)=UoV(z)ejϕ(z),

где V(z), (z) – известные действительные функции).

Решения дифференциального уравнения (1) получено в виде

7

B1n=0zV2(z)G2n(z)dz+CV2(z)dϕ(z)dz;                                        (5)               B2n(z)=1V(z)dV(z)dzdB1n(z)dz+d2Vdz2−dϕ(z)dz2B1n(z).                               (6)

Решение дифференциального уравнения  (2)  для  тока  I(z), заданного  в виде

I(z)=IoF(z)+jΨ(z),

(где  Io – амплитудный множитель)  получено в виде

X1n(x)=dΨ(z)dzdX2n(z)dz+d2Ψ(z)dz2X2n(z)+R1n(z)F(z)Ψ(z),                  (7)

X2n(z)=ozF2(z)+Ψ2(z)R1n(z)dz+CΨ(z)dF(z)dz−dΨ(z)dz,                          (8)

где:   Z1n(z)=R1n(z)+jX1n(z),      Z2n(z)=R2n(z)+jX2n(z),

R1n(z), R2n(z), X1n(z), X2n(z) – действительные функции от z.

В случае задания амплитудно-фазового распределения тока в виде

Iл(z)=IoI(z)ejϕ(z),

(где:   I(z)  –  функция    распределения    амплитуды   тока   вдоль   линии,

(z) – функция распределения фазы тока вдоль линии),

решение дифференциального уравнения (2) имеет вид

X2n(x)=ozI2(z)R1n(z)dz+CI2(z)dϕ(z)dz,                                 (9)

X1n(z)=1I(z)dI(z)dzdX2n(z)dz+d2I(z)dz2−1dϕ(z)dz2X2n(z).                       (10)

Кроме  полученных  равенств,   устанавливающих   однозначную   связь между  напряжением  (током)  в  линии  лестничного  типа  и  импедансом нагрузок,    включенных    в    линию,    определены     характеристические

8

сопротивление и активная мощность  в  линии  для  приведенных  выше формах задания тока или напряжения.

Вторая глава посвящена разработке методик  синтеза  антенн  бегущей волны на линиях лестничного типа.

Разработана  методика синтеза линейных вибраторных антенных реше-ток, которая позволяет определить конструктивные параметры антенны по заданному   распределению  тока  на   входных  зажимах  вибраторов,  при котором    в    антенне    реализуются    соответствующие   характеристики диаграммы направленности и высокий коэффициент полезного  действия;

в отличии от известной антенны в виде системы симметричных  вибрато-

ров подключенных к линии питания через сопротивления связи.

Антенна  состоит  из  симметричных вибраторов длиной 2l, подключен-ных через  равные  расстояния  Т  непосредственно  к  линии  лестничного

типа (рис. 1).

Рис. 1.

Так как Т антенну можно представить в виде эквивалентной длинной линии с распределенными параметрами. В этом рассматриваемом случае

Z1n(z)=j2Xн1(z)T+Xo;    Y1n(z)=GвT+jBв+Bн2(z)T+Bo;

где   Xo,  Bo  –  погонное  сопротивление  и  проводимость   ненагруженной двухпроводной линии (Xo=2jωLП,  Bo=jωCo), Yb=Gb+jBb - входная проводимость вибраторов в решетке.

Поскольку диаграмма направленности антенны в плоскости  XOZ  опреде-ляется  заданным  распределением  тока  на  входных зажимах вибраторов, которое   через   входную   проводимость   связано   с   напряжением   U(z), считаем, что  U(z)=UoF(z)+jΨ(z) -  известная функция.

Используя  решения  дифференциального  уравнения (3) и (4), полученные  в первой главе, получены  соотношения,  позволяющие  связать   величины

реактивных   нагрузок   Хн1   и   Вн2   с   распределением   тока    на   входах

9

вибраторов,  которые  определяются  по  заданной  диаграмме   направлен-ности.

Эта же методика позволяет расчитывать вибраторные антенны бегущей волны, расположенные над металлическим экраном на высоте h.

Диаграмма  направленности  вибраторной  антенны  длиной   L = 3   с К.П.Д. = 0,85 приведена на рис. 2.

___         расчетная ДН

-----       экспериментальная ДН

Рис. 2.

Рзработана  с   использо-

ванием соотношений (5)

и (6)  методика   синтеза

рамочной антенны бегу-

щей  волны с линией пи-

тания лестничного типа,

представляющую собой

периодическую структу-

ру  из соосных  металли-

ческих  рамок,  располо-

женных   на  расстоянии

Т  друг от друга  (рис. 3).

Каждая  рамка соедине-

нена   с   двухпроводной

линией питания лестнич-

ного типа, в проводники

которой последовательно                                              Рис. 3

и параллельно  включены реактивные нагрузки jXн1 и  jBн2.

Напряжение в двухпроводной линии задается в виде

U(z)=UoV(z)expjϕ(z).

Приведены  результаты  расчетов  и  экспериментальных исследований рамочной антены.

10

Разработана методика синтеза антенны на основе излучающей линии

лестничного типа в виде двухпроводной линии с последовательно вклю-ченными реактвными нагрузками (рис. 4).

Рис. 4.

Ток в линии задан в виде ускоренной затухающей бегущей волны,

I(z)=Ioe−α−jβz,

где:  - коэффициент затухания,

 - постоянная распространения, причем    k.

Для антенны в виде двухпроводной линии или наиболее часто применя-емой  на  практике  антенны в виде  расположенного над металлом провод-ника, в которой периодически включены  реактивные  нагрузки,  получены расчетные   соотношения   для   определения   реактивного  сопротивления

нагрузок Хн и радиуса провода а в зависимости  от  требуемой  диаграммы

направленности, выбираемого из класса реализуемых ДН.

Диаграмма направленности этой антенны длиной L=5 приведена на рис.5.

------экспериментальная ДН

——расчетная ДН

α=0,231λ

β=3,4251λ

Рис. 5.

11

К.П.Д. антенны составляет 0,9, что значительно выше,  чем у  известной антенны бегущей волны Бевереджа.

Разработана методика расчета

антенны на  основе  излучающей

линии лестничного типа  в  виде

несимметричной полосковой ли-

нии шириной b,  в полосок кото-

рой    периодически    включены

реактивные нагрузки (рис. 6).

Рис. 6.

Ток в несимметричной  полосковой  линии задается  в таком же виде, как и в предыдущей антенне.

Приведены   расчетные   соотношения,  результаты  расчета  и  экспери-мента (рис. 7).

------ экспериментальна ДН                                                                             —— расчетная ДН

L = 3

α=0,331λ

 = 4,05 1λ

Рис. 7.

В третьей главе   отражены   результаты   разработки  методов  синтеза антенн на основе модулированных линий лестничного типа.

Понятие модулированных линий лестничного типа введено по аналогии с  работой   К. Уолтера  « Антенны  бегущей  волны», где рассматриваются антенны  медленных  волн  с плавным  изменением  поперечных размеров.  Вводя  некоторую  периодичность  в  это  изменение,  можно регулировать уровень  боковых  лепестков  и управлять положением максимума  излуче-ния  антенн  медленных  волн.  Такие  излучающие структуры с  периодич-ностью  в  плавном  изменении  поперечных  размерах были названы моду-лированными линиями лестничного типа.

12

Под   модулированными   линиями   лестничного   типа   в  диссертации  понимаются линии, в которых в амплитудно-фазовом  распределении тока

(напряжения)   в   линии   можно   выделить периодическую функцию.

Ток в линии лестничного типа задается в виде

Iл(z)=Io1+μcosβоzeqoz,                           (11)

где   - постоянная, причем   1,    βо=2πTm,    Tm –  период модуляции,

qo=−α−jβ.

Если   - действительная величина, то ток (11) модулирован по амплитуде. Если  μ=−jΔϕ, то выражение (11)  описывает  с  точностью  OΔϕ2 ток, модулированный по фазе:

Iл=Ioe−αze−jβz+Δϕcosβоz.

Если  - комплексная величина, то ток  (11) модулирован  по  амплитуде  и фазе.

Модулированный  по  гармоническому  закону  ток (11) можно предста-вить в виде трех бегущих волн (трех гармоник) тока:

Iл(z)=Ieqoz+ξ1eq1z+ξ2eq2z,

где:  1, 2 – постоянные,  причем  1 1,  2 1,   q1, q2 – комплексные волновые числа,   q1=−α−jβ−βo;   q2=−α−jβ+βo.

Если     k  и  период   модуляции   Тm   выбран   таким  образом,  что β−βo=kcosθo,где о – угловой параметр, то вторая гармоника тока явля-ется    ускоренной    затухающей   волной,    обуславливающей   излучение электромагнитной энергии замедленной волны питания.  Изменяя угловой параметр  о  можно  обеспечить   условия   как   для   прямого   излучения  0<θo<π2,    свойственного      излучающей    регулярной     лестничной структуре,  так  и для обратного   излучения π2<θo<π.    При   θo=π2

максимум   излучения направлен перпендикулярно к структуре.

При  разработках методов синтеза модулированных излучающих линий лестничного типа использовался метод малых параметров.

Разработана методика синтеза антенны на основе излучающей полоско-вой линии с модулированной фазой тока, представляющая собой несимме-тричную полосковую антенну, в которой кроме нагрузок Хн1, включенных

в полосок, есть реактивные нагрузки Bн2, соединяющие полосок с экраном

между нагрузками  Xн1.  Эквивалентная  схема  такой  антенны  имеет  вид линии лестничного типа, в которой

13

Z1п(z)=jXн1Т+kWл+RиT,

Y2п(z)=j0,5Bн2Т+kWл,

где:  k=2πλ,    -  длина волны,   Wл  -   волновое сопротивление ненагру-женной регулярной несимметричной полосковой линии,   Rи  -  сопротив-ление излучения элемента тока длиной Т.

Сопротивление Хн1 и проводимость  Вн2 определяются  по  выражениям (9,10),  полученным  в  первой главе. При этом постоянная интегрирования С  определяется  из   условия   распределения   активной  мощности   вдоль антенны, а сопротивление излучения  Rи  находится  из условия  равенства мощности,  излучаемой  антенной,  и  мощности излучения в дальней  зоне  антенн. Для  сравнительно  длинных  антенн  (L >> )  функции изменения  Хн1  и  Вн2   вдоль антенны имеют следующий вид

Xн1=TR12αTβ1+Δϕβoβcosβoz−kWл,                             (12)

Bн2=T4αTRиβ1+Δϕβoβcosβoz−kWл,

где: k - волновое число,   -  глубина модуляции фазы тока,   βo=2πTm,

Тm - период модуляции фазы тока, α=−12Lln1−η,    L – длина антенны,.

 - КПД антенны по питанию,   R1=RиT.

Из  полученных  выражений следует, что для создания условий сущест-вования  в  линии  лестничного типа тока, модулированного по фазе, необ-ходимо  периодически  изменять  сосредоточенные  реактивные   нагрузки Хн1, Вн2, т.е. осуществлять их модуляцию вдоль линии, что дает основание называть такие линии модулированными.

Так как в сантиметровом диапазоне волн реализовать последовательные индуктивные нагрузки  Хн1   затруднительно, то рассмотрена модулирован-ная линия лестничного типа,  когда  Хн1 = 0. В этом  случае выражение (12) преобразуется к следующему выражению

Wл=R12kαβ+Δϕβocosβoz,

14

т.е. требуемое распределение

тока в линии обеспечивается

периодическим   изменением

вдоль линии   ее    волнового

сопротивления Wл  и прово-

димости Вн2 реактивных наг-

рузок, параллельно включен-

ных в линию на одинаковом

расстоянии Т  друг  от друга (рис. 8), которые реализуются полосковым шлейфом.

Рис. 8.

Диаграмма направленности антенны длиной L=11 изображена на рис.9.

____ экспериментальная ДН                                                                             ------ расчетная ДН

α=0,061λ

βo=101λ

Δϕ=0,3

Рис. 9.

Приведена так же  методика синтеза антенны в виде излучающей полос-ковой линии с амплитудной  модуляцией  тока,  т.е.  ток  I(z)  в полосковой линии  с  двойной системой периодически включенных реактивных нагру-зок модулирован по амплитуде

I(z)=Io1+mcosβozexp−jβz−αz,

где: m – глубина амплитудной модуляции, причем  m < 1.

Приведен анализ частотных свойств ( в частности частотное сканирова-ние)  антенн  вытекающей   волны,   к  которым  относятся  рассмотренные выше излучающие модулированные полосковые линии.

15

Показано, что изменение угла максимального излучения прямо пропор-ционально изменению частоты.

Разработана методика синтеза антенны на основе излучающей полоско-вой линии с модулированным волновым сопротивлением, когда Хн1 = 0 и Вн2 = 0.

Ток  линии   в   этом   случае   модулирован   по   амплитуде   и   фазе  и

записывается в следующем виде

I(z)=Ioe−αz1+mcosβze−jkz−Δsinβz,

где: m – индекс амплитудной  модуляции,  - индекс  фазовой  модуляции,  - модуляционное волновое число,  - коэффициент затухания.

При   малой   глубине   модуляции   фазы   (  1)  ток  в  линии  можно представить в виде суммы трех гармоник одна  из которых  обуславливает излучение из линии в виде вытекающей волны.

Из решения  дифференциального  уравнения  получено  уравнение  для определения индекса амплитудной  и  фазовой модуляции,  а  также  закон изменения   волнового  сопротивления   Wл(z )    излучающей   полосковой линии.

Приведен порядок расчета этой

антенны (рис.10),результаты рас-

чета и измерения электрических

характеристик, в том числе и                                                                            ДН (рис. 11).

Рис. 10.

___ расчетная ДН

---- экспериментальная ДН

Длина антенны – 10

 = 0,1-1

m = 0,38

Рис. 11.

16

На базе  методики  синтеза  антенны   в  виде   излучающей  полосковой линии с модулированным волновым сопротивлением разработан и  изгото-влен целый ряд секторных антенн с шириной  диаграммы  направленности  120, 90, 60, 45 и  30 в одной плоскости и  5  15 в другой с централь-ной рабочей частотой от 1 ГГц до 12 ГГц.

Предложенана  методика  синтеза  однопроводной  антенны  с изменяю-щимся диаметром провода (рис. 12).

Рис. 12.

Ток в линии задается в виде суммы трех гармоник

I=Ioexpqoz+ξ1expq1z+ξ2expq2z,

где: qo=−α−jk,  q1=−α−jβ,  q2=−α−j2k−β, qo – амплитудный множитель,     1  и  2  –  комплексные постоянные,   1 1,    2 1,

 - коэффициент затухания.

Синтез антенны производится на основе граничных условий на поверх-ности   провода   линии,   которым  должны  удовлетворять  электрические составляющие электромагнитного поля, создаваемого токами в линии.

Приведены расчетные соотношения,  результаты расчетов и  измерений электрических характеристик.

Разработана методика синтеза антенны на основе  излучающей  модули-

рованной  периодически  нагруженной  двухпроводной  линии  с  круговой

диаграммой направленности в поперечной плоскости (рис. 13).

Рис. 13.

Для этого в двухпроводной  линии  в  провода  включены  неодинаковые   реактивные нагрузки,  а токи в первом проводе  I1(z)  и во втором проводе  I2(z)  имеют следующий вид

17

I1(z)=Ioeqoz+ξ1eq1z+ξ2eq2z,

I2(z)=−Ioeqoz−ξ1eq1z−ξ2eq2z,

где:  Io - постоянный множитель,    qo=αo−jβo,    q1=−αo−jβo−β,

q2=−αo−jβo+β,   1   и    2  –  постоянные, причем  1 1, 2 1, о–волновое число волны питания, -волновое число, определяющее моду- ляцию реактанса нагрузок, о –коэффициент затухания, при условии   о  вторые гармоники в проводах линии синфазны.

Установлено,  что  для  обеспечения условия существования в периоди-чески нагруженной двухпроводной линии  таких  токов  необходимо изме-нять реактансы нагрузок, включенных в провода по одинаковым  гармони-ческим законам со сдвигом на  во втором  проводе относительно первого.

Из условия энергетического  баланса  (равенства  изменения  мощности волны питания и мощности излучения) определены коэффициенты  1  и 2.

Полученные  расчетные  соотношения позволяют расчитать закон изме-нения реактивных нагрузок в каждом проводе в зависимости от требуемой диаграммы направленности из класса реализуемых ДН.

Предложена  методика  синтеза  антенны  с  круговой  диаграммой направ-

ленности в поперечной плоскости на основе излучающей модулированной двухпроводной линии с изменяющимися диаметрами проводов (рис. 14).

Рис. 14.

Токи, протекающие в первом I1(z) и втором I2(z)  проводах  имеют  вид

I1(z)=Ioexpqoz+ξ1expq1z+ξ2expq2z,

I2(z)=Io−expqoz+ξ1expq1z+ξ2expq2z,

где: Io - амплитудный множитель, qo=−α−jβo,q1=−αo−jβ1,

q2=−αo−jβ2,      –  коэффициент    затухания,     m -  волновое число,   m = 0, 1, 2,   1 и  2 – постоянные, причем  1 1, 2 1.

Если   o = k,   1 = k - ,  2 = k + ,  где     = k(1 - coso),    o – угол,  опре-деляющий направление вытекания волны, соответствующей второй гармо-нике токов в проводах линии.  В этом случае в линии происходит преобра-

зование энерги несимметричной волны питания (первая гармоника тока) в энергию излучения посредством второй гармоники токов.  При этом двух-проводная   линия   представляет   собой   антенну   вытекающей  волны  с

18

равномерной ДН в  поперечной  плоскости,  которая  при  o = 90,  o = k,   1 = 0,  2 = 2k  эквивалентна синфазной линейной вибраторной решетке.

Из полученных расчетных соотношений следует, что радиусы проводов вдоль линии изменяются по периодическому закону со сдвигом друг отно-сительно друга на половину периода.

Для практической реализации антенны конструктивно выгодно изготав-ливать провод в виде эквивалентного полоска с переменной шириной (z),

которая связана с радиусом провода a(z) соотношением Δ(z)=πa(z).

Эта  методика   легла  в  основу  при  создании  антенн базовых станций с центральной рабочей частотой от 140 МГц до 12 ГГц  и  коэффициентом усиления от 8 до 16 дБ.

Диаграмма направленности антенны базовой станции длиной 5 в угло-местной  плоскости  приведена   на   рис.15   неравномерность   диаграммы направленности в азимутальной плоскости менее 1 дБ.

___ экспериментальная ДН

----- расчетная ДН

Рис.15.

Четвертая  глава  посвящена  исследованию   возможности   создания плоских антенных решеток в виде отрезков излучающих модулированных полосковых линий.

На базе разработанных теоретических основ модулированных полоско-вых  линий  предложен  метод  расчета  линейных  полосковых   антенных решеток в виде  расположенных на одинаковом  расстоянии  друг от друга полосковых    излучателей   различной   формы,   соединенных   отрезками

полосковой линии, рассматривая их как периодические структуры.

19

Метод основан на выборе одинаковых коэффициентов в первых членах

ряда Фурье для периодически  изменяющихся  функций  ширины  полоска модулированной  линии   и  периодической  функции  полосковых  излуча-телей разной формы.

Приведены   результаты   сравнительных   измерений   модулированной полосковой линии и линейных антенных решеток с различной  конфигура-ции   полосковых   излучателей,   которые   подтверждают   эффективность предложенного метода.

Разработана  методика  синтеза  излучающей полосковой линии, в кото-рой возможена реализация требуемого амплитудного  распределения  тока  вдоль  излучающего элемента.

Ток в линии задается в виде:

I(z)=Ioe−δ(z)z1+mf(z)cosβze−jkz−Δf(z)sinβz,

где:  m – индекс амплитудной модуляции,   -  индекс фазовой модуляции,

, k – волновые числа (k = 2/),   -  длина волны, f(z) – медленно изменя-ющаяся функция,   Io  -  постоянный множитель,  (z) – медленно изменяю-щийся коэффициент затухания.

Под медленно изменяющимися функциями здесь понимаются функции (z)    у   которой   выполняются   следующие   условия: ϕ'(z)<<ϕ(z),

Полагая,  что  m  и    меньше  единицы  ток  с  точностью  О(2) можно представить в виде суммы трех бегущих волн

I(z)=Ioe−δ(z)ze−jkz+ξ1(z)e−j(k−β)z+ξ2(z)e−j(k+β)z,

где:   ξ1(z)=m+Δ2f(z),        ξ2(z)=m−Δ2f(z).

Использование медленно изменяющихся  функций  позволяет  изменять

амплитудное распределение излучающей гармоники  тока  вдоль  антенны.

Подбирая f(z) и (z) соответствующим образом можно получить амплитуд-ное распределение близко к равномерному, что позволило повысить коэф-

фициент  использования  поверхности  (КИП)   антенны  по   сравнению  с КИПом  антенны  при   экспоненциальном   амплитудном   распределении, свойственным для регулярной модулированной линии.

Получены  расчетные  соотношения  и приведен порядок расчета такой полосковой антенны (рис. 16) с  переменным  волновым   сопротивлением,

изменяющимся  по  квазипериодическому закону

Wл(z)=Wme−f(z)m1+β24k2(1+cosβz),

20

Рис. 16.

где: Wm – максимальное значение волнового сопротивления, а m определя-ется из следующего выражения

δ(L)=Wm22+βk2f2(L)MWm32π2+mβ2k2f(L)rmin

( rmin=Δπ,  - минимальная ширина полоска, М – константа, определяе-мая из баланса мощности). На рис. 17 представлена диаграмма направлен-ности антенны длиной L =15  с амплитудным  распределением  излучаю-щей гармоники тока близким к равномерному.

L = 15

----- экспериментальная ДН                                                                                 ___ расчетная ДН

Рис. 17.

21

Для  плоских антенных  решеток  произведен  оптимальный  выбор  возбу-ждающего устройства , которое обеспечивает согласование линии питания с системой полосковых излучателей.

Приведен анализ и выбор схем  построения антенных решеток отрезков излучающих модулированных полосковых линий.

Схемы антенных решеток с  возбуждающими  устройствами  на  основе несимметричной     полосковой    линии    целесообразно    использовать   в

диапазонах частот до 8 ГГц, что обуславливается их простотой реализации  и  резким  возрастанием  потерь  на  более  высоких частотах.

В  диапазонах  выше  8 ГГц  целесообразно  применять   возбуждающие устройства  на   основе   рупорнопараболических,  рупорных  и   рупорных  антенн  с коррекцией фазы.

Представленные  схемы  построения  антенных решеток позволяют реа-лизовать антенны с усилением от 10 до 40 дБ на частотах от 1,0  80 ГГц.

На  основани  экспериментальных  исследований в различных  диапазо-нах частот сделан вывод, что отрезки модулированных линий лестничного типа могут быть использованы для создания высокоэффективных  плоских                                                               антенных решеток, отличающихся  от известных  простотой  конструкции,

технологичностью   и   низкой   себестоимостью  изготовления,   особенно, когда в качестве излучающих элементов применены отрезки несимметрич-ных полосковых линий, волновое  сопротивление  которых  изменяется по периодическому  закону,   за  счет  соответствующего  изменения  ширины полоска.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования плоских антенных решеток  отрезков  излучающих  полосковых  линий легли в основу разра-

боток плоских антенн спутниковых телевизионных систем, антенн ретран-сляторов наземных систем связи и других радиосистем.

В заключении   сформулированы   основные    научные   и  практические

результаты диссертационной работы

1. Теоретически исследованы излучающие устройства, которые  можно представить  в  виде  линий  лестничного  типа – двухпроводной  линии,  в  которую включены параллельно и последовательно периодические  систе-мы   сосредоточенных   нагрузок.   Использовав   уравнения   Максвелла  в  интегральной форме получены обобщенные телеграфные  дифференциаль-

ные  уравнения,   описывающие  достаточно  точно   электродинамические

процессы в линиях лестничного  типа при условии распространения в них бегущих волн тока (напряжения).

2. Теоретически определены условия разрешимости обобщенных  теле-графных уравнений в  квадратурах.  Найдены  общие  решения  уравнений относительно   неизвестных  сосредоточенных  реактивных   нагрузок  при  выполнении  этих  условий  для  различных форм задания  требуемого  для практической реализации  тока (напряжения).

3. Разработаны теоретические основы синтеза вибраторной и  рамочной

22

антенн бегущей волны с линией  питания  лестничного типа,  позволившие  связать  импеданс реактивных нагрузок с  конструктивными  параметрами, характеристиками   диаграммы   направленности   антенн   и   оценить   их  электрические   характеристики   (входное    сопротивление,  коэффициент  полезного действия и др.).

4. Для  однопроводной  лестничной  структуры в виде  расположенного  над плоским экраном провода, в который на одинаковом расстоянии друг  от  друга включены сосредоточенные нагрузки, путем решения граничной  электродинамической   задачи  установлена  связь  импеданса  нагрузок  с конструктивными  параметрами  лестничной  структуры  при  распростра-нении в ней ускоренной волны тока.  Результаты сравнительных  вычисле-ний  показали, что описывающие эту же связь выражения, которые  следу-ют  из   решений   обобщенных телеграфных уравнений, дают практически идентичные  значения,  что   подтверждает  правомочность  использования телеграфных   уравнений   для   исследования    излучающих    лестничных структур.

5. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возмож-ность   (при   периодическом   изменении    импедансов    сосредоточенных    нагрузок) существования в линии лестничного  типа  модулированного  по

амплитуде или (и)  фазе  тока,  который  можно  представить в виде суммы

трех  бегущих  волн.  Одна  из  этих  волн,  при  определенных  параметрах  модуляции,  может  быть  ускоренной (вытекающей волной), обуславлива-ющей электромагнитное излучение в заданном направлении.

6. Разработаны теоретические основы синтеза излучающих   модулиро-ванных  лестничных  структур,  построенных на основе  двухпроводной  и  однопроводной  линии передач, в которые  последовательно и  параллель-но   включены    периодические   системы  сосредоточенных    реактивных   нагрузок.  Создана  оригинальная   методика   синтеза  полосковой  антены  вытекающей волны в виде  отрезка  несимметричной  полосковой  линии с  периодическим  изменением   волнового   сопротивления  за  счет  соответ-ствующего изменения  ширины  полоска. Используя эту  методику синтеза  создана и экспериментально исследована полосковая антенна нормального   излучения,   на   основе   которой   разработан   и   изготовлен   целый   ряд секторных антенн с  шириной  диаграммы  направленности  120, 90, 60, 45 и 30 в одной плоскости  и 5  15  в другой  с  центральной   рабочей   частотой  от  1 ГГц  до 12 ГГц.

7. Исследована возможность создания на  базе  модулированных  двух-проводных   и  полосковых   линий  линейных  антенн  с  круговой  ДН  в   поперечной  плоскости,  теоретически   обоснована   и  экспериментально  подтверждена  такая  возможность   за   счет  периодического   изменения  либо   систем  реактивных  нагрузок,  включенных в провода линии,  либо периодического   изменения   диаметров    проводов   (ширины    полоска)  линии. Причем закон периодического изменения в одном проводе  (полос-

23

ке)  сдвинут  на  половину  периода  закона  периодического  изменения в другом проводе  (полоске).  Принципы  построения  излучающей  модули-рованной двухпроводной линии с изменяющимися диаметрами   проводов  (ширины  полоска)  были  использованы   при   создании  антенн   базовых

станций  с  центральной  рабочей  частотой  от 140 МГц до 12 ГГц и коэф-

фициентом усиления от 8 до 16 дБ.

8. За счет введения в гармоники   тока   медленноменяющихся  функций решена  задача  обеспечения  требуемого  для  повышения  эффективности  функционирования  АР  амплитудно-фазового  распределения  тока   вдоль  излучающего  элемента  решетки.  Установлено,  что  для этого достаточно  изменять волновое сопротивление полоскового  излучателя  по  соответст-вующему  квазипериодическому закону.

9. На   базе    модулированных  полосковых    линий  с   использованием  теории  рядов Фурье  предложена методика расчета линейных полосковых антенных  решеток   в  виде   расположенных  на  одинаковом   расстоянии

друг от друга полосковых излучателей различной формы.

10. Предложены основные принципы технической реализации  плоских  антенных решеток излучателей в виде отрезков несимметричных  полоско-вых   линий   с   переменным    волновым    сопротивлением    (переменной    шириной полоска).

Экспериментальные   измерения   практически   совпали  с  расчетными,   что   позволило  создать  ряд  новых  высокоэффективных,  технологичных,

с  низкой  себестоимостью  плоских  антенн  для   различных   радиосистем передачи    информации,   работающих  в  диапазонах  частот  от  1 ГГц  до

80 ГГц  с  коэффициентом  усиления  до  40 дБ. Осуществлен оптимальный

выбор  возбуждающего  устройства плоских антенн.

11. В диссертации теоретически  обосновано  и  экспериментально  под-тверждено то, что  периодическое  изменение  (модулирование)  конструк-тивных    параметров   линии   лестничного   типа   позволило  на практике  создать   широкий   класс   оригинальных   антенн.   Основные  типы таких антенн  различного  назначения   и   их  характеристики    представлены   в Приложении .

В  Приложении  представлены  описания,   разработанных  в  ОАО “ЦКБ-

связь”  по  результатам    диссертационной    работы,    антенн   различных

радиосистем   и   их   основные   электрические   характеристики    (  более

35 модификаций).

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

1. Двуреченский В.Д.,  Терешин О.Н., Федотов А.Ю. Методы импеданс-ного синтеза антенных устройств. Монография. – М.: АБ РФ, 1995.- 149 с.

2. Терешин О.Н.,  Двуреченский В.Д.,  Федотов А.Ю.   Однопроводная антена бегущей волны с реактивными нагрузками // Электросвязь. – 1984.

24

- № 6. – С. 34-37.

3. Вибраторная  антенна  бегущей  волны /  О.Н. Терешин,  А.Н. Ювко, В.Д. Двуреченский, А.Ю. Федотов // Электросвязь.– 1985.- № 8. – С. 42-45.

4. Терешин О.Н., Двуреченский В.Д., Федотов А.Ю., Рамочная антенна бегущей волны с линией  питания  “лестничного”  типа // Электросвязь. – 1988. - № 1. – С. 40-43.

5. Терешин О.Н., Двуреченский В.Д., Федотов А.Ю. Синтез антенны на базе линии “лестничного” типа // Электросвязь. – 1989. - № 10. – С. 42-44.

6. Излучающая полосковая линия с изменяющимся волновым сопротив-

лением  / О.Н. Терешин, А.Н. Антипов, В.Д. Двуреченский, А.Ю. Федотов // Электросвязь. – 1992. - № 11. – С. 38-40.

7. Двуреченский В.Д.,  Винницкий З.Л.,  Федотов А.Ю.   Синтез  линий лестничного типа // Антенны. – 2001. - № 1.- С. 36-40.

8. Федотов А.Ю. Однопроводная антенна с изменяющимся диаметром провода // Антенны. – 2005. - № 3. – С. 16-19.

9. Федотов А.Ю. Излучающая  полосковая  линия  с  модулированным волновым сопротивлением // Антенны. – 2005. - № 7-8.- С. 28-31.

10. Федотов А.Ю. Полосковая антенна // Электросвязь. – 2005. - № 9.- С. 46-47.

11. Федотов А.Ю.  Коллинеарная антенна //  Антенны. –  2006. - № 2.-

С. 32-35.

12. Двуреченский В.Д.,   Федотов А.Ю.   Излучающая   модулированная

периодически  нагруженная   двухпроводная   линия  // Антенны. – 2006. - №4.- С. 3-6.

13. А.с.  141710  (СССР). /  О.Н. Терешин,   А.Н. Ювко,   А.Ю. Федотов, В.Д. Двуреченский –  Зарег. в ГР 01.04.80.

14. А.с. 182238 (СССР). / О.Н. Терешин, А.Н. Ювко, В.Д. Двуреченский, М.В. Туркин, А.Ю. Федотов – Зарег. в ГР 07.12.82.

15. А.с. 234713 (СССР). / О.Н. Терешин, М.В.,  Туркин,  А.Ю. Федотов – Заявл. 26.04.83,  Зарег. в ГР 03.03.86.

16. А.с. 1423965 (СССР). Измеритель реактивного сопротивления СВЧ

/ О.Н. Терешин,    В.А. Конский,   В.И. Корнюхин,   А.Ю. Федотов.//Б.И. –  1988. - № 34.

17. А.с.    1499680   (СССР).     Полосковая    антена   /     О.Н. Терешин,

Ю.Б. Зубарев, И.В. Мягков,  А.Ю. Федотов –  Зарег. в ГР 08.04.89.

18. А.с. 1570600 (СССР) Полосковая антенна/О.Н. Терешин, Ю.Б.Зубарев, И.В. Мягков, А.Ю. Федотов, А.М. Кижнер – Зарег. в ГР 08.02.90.

19. А.с.   1723963    (СССР)    Полосковая    антенна    /    А.Ю. Федотов,

О.Н. Терешин, А.Н. Антипов – Зарег. в ГР 01.12.91.

20. А.с.    1631633    (СССР)       Волноводно – полосковый    переход   /

А.Ю. Федотов,     О.Н. Терешин,     Л.С. Зингерман. // – 1991. - № 8.

21. А.с.  1730697   (СССР)    Полосковая    антенна   /    А.Ю. Федотов,

О.Н. Терешин, З.Л. Винницкий. // Б.И. – 1992. - № 16.

25

22. Пат. 5526004 (США). Flat  stripline  antenna  /  Плоская  полосковая

антенна  /  А.Н. Антипов,  З.Л. Винницкий,  А.Ю. Федотов  и  др.// И.С.М.

– 1996. - № 4, вып. 106.

23. Пат.2157030. (Россия)  Зигзагообразная  антенна  с   рефлектором.

З.Л. Винниций,   В.Д. Двуреченский,   В.П. Степанов,   А.Ю. Федотов.

// Б.И. – 2000. - № 27.

24. Пат. 2169972 (Россия) /Антенна  с  эллиптической   поляризацией/ В.Д. Двуреченский, П.А. Аристархов, З.Л. Винницкий, А.Ю. Федотов .

// Б.И. – 2001. - № 18.

25. Пат.   217761    (Россия)    Антенна    с    круговой      диаграммой направленности     в    азимутальной    плоскости   /    В.Д. Двуреченский,       З.Л. Винницкий, А.Ю. Федотов. // Б.И. – 2001. - № 36.

26. Пат.    2207673    (Россия)   Слабонаправленная    широкополосная   антенна /  З.Л. Винницкий,  В.Д. Двуреченский,  А.Ю. Федотов.

// Б.И. – 2003. - № 18.

27. Пат. 2208879 (Россия)  Полосковая антенна  /  В.Д. Двуреченский, З.Л. Винницкий, А.Ю. Федотов. // Б.И. – 2003. - № 20.

26