ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В связи с бурным развитием авиационной и ракетной техники, значительным усложнением конструкции летательных аппаратов (ЛА) и увеличением стоимости их создания возрастает значение эффективности ранних этапов проектирования, когда выбираются основные конструктивные характеристики аппарата и определяются номинальные параметры его движения.

В процессе производства ЛА различного вида возможно возникновение малых асимметрий, а также малых эксцентриситетов тяги (ЭТ) для ЛА, имеющих двигательные установки, из-за технологических погрешностей изготовления компонентов аппарата и их сборки. Асимметрии баллистического ЛА рассматриваются как возмущения массово-инерционных и геометрических характеристик тела вращения. Такими возможными возмущениями являются боковое смещение центра масс (ЦМ) с оси симметрии, обусловленное случайной неравномерностью в распределении масс; перекос главных осей инерции ЛА, что приводит к появлению центробежных моментов инерции относительно осей геометрической симметрии, а также отклонения формы ЛА от номинальной формы тела вращения. Асимметрии и ЭТ вызывают в совокупности появление малых дополнительных моментов, обуславливающих изменение положения оси динамического равновесия по сравнению с его положением, соответствующим идеальной конструкции, действие которых может привести к резонансному возрастанию углов атаки и скольжения и статически устойчивый ЛА может оказаться динамически неустойчивым.

В свою очередь, это приводит к возникновению сложных динамических явлений (таких, как колебательно-вращательные резонансы, нутационно-прецессионная неустойчивость, автоколебания, авторотация), которые могут возникать как на активном (АУТ), так и на пассивном участках траектории (ПУТ). Знание природы этих явлений, способов их прогнозирования, а также исключения или преднамеренного возбуждения на этапе проектирования имеет большой практический интерес, поскольку круг рассматриваемого типа ЛА весьма широк и варьируется от боеприпасов ствольной артиллерии до спускаемых аппаратов различного назначения.

Исследование движения асимметричных неуправляемых ЛА в атмосфере представляет собой научно-техническую задачу, которой уделялось внимание, как в СССР (РФ), так и за рубежом. Анализ опубликованных работ приводит к выводу, что ряд вопросов, связанных с исследованием пространственного движения ЛА с малыми асимметриями и ЭТ требует дополнительного рассмотрения. Во-первых, в известных автору работах из всех видов асимметрий рассматриваются только влияние двух основных видов асимметрий на изменение параметров пространственного движения (влияние массовой и аэродинамической асимметрий) без учёта влияния ЭТ. Во-вторых, исследуются влияния асимметрий отдельно без учёта их совместного (комплексного) влияния. Поэтому, вопрос об исследовании совместного влияния различных асимметрий неуправляемых ЛА  с учётом ЭТ при полёте в атмосфере, остается открытым.

Изложенное даёт основание считать, что тема диссертации, в которой разрабатывается методика, и проводится исследование комплексного влияния малых асимметрий различного вида в сочетании с ЭТ на динамику пространственного движения неуправляемых ЛА, является актуальной.

Целью диссертационной работы является сокращение сроков проведения и повышение надёжности результатов научно-исследовательских работ на начальном этапе проектирования за счёт разработки эффективной методики расчёта динамики пространственного движения ЛА, учитывающей комплексное влияние асимметрий, ЭТ, а также изменения величин асимметрий на этапе раскрытия оперения (для оперенных ЛА ствольных систем).

Задачи диссертационной работы. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующую совокупность частных задач:

- Разработать математическую модель пространственного движения неуправляемого ЛА, структура уравнений которой включает асимметрии различного вида, ЭТ, а также изменение величин асимметрий на участке раскрытия оперения.

- Провести качественный анализ динамики углового движения вращающихся ЛА как динамической системы с учётом ЭТ и асимметрий методами качественной теории систем, и исследование влияния их сочетания на динамику вращательного движения ЛА.

- Разработать аналитический метод для оценки влияния различных асимметрий и ЭТ на величину пространственного (полного) угла атаки (ПУА) в условиях возникновения параметрического резонанса.

- Провести исследование совместного влияния горизонтального ветра, малых различных асимметрий и малых ЭТ на устойчивость и точность движения неуправляемых ЛА.

- Разработать программное обеспечение для ЭВМ, обеспечивающее моделирование пространственного движения и реализацию методов воспроизведения движения асимметричных ЛА переменной или постоянной массы на ЭВМ с учётом наличия ЭТ.

Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось с использованием методов теоретической механики, баллистики, методов устойчивости систем, методов теории линейных систем, методов качественной теории систем, методов комплексного анализа, методов точечных отображений и метода статистических испытаний.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационной работы характеризуются следующим:

- Разработана математическая модель пространственного движения неуправляемого вращающегося ЛА переменной массы с учетом влияния массово-инерционных асимметрий (МИА), аэродинамической асимметрии (АДА), линейного эксцентриситета тяги (ЛЭТ) и углового эксцентриситета тяги (УЭТ), а также учитывающая изменение величин асимметрий при неодновременности раскрытия оперения.

- Предложены способ и методика анализа динамики углового движения вращающихся ЛА, имеющих малые ЭТ и асимметрии, методами качественной теории динамических систем.

- Разработан аналитический метод оценки влияния конструктивных асимметрий и ЭТ неуправляемых ЛА на величину ПУА в условиях возникновения параметрического резонанса, позволяющий рассчитывать влияние как отдельных асимметрий и ЭТ, так и их сочетаний при проектировании ЛА.

- Получены результаты исследования совместного влияния различных асимметрий, ЭТ, изменения величин асимметрий при раскрытии оперения и порывов ветра на устойчивость и точность движения неуправляемых ЛА.

- Разработан пакет программного обеспечения ЭВМ, в том числе программный комплекс для статистического моделирования динамики движения статически устойчивого неуправляемого ЛА с учётом многих возмущений (ЭТ, асимметрий и ветра) для определения характеристик рассеивания конечной точки движения.

Достоверность полученных научных положений, результатов и выводов, приведенных в диссертации, обосновывается и подтверждается:

- применением строгих математических методов, базирующихся на фундаментальных, классических законах механики, использованием точных моделей движения;

- совпадением отдельных результатов расчетов по разработанным автором диссертации методикам с данными расчетов других авторов;

- соответствием качественных теоретических исследований, проведенных в диссертации, с соответствующими исследованиями других авторов в части влияния отдельных асимметрий на динамику углового движения неуправляемого ЛА.

Практическая значимость диссертационной работы. Предложенные в диссертации модели, методики, алгоритмы и программы расчёта, носящие квалификационный характер, иллюстрируют возможные пути решения задачи для оценки устойчивости движения ЛА в условиях возникновения резонансных режимов из-за наличия малых асимметрий и ЭТ, и определение их влияния (отдельно или совместно) на устойчивость и точность движения. Ориентированные на методическую направленность, полученные результаты исследований позволяют повысить эффективность и сократить время проектирования ЛА путём правильного выбора конструктивных параметров ЛА на начальной стадии проектирования.

Внедрение результатов работы. Полученные в диссертационной работе методики, методы, результаты и программы могут быть применены при проектировании ЛА различного типа, а также использованы в учебном процессе ВУЗов соответствующей направленности.

Защищаемые положения. На защиту выносятся следующие новые положения и результаты, полученные в диссертационной работе:

- Математическая модель пространственного движения ЛА, имеющих малые асимметрии и ЭТ с учётом неопределённости характеристик при раскрытии оперения.

- Результаты анализа динамики углового движения ЛА методами качественной теории систем с учётом совместного влияния асимметрий и ЭТ.

- Аналитический метод определения величины ПУА и оценки изменения ПУА в условиях параметрического резонанса при действии различных асимметрий и ЭТ.

- Результаты исследований практических задач влияния различных асимметрий, ЭТ и ветра на устойчивость и точность движения неуправляемых ЛА.

Апробация основных результатов работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

- XXXIX научных чтениях памяти К.Э. Циолковского (г. Калуга, 2004 г.);

- Международной научно-технической конференции, посвященной 35-летию со дня основания Университета гражданской авиации (г. Москва, МГТУ ГА, 2006 г.);

- XLI научных чтениях памяти К.Э. Циолковского (г. Калуга, 2006 г.).

Кроме того, основные результаты работы были доложены и рассмотрены на научных семинарах кафедры «Баллистика и аэродинамика» МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ. Основное содержание диссертационного исследования отражено в трёх опубликованных статьях и трёх тезисах докладов.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и выводов, списка литературы и приложений, содержащих листинги разработанных программ. Объём диссертации составляет 196 страниц, в том числе 165 страниц текста. Работа включает 45 рисунков и 8 таблиц. Список литературы содержит 84 наименования.

Содержание работы. Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы. Определена цель работы, сформулирован комплекс задач, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Рассмотрены методы исследований, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. Приведены основные положения, выносимые на защиту и сведения об апробации и публикациях. Представлена структура работы и дается краткая аннотация её содержания.

В первой главе выводятся и анализируются математические модели пространственного движения ЛА с учётом наличия различных малых асимметрий и ЭТ. В связи с этим, осуществлена формализация основных видов асимметрий, а также ЭТ и рассмотрены причины их возникновения из-за технологических погрешностей изготовления аппарата. Предложен общий подход к формированию системы дифференциальных уравнений, описывающих пространственное движение ЛА, имеющих малые асимметрии и малые ЭТ. Приведены системы координат (СК), которые используются для описания движения ЛА. В качестве возмущающих факторов учитываются факторы, определяющие МИА: Δy,Δz-боковые отклонения ЦМ ЛА с продольной оси симметрии; Jxy,Jxz,Jyz-центробежные моменты инерции ЛА; факторы, определяющие АДА: my0,mz0-нулевые аэродинамические коэффициенты (АДК) моментов рыскания и тангажа; факторы, определяющие ЭТ: dy,dz-составляющие ЛЭТ и εy,εz-составляющие УЭТ, а также факторы, определяющие изменение различных асимметрий, обусловленных неравномерностью раскрытия оперения ЛА.

Пространственное движение ЛА рассматривается в инерциальной СК O0XgYgZg, начало которой расположено в точке старта ЛА на поверхности Земли, при следующих допущениях: ЛА – твёрдое тело переменной массы; будучи осесимметричным и статически устойчивым, ЛА обладает малыми асимметриями и ЭТ; в процессе полёта ЛА имеет небольшую угловую скорость вращения относительно продольной оси; дальность полёта малая, т.е. ускорение силы тяжести постоянное; вращение и кривизна Земли не учитываются, кориолисовым  ускорением пренебрегаем; атмосфера – стандартная.

Динамические уравнения поступательного движения ЛА записываются в проекциях на оси связанной СК OXYZ, начало которой расположено в ЦМ осесимметричного ЛА. На основании векторного уравнения изменения количества движения m⋅dV/dt+Ω×V=FB+FPполучены динамические уравнения поступательного движения:

Vx=ωzVy−ωyVz−gA12−qSCxm−1+PTm−1Cos εzCos εy

Vy=ωxVz−ωzVx−gA22+qSCym−1+PTm−1Sin εz                                                  ( 1 )

Vz=ωyVx−ωxVy−gA32+qSCzm−1−PTm−1Cos εzSin εy

На основании закона изменения момента количества движения (dK/dt+Ω×K=MR) получены динамические уравнения вращательного движения ЛА в проекциях на оси связанной СК

ωx=[Jxy(ωy−ωxωz)+Jxz(ωz+ωxωy)+Jyz(ωy2−ωz2)+(Jy−Jz)ωyωz+qSℓ(mx0+

+mxωxωxℓV−1+CyΔzℓ−1−CzΔyℓ−1)−PT(dyCosεzSinεy+dzSinεz)]/Jx

ωy=[Jxy(ωx+ωyωz)+Jxz(ωz2−ωx2)+Jyz(ωz−ωxωy)+(Jz−Jx)ωxωz+qSℓ(my0+

+myC+myωyωyℓV−1+CxΔzℓ−1)+PT(dzCosεzCosεy+xTCosεzSinεy)]/Jy   ( 2 )

ωz=[Jxy(ωx2−ωy2)+Jxz(ωx−ωyωz)+Jyz(ωy+ωxωz)+(Jx−Jy)ωxωy+qSℓ(mz0+

+mzC+mzωzωzℓV−1−CxΔyℓ−1)−PT(dyCosεzCosεy−xTSinεz)]/Jz

Кинематические уравнения поступательного движения представлены в координатной форме – проекциями вектора скорости на оси инерциальной земной СК:  XgYgZgT=A1,ИVxVyVzT, т.е.

Xg=Vx⋅A11+Vy⋅A21+Vz⋅A31

Yg=Vx⋅A12+Vy⋅A22+Vz⋅A32                                                                             ( 3 )

Zg=Vx⋅A13+Vy⋅A23+Vz⋅A33

Кинематические уравнения вращательного движения представлены в форме уравнений Пуассона:

A11=ωzA21−ωyA31  ;  A12=ωzA22−ωyA32  ;  A13=ωzA23−ωyA33

A21=ωxA31−ωzA11  ;  A22=ωxA32−ωzA12  ;  A23=ωxA33−ωzA13                    ( 4 )

A31=ωyA11−ωxA21  ;  A32=ωyA12−ωxA22  ;  A33=ωyA13−ωxA23

Уравнения связи: SinϕП=Vz/(V⋅SinαП); αП=arcCos(Vx/V); M=V/a;

m(t)=m0−0tkm⋅dt ;  P=P(t) ;  Jz=Jz(t) ;  Jx=Jx(t); CosϕП=Vy/(V⋅SinαП)     ( 5 )

где: A1,И-матрица перехода от инерциальной к связанной СК; V-вектор скорости центра масс ЛА относительно воздушной среды (V= Vx2+Vy2+Vz2); Ω-вектор угловой скорости ЛА; ℓ-длина ЛА; m-масса ЛА; FB=Q+R-сумма векторов внешних сил (аэродинамической силы R и силы тяжести Q), действующих на ЛА; FP-сумма векторов реактивных сил (тяги) ЛА; q-скоростной напор (q=0,5ρV2); S-площадь миделевого сечения; Jx,Jy,Jz-главные моменты инерции; xT-расстояние от ЦМ до плоскости, включающей точку приложения тяги; PT-проекция номинального вектора тяги (реактивных сил) на ось OX связанной СК; Vx,Vy,Vz- проекции вектора скорости ЦМ ЛА на оси связанной СК; ωx,ωy,ωz- проекции вектора угловой скорости по осям связанной СК; Cx,Cy,Cz-АДК продольной, нормальной и поперечной аэродинамических сил (сил в проекциях на оси связанной СК); K-вектор кинетического момента; MR- результирующий момент системы сил, действующих на ЛА (MR=MC+MD+M0+MΔ+ME); MC-аэродинамический стабилизирующий момент; MD-аэродинамический демпфирующий момент; M0- момент АДА; MΔ- момент, вызванный смещением ЦМ; ME- момент, вызванный ЭТ; g-ускорение силы тяжести; myC,mzC-АДК стабилизирующих моментов рыскания и тангажа; mxωx,myωy,mzωz-вращательные производные от АДК моментов крена, рыскания и тангажа по соответствующим угловым скоростям; ωx,ωy,ωz-безразмерные угловые скорости вращения; αП-ПУА; ϕП- аэродинамический угол крена.

Полученная математическая модель (системы уравнений 1-5) пространственного движения осесимметричного ЛА с учётом малых асимметрий и ЭТ позволяет численным решением при заданных начальных условиях получить параметры движения ЛА в принятой постановке. Для выявления качественной картины влияния асимметрий на динамику углового движения ЛА следует упростить эту математическую модель и получить аналитическое решение, определяющее зависимости параметров углового движения ЛА от асимметрий и ЭТ, поскольку разнообразные динамические эффекты типа “резонанса” проявляется на коротких (порядка нескольких секунд) интервалах времени. Анализ численных результатов решений задач динамики углового движения ЛА в условиях проявления “резонансных” явлений показывает, что наиболее значительные изменения имеют величины углов атаки α и скольжения β, а также угловой скорости вращения ЛА относительно продольной оси ωx.

С учётом введенных допущений и обозначений в результате получена математическая модель углового движения неуправляемых ЛА с учётом малых асимметрий и ЭТ в следующем виде:

α=− qS  mV Cyα+ qSℓ2JV |mzω|+PT mV  α− 2J−Jx J  ωx β−[ qSℓ J |mzα|+ q2S2ℓ2 mJV2Cyα|mzω|+  +qSℓ2 mJV2PT|mzω|−J−JxJ ωx2] α−[(qSℓ2 JV |mzω|+J−Jx J qSmV Cyα+J−Jx J PTmV ) ωx+ωx] β+  + qSℓ J|mzα|mz0 |mzα|−Cτ | mzα| Δy ℓ− PT  mV  J−Jx J ωxεy+ qSℓ2  JV |mzω|εz+ PTxT J εz− dyxT++ J−Jx J  hβωx2+hαωx ;

β=− qS  mV Cyα+ qSℓ2JV |mzω|+PT mV  β+ 2J−Jx J  ωx α−[ qSℓ J |mzα|+ q2S2ℓ2 mJV2Cyα|mzω|+  +qSℓ2 mJV2PT|mzω|−J−Jx J ωx2] β−[( qSℓ2  JV |mzω|+J−Jx J  qS mV Cyα+J−Jx J  PT mV ) ωx+ωx] α++ qSℓ J|mzα|my0 |mzα|+Cτ | mzα| Δz ℓ+ PT  mV  J−Jx J ωxεz− qSℓ2  JV |mzω|εy+ PTxT J εy+ dzxT−− J−Jx J  hαωx2−hβωx ;

ωx=qSℓJxmx0−PTJx dyεy+dzεz+J−JxJxPTmV hαεy−hβεz ωx−qSℓ2JxV|mxωx|ωx+

+qSJxCnαΔz−J−JxJxhβqS mV (Cnα−Cτ)+PT mV +hαωx ωx α+

+qSJxCnαΔy+J−JxJxhαqS mV (Cnα−Cτ)+PT mV −hβωx ωx β        ( 6 )

где:                 J=Jy=Jz;                 hα=Jxz/(J−Jx);        hβ=Jxy/(J−Jx)         ( 7 )

Cτ=Cx- АДК продольной силы; Cnα- производная от АДК нормальной силы по углу атаки; Cyα≃(Cnα−Cτ)- производная от АДК подъёмной силы по α.

Система дифференциальных уравнений (6) может быть использована для аналитического исследования углового движения неуправляемого ЛА как динамической системы.

Вторая глава посвящена анализу динамики углового движения ЛА, имеющих малые асимметрии и ЭТ методами качественной теории динамических систем. Рассмотрены особенности применения метода точечных отображений к анализу динамики углового движения ЛА. Показано, что как для исследования устойчивости, так и для общего качественного анализа дифференциальных уравнений большое значение имеет рассмотрение особых точек (точек покоя) системы дифференциальных уравнений углового движения ЛА. Для проведения качественного анализа динамики углового движения ЛА с учётом асимметрий и ЭТ, математическая модель углового движения ЛА преобразована к виду, удобному для использования методов качественной теории систем путём введения новых обозначений:

Cyα=qSmV(Cnα−Cτ);  Cnα=qSJxCnα;  mzα=qSℓJ|mzα|;  mzω=qSℓ2JV|mzω|; PT=PTmV;

mx=qSℓJxmx0;  mxω=qSℓ2JxV|mxωx|;  PJx=PTJxxT;  PJ=PTJxT;  dy=dyxT;  dz=dzxT;

αa=−mz0 |mzα| ; βa=−my0 |mzα| ; α0=−αa−Δy ℓ Cτ |mzα| ; β0=−βa+Δz ℓ Cτ |mzα| ;             ( 8 )

С учётом указанных обозначений (8), после несложных преобразований перепишем уравнения (6) в следующем виде:

α=−ωc2[ν α+( 1+Δλ−λ2 ) α+μ λ β−α0+kεεz+kℓ dy+kω λ εy−hβ λ2]−( 2−JxJ−1 ) ωкр λ β;

;

λ=−mxωλ−(Jx−1J− 1 )[ωкр ( hα α+hβ β ) λ2−( Cyα+ PT ) ( hα β−hβ α ) λ−PT (hαεy−hβεz) λ]+                           +[mx+Cnα( Δz α+ Δy β )−PJx( εy dy+ εz dz)] ωкр−1,                          ( 9 )

где: λ=ωxωкр−1 ; Δλ=mzω(Cyα+PT)ωc−2 ; μ=ωкр−1[(Cyα+PT)+mzω(1−JxJ−1)−1]+λωc−2ωx ;

ν=(Cyα+mzω+PT)ωc−2; mzα=ωc2; kℓ=PJωc−2 ; kε=(PT mzω−PJ)ωc−2 ; kω=PTωкр−1 ;

ωкр=ωc/1−JxJ−1 ;  ωc=qSℓJ−1|mzα|                                                      ( 10 )

Здесь: λ- коэффициент расстройки скорости крена; ωкр-критическая угловая скорость вращения по крену (критическая частота); ωc-частота собственных поперечных колебаний.

Наиболее опасно появление режима «резонансной авторотации». С учётом этого обстоятельства рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости резонансных режимов углового движения ЛА, условий возникновения и существования устойчивого резонанса. В связи с этим на основании системы дифференциальных уравнений (9) получены уравнения установившегося движения:

( 1+Δλ−λ2 ) α+μ λ β = α0−kεεz−kℓ dy−kω λ εy+hβ λ2;

( 1+Δλ−λ2 ) β−μ λ α = β0−kεεy+kℓ dz+kω λ εz−hα λ2;

mxωλ+(Jx−1J− 1 )[ωкр( hαα+hββ ) λ2−(Cyα+ PT) ( hαβ−hβα) λ−PT (hαεy−hβεz) λ]=

=[mx+Cnα( Δz α+ Δy β )−PJx( εy dy+ εz dz)] ωкр−1                     ( 11 )

Рассмотрен случай резонансного вращения при наличии у гипотетического ЛА одновременно компланарной массово-аэродинамической асимметрии и ЭТ: (Δy=α0=0;Δz≠0;hα=hβ=0;β0≠0;dy≠0;dz≠0;εy≠0;εz≠0).

В этом случае осуществляется совместное решение системы уравнений (11) относительно углов атаки α и скольжения β. В результате получено:

α= −( 1+Δλ−λ2 ) ( kω εy λ+kε εz+kℓ dy )−μ λ ( kω εz λ−kε εy+kℓ dz+β0 )  ( 1+Δλ−λ2 )2+( μ λ )2 ;

β= ( 1+Δλ−λ2 ) ( kω εz λ−kε εy+kℓ dz+β0 )−μ λ ( kω εy λ+kε εz+kℓ dy )  ( 1+Δλ−λ2 )2+( μ λ )2 ;

α=[mxω ωкрλ− mx+PJx( εy dy+dzεz)] (Cnα Δz)−1                                        ( 12 )

Чтобы найти особые точки системы (9), необходимо совместно решить относительно λ первое и третье уравнения системы (12):

− ( 1+Δλ−λ2 ) ( kω εy λ+kε εz+kℓ dy )+μ λ ( kω εz λ−kε εy+kℓ dz+β0 )  ( 1+Δλ−λ2 )2+( μ λ )2 =

=[mxω ωкрλ− mx+PJx( εy dy+dzεz)] (Cnα Δz)−1     ( 13 )

| Левая часть уравнения (13) обозначена , правая часть . На рис.1. показаны графики изменения функций f1(λ) и f2(λ)для различных величин смещения ЦМ Δz для β0<0 при фиксированных величинах ЭТ (dy=dz=0,5мм, εy=εz=0,1∘). Угол наклона прямой f2(λ) в плоскости «α−λ» определяется соотношением: d dλ f2(λ)= mxω ωкр Cnα Δz ( 14 ) | Рис. 1. |
| --- | --- |

Уравнение =f2(λ,Δz) может иметь от 1-ого до 5-ти действительных корней, которые определяют соответствующее количество особых точек (λi,αi и βi, i=1,…,5). Максимальная величина угла атаки соответствует вершине резонансного пика, отвечающей величине: λ=± 1+Δλ . Значение параметра , при котором происходит пересечение прямой f2(λ) с осью абсциссы 0λ, определяется зависимостью:

λ0=[mx−PJx( εydy+dzεz)]/ (mxωωкр)                             ( 15 )

Ясно, что  зависит только от ЭТ. Таким образом, все прямые f2(λ) для разных величин Δz будут пересекаться в одной точке (рис. 1).

f1(λ)λ=0=− kε εz+kℓ dy 1+Δλ   и   f2(λ)λ=0= PJx Cnα Δz ( εy dy+dzεz)− mxCnα Δz

Из этих двух выражений вытекает соответственно, что f1(λ)0 зависит только от ЭТ εz и dy, а функция f2(λ)0 от произведений εydy и εzdz, а также от смещения ЦМ ЛА Δz. Пересечения прямой f2(λ) с кривой f1(λ) соответствуют особым точкам решения системы уравнений (9) на фазовой плоскости, каждая из которых определяет величину угла атаки в режимах резонансной авторотации. Очевидно, режиму авторотации, а также режиму вращения ЛА с большими углами атаки α соответствует одна из точек пересечения прямой f2(λ) резонансного пика. Чем ближе к вершине резонансного пика находится точка пересечения, тем большие углы атаки будут наблюдаться при резонансе (рис. 1). Точки касания являются вырожденными особыми точками, а значения параметра Δz2 и Δz4 являются бифуркационными значениями параметра Δz, лежащего в пределах Δz2<Δz<Δz4.

Найденные бифуркационные значения параметров асимметрий Δz с учётом ЭТ позволяют определить границы изменения параметров системы, в которых гарантируется отсутствие резонанса. Таким образом, можно определить, при каких соотношениях величин параметров mx,mxω,Δz,εy,εz,dy,dz,β0,mzω в установившемся вращении больших углов атаки наблюдаться не будет.

На рис. 2. показаны графики изменения угла атаки ЛА при наличии у гипотетического ЛА одновременно динамической неуравновешенности (ДН) и ЭТ, т.е. для случая: (hα≠0; εz≠0; dz≠0 и α0=β0=Δy=Δz=0).

Рис. 2.

В третьей главе предложен аналитический метод оценки влияния асимметрий и ЭТ на значение ПУА в условиях возникновения резонансного режима вращения на основании преобразования первых двух уравнений углового движения (6) к комплексному виду введением комплексных переменных: (δ=β+i⋅α; δ=β+i⋅α; ε=εy+i⋅εz; ω=ωy+i⋅ωz; δ0=β0+i⋅α0; δ=β+i⋅α; d=dy+i⋅dz; h=hβ+i⋅hα).

Умножим второе уравнение системы (6) на мнимое число (i=−1) и сложим почленно первое и второе уравнения, после некоторых преобразований с учётом обозначений (8) и (10) получим комплексное линейное, неоднородное уравнение с переменными комплексными коэффициентами, описывающее угловые колебания (изменение ПУА δ) в полёте:

δ+Kδ1δ+Kδ2δ=Kδ3,                                          ( 16 )

где: Kδ1=( Cyα+mzω+PT )+i [1+( J−Jx)J−1] ωx; Kδ2=[(1+Δλ−λ2)+i μ λ]ωc2;

Kδ3=ωc2[ (β0+βe+κhβ−λ2hα)+i(α0+αe+κhα−λ2hβ) ] , где: αe=(ξ1+ξ2) εz− ξ3εy−ξ1dy;

βe=(ξ1−ξ2) εy+ ξ3εz+ξ1dz;ξ1=kℓ;ξ2=mzωPTωc−2; ξ3=kωλ; κ=ωxωkp−2; ξ2−ξ1=kε.

Установившееся движение определяется при (δ=0 и δ=0). Тогда из формулы (16) получим балансировочное значение ПУА:

δБ= Kδ3 Kδ2= ( β0+βe+κ hβ−hαλ2 ) + i ( α0+αe+κ hα+hβλ2 )  1+Δλ−λ2+i μ λ , при Kδ2→0, δБ→max.

Модуль комплексного балансировочного ПУА:

δБ = ( α0+αe+κ hα+hβλ2 )2+( β0+βe+κ hβ−hαλ2 )2( 1+Δλ−λ2 )2+( μ λ )2                                   ( 17 )

Практически μ<1, и тогда |δБ| max будет, когда λ≡λэкстр= ±  1 + Δλ  или λ≈± 1, т.е. при ωx ≃ωкр. Это условие является только необходимым, а достаточным условием является выполнение требования ωx≃ωкр.

На рис. 3. показано изменение модуля балансировочного ПУА  δБ =f(λ) для различных асимметрий и ЭТ.

Рис. 3.

Максимальное значение модуля балансировочного ПУА в резонансном режиме движения:

δБ  max=1μ my0 |mzα| +Cτ |mzα| Δzℓ−JxzJ−Jx+ξ1εy+ξ1 dz xT2+mz0 |mzα| −Cτ |mzα| Δyℓ+JxyJ−Jx+ξ1εz−ξ1 dy xT2

получается при следующих сочетаниях асимметрий и ЭТ:

my0>0 , Δz>0 , Jxz0 , εy0 , dz0 ;

mz0>0 , Δy<0 , Jxy0 , εz0 , dy0 ;

Предложен аналитический метод оценки относительного влияния асимметрий и ЭТ на величину ПУА в условиях возникновения параметрического резонанса. В связи с этим получена приближеная формула этой оценки:

( 18 )

Одинаковая степень влияния различных асимметрий на величину ПУА определяется равенством величин относительных значений асимметрий и ЭТ, стоящих в формуле (18). Выберем в качестве основного возмущения АДА и выразим другие асимметрии и ЭТ через неё.

Рассмотрим условия влияния АДА и бокового смещения ЦМ ЛА на величину ПУА. Из выражения (18) получим: Δz=my0 или −Δy=mz0. Тогда имеем Δz=ℓ⋅my0/Cτ. Например, если ℓ=2,5 [м] и Cτ=0,4, то получим: Δz≈6 my0. Другими словами одинаковый эффект влияния на величину ПУА имеет в шесть раз большее смещение ЦМ, чем АДА.

Например, если my0=10−3, то это соответствует балансировочному углу скольжения: βa=−my0/| mzα | [рад]     ⇒ βa=−2,02 [угл.мин.]. Такой же эффект влияния на   δБ  max имеет Δz=6 my0=6⋅10−3[м]=6[мм]– боковое смещение ЦМ ЛА.

Рассмотрены также условия влияния АДА и УЭТ на величину ПУА. Равное влияние получается из (18) при следующем условии:

|my0| = |εy|    ;    |mz0| = |εz|.

После преобразований:

|εy| =12 SℓxT ρV2PT|my0|;  |εz| =12 SℓxT ρV2PT|mz0|.

Для нашего случая найдем

|εy| =12⋅0,032⋅2,51,2⋅ 1⋅(350)210300⋅|my0| ⇒ |εy| =0,396|my0| ≈ 0,4|my0| ;

|εz| =12⋅0,032⋅2,51,2⋅ 1⋅(350)210300⋅|mz0| ⇒ |εz| =0,396|mz0| ≈ 0,4|mz0| ;

Например, для (my0=10−3) имеем ( |εy| =0,4⋅10−3 [рад] 1,4 [угл.мин.] ) – УЭТ, что обеспечивает одинаковое влияние на увеличение ПУА.

Четвёртая глава диссертации посвящена исследованию практических задач определения влияния асимметрий и/или ЭТ на устойчивость и точность движения ЛА путём использования математической модели движения ЛА (т.е. системы 1-5). В первой практической задаче рассмотрено влияние различных асимметрий, которые возникают при реальном пуске из-за неодновременности раскрытия консолей оперения на отклонения координат точек падения (КТП) по дальности Δxc и по направлению Δzc. В процессе раскрытия оперения рассматривались три варианта изменения АДХ и АДА (рис. 4), изменение которых представляется в виде:

| AK=AK0+(AKP−AK0) CAK; CAK= t при ВарАК 1 ;t2 при ВарАК 2 ;(2−t) t при ВарАК 3 ; где: AK0,AKP- соответственно значение АДК или АДА до и после раскрытия оперения; t=t/tраск- относительное время; tраск- полное время раскрытия. | Рис. 4. |
| --- | --- |

Результаты влияния изменения АДК в процессе раскрытия оперения на отклонения КТП гипотетического ЛА представлены на рис. 5.

| Рис. 5. Влияние АДК на отклонения КТП по дальности и по направлению |  |
| --- | --- |

Рис. 6. Суммарное отклонение КТП от относительных асимметрий

Проведена оценка относительного влияния различных асимметрий в процессе раскрытия оперения ЛА на суммарное отклонение КТП Δrc в зависимости от относительной асимметрии Δac (рис. 6), где Δrc= (Δxc)2+(Δzc)2

где: Δac-относительная асимметрия Δac=Δac/Δac.пр; Δac-величина рассматриваемой асимметрии; -возможное предельное значение рассматриваемой асимметрии.

Во второй практической задаче исследовано совместное влияние малых различных асимметрий и ЭТ на характер углового движения неуправляемого ЛА при полёте на АУТ. Некоторые результаты этого исследования иллюстрируются рис. 7, 8 и 9, (на этих рисунках  Nuo- угол прецессии).

| Картины нутационно-прецессинного движения неуправляемого гипотетического ЛА на АУТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Без ветра Wx=Wz=0 | С продольным ветром Wx=8м/с | С боковым ветром Wz=8м/с |
| Рис. 7. Характер углового движения без учёта асимметрий и ЭТ |  |  |
| Рис. 8. Характер углового движения с учётом линейного ЭТ |  |  |
| Рис. 9. Характер углового движения с учётом углового ЭТ |  |  |

Основные результаты и выводы

На основании выполненного диссертационного исследования, носящего квалификационной характер, представляется возможным заключить, что на его основе решена актуальная научно-техническая задача разработки методики оценки устойчивости и точности движения неуправляемых ЛА в условиях, когда проявляются резонансные режимы движения из-за наличия и влияния малых асимметрий и/или эксцентриситетов тяги, вызываемых технологическими погрешностями изготовления аппарата.

По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы:

- Разработана пространственная математическая модель движения неуправляемых ЛА с учётом комплексного влияния различных асимметрий, эксцентриситетов тяги и изменения асимметрий в процессе раскрытия оперения, позволяющая проводить при различных внешних условиях моделирование устойчивости и точности движения аппарата. На основе этой модели на языке высокого уровня создан пакет программ для проведения расчётов параметров пространственного движения ЛА.

- На основании преобразованной математической модели движения ЛА проведено исследование изменения величин угловых параметров при действии различных асимметрий и эксцентриситетов тяги методам качественной теории систем, по результатам которого установлено, что:

- совместное влияние асимметрий и эксцентриситетов тяги вызывает изменение картины углового движения ЛА (по углам атаки и скольжения) по сравнению с влиянием только асимметрий как в дорезонансном, так  и в сверхрезонансном режимах движения;

- в резонансном режиме движения влияние эксцентриситетов тяги сказывается на изменении модуля пространственного угла атаки по сравнению с его величиной, обусловленной только малыми асимметриями.

- Разработан аналитический метод оценки влияния различных асимметрий и эксцентриситетов тяги на величину пространственного угла атаки в резонансном режиме движения ЛА, который на этапе проектирования позволяет:

- получить сочетание асимметрий и эксцентриситетов тяги, вызывающее наибольшую величину пространственного угла атаки;

- определить асимметрию, которая при заданном уровне величин асимметрий и эксцентриситетов тяги наиболее сильно влияет на угол атаки в резонансном режиме.

- На основании анализа влияния раскрытия оперения на устойчивость и точность движения ЛА получено, что:

- учёт влияния возникающих при раскрытии оперения асимметрий увеличивает величину пространственного угла атаки по сравнению с традиционным методом учёта только изменения аэродинамических характеристик;

- имеет место временной интервал раскрытия оперения, при котором влияние асимметрий незначительно; дальнейшее увеличение времени раскрытия оперения резко повышает влияние асимметрий на устойчивость и точность движения ЛА.

- Рассмотрено совместное влияние асимметрий, эксцентриситетов тяги и ветрового воздействия на активном участке траектории полёта ЛА на устойчивость его движения, которое показало следующее:

- влияние только малых асимметрий незначительно изменяет картину углового движения ЛА по сравнению с влиянием ветра без учёта асимметрий;

- сочетание даже малых величин эксцентриситетов тяги с порывом ветра значительно изменяет картину углового движения ЛА и вызывает большие отклонения координат точек падения аппарата.

- Применение разработанной методики и пакета программ для расчёта динамики движения ЛА при наличии различных малых асимметрий, эксцентриситетов тяги и неопределённости раскрытия оперения даёт возможность на этапе проектирования определить предельно допустимые величины асимметрий и эксцентриситетов тяги, при которых сохраняется устойчивое движение аппарата на всей траектории полёта.

Публикации по теме диссертации

1. Казаковцев В.П., Альахмад Ахмад Баракат. Сравнительная оценка влияния различных асимметрий на динамику углового движения спускаемого аппарата. // Материалы XXXIX научных чтений памяти К.Э. Циолковского – г. Калуга – 2004.– С. 87.

2. Казаковцев В.П., Альахмад Ахмад Баракат. Влияние неодновременности раскрытия оперения неуправляемой ракеты на отклонения координат точек падения. // Оборонная техника. – 2005. – № 4–5. – С. 30–34.

3. Альахмад Ахмад Баракат. Анализ динамики углового движения неуправляемого летательного аппарата методами качественной теории систем. // Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана. Машиностроение. – 2006. – № 1(62). – С. 24–31.

4. Казаковцев В.П., Альахмад Ахмад Баракат. Метод оценки влияния асимметрий неуправляемых летательных аппаратов на пространственный угол атаки. // Общероссийский научно-технический журнал “Полёт”. – 2006. – № 3. – С. 44–52.

5. Альахмад Ахмад Баракат. Влияние эксцентриситетов тяги и асимметрии внешней формы неуправляемого летательного аппарата на режим устойчивой резонансной авторотации. // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 35-летию со дня основания МГТУ ГА. – М.: МГТУ ГА – 2006.– С. 100.

6. Альахмад Ахмад Баракат. Исследование влияния малых асимметрий спускаемого аппарата на величину пространственного угла атаки при прохождении через резонанс. // Материалы XLI научных чтений памяти К.Э. Циолковского – г. Калуга – 2006. – С. 92–93.

Подписано в печать 04.12.2006 г.        Тираж 100 экз.        Заказ №  549        Объём 1 п.л.

Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана