- На правах рукописи

УДК: 621.43.068.4

- КУЗНЕЦОВ Игорь Валентинович

- СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ С ПРОДУВАЕМОЙ ФОРКАМЕРОЙ  И

УЛУЧШЕНИЕ ЕГО ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУТЕМ

РАССЛОЕНИЯ ЗАРЯДА В ЦИЛИНДРЕ

- Специальность 05.04.02 – Тепловые двигатели

- А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

- Москва – 2007

Работа выполнена в Московском государственном

индустриальном университете (МГИУ)

Научный консультант:            доктор технических наук, профессор

Шейпак А.А.

Официальные оппоненты:            доктор технических наук, профессор

Эфрос В.В.

доктор технических наук, профессор

Фомин В.М.

доктор технических наук

Корнилов Г.С.

Ведущая организация:             ГНЦ РФ ФГУП НАМИ

Защита состоится  25 октября 2007 г. в 14 часов на заседании диссертационного Совета Д 212.141.09 при Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по адресу: 105005, Москва, Рубцовская наб.,     д. 2/18, учебно-лабораторный корпус, ауд. 947.

- С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенных печатью учреждения,  просим направлять  по  адресу: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ученому секретарю диссертационного       совета Д 212.141.09.

Автореферат разослан 27 августа 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного

совета, к. т. н., доцент                                                                             Тумашев Р.З.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Снижению загрязнения окружающей среды и экономному использованию топливных ресурсов придается все большее значение. Одним из основных источников загрязнения окружающей среды и потребителем топлива являются автомобили, количество которых с каждым годом увеличивается.
Улучшение топливной экономичности автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) при введении все более жестких норм на ограничение выбросов с отработавшими газами (ОГ) вредных веществ: монооксида углерода (СО), углеводородов (СН) и оксидов азота (NOX), является актуальной проблемой, которая может быть решена при использовании ДВС, эффективно работающих на бедных смесях, к которым относятся ДВС с продуваемой форкамерой (форкамерные ДВС). Форкамерный ДВС по сравнению с обычным ДВС с искровым зажиганием обладает лучшей топливной экономичностью и значительно меньшим содержанием в ОГ вредных веществ, причем возможности для улучшения этих показателей в значительной мере остаются не реализованными.

Цель и задачи исследования. Целью работы являлось улучшение топливной  экономичности и экологических показателей форкамерного ДВС путем совершенствования процесса смесеобразования и каталитической нейтрализации ОГ.

Для выполнения поставленной цели были решены следующие научные задачи:

-  получена топливная экономичность и экологические показатели автомобиля с форкамерным ДВС, в том числе с каталитическим нейтрализатором (КН) в системе выпуска ОГ и определены направления исследований для их улучшения;

- проведены научно-исследовательские работы по улучшению каталитической нейтрализации относительно «холодных» ОГ форкамерного ДВС;

- разработана математическая модель объемного баланса при смесеобразовании, согласно которой проведены расчетные исследования и определены теоретические возможности для улучшения топливной экономичности и экологических показателей форкамерного ДВС;

- разработан форкамерный ДВС с расслоением заряда в цилиндре и проведены его исследования на моторном стенде, в том числе с КН в системе выпуска ОГ.

Методы исследования. При проведении работ были использованы:

- экспериментальный метод исследования автомобиля с форкамерным ДВС и с обычным искровым ДВС, в том числе с КН в системе выпуска ОГ;

- экспериментальный метод исследования на моторном стенде форкамерного ДВС с КН в системе выпуска ОГ;

- метод математического моделирования процесса смесеобразования в форкамерном ДВС;

- экспериментальный метод исследования форкамерного ДВС на моторном стенде с получением оптимальных смесей, которые должны поступать в цилиндры и форкамеры, для работы ДВС с наилучшей топливной экономичностью при минимальном содержании в ОГ вредных веществ в широком диапазоне изменения n и ηV;

- теоретический метод исследования для определения возможностей улучшения топливной экономичности и экологических показателей форкамерного ДВС путем расслоения заряда в цилиндре;

- экспериментальный метод исследований на моторном стенде по моделированию работы форкамерного ДВС на режимах с различными n и ηV;

- экспериментальный метод исследования на моторном стенде форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре, в том числе с КН в системе выпуска ОГ.

Объект исследования. Объектами для проведения исследований являлись форкамерный ДВС ЗМЗ-4022.10 и автомобиль «Волга», в том числе с КН в системе выпуска ОГ.

Научная новизна работы заключается:

- в методике оценки влияния расхода водорода на температуру в КН и нейтрализацию вредных веществ в относительно «холодных» ОГ форкамерного ДВС;

- в математической модели объемного баланса при смесеобразовании, учитывающей часть объема, поступившего из форкамеры в цилиндр во время впуска, которая возвратится в форкамеру при сжатии, и позволяющей определять составы оптимальных смесей, которые должны поступать в форкамеру и цилиндр, для работы ДВС с наилучшей топливной экономичностью в широком диапазоне изменения режимов;

- в методике и результатах исследований форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре путем образовании обогащенной смеси около сопловых каналов форкамеры и зоны с чистым воздухом в противоположном объеме камеры сгорания (а. с. № 1280149 и а. с. № 1539362), для которого изготовлены впускная труба (а. с.   № 1110916) и головка цилиндров с камерами сгорания, имеющих вытеснитель, в котором расположен сопловой канал (пат. № 2041366), а так же ДВС с расслоением заряда и принудительным подводом богатой смеси в форкамеры (пат. № 2182981);

- в оценке влияния КН на мощность, топливную экономичность и экологические показатели форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре при работе на бедных смесях.

- Достоверность и обоснованность результатов подтверждается:

- использованием результатов фундаментальных работ ученых Института химической физики РАН им. Н.Н. Семенова (ИХФ) по цепочно-тепловому механизму воспламенения и объемному сгоранию в камере сгорания форкамерного ДВС;

- использованием современного оборудования и приборов, прошедших государственную проверку и удовлетворяющих требованиям стандарта на проведение исследований ДВС с искровым зажиганием и автомобиля;

- согласованием оптимальных коэффициентов избытка воздуха в смесях, поступающих в цилиндры и форкамеры, при проведении теоретических и экспериментальных исследованиях с точностью ± 5 %.

Практическая значимость работы состоит том, что:

- математическая модель объемного баланса при смесеобразовании может быть использована для теоретических исследований процесса смесеобразования и определения оптимальных смесей, которые должны поступать в цилиндр и форкамеру при работе ДВС при широком диапазоне изменении n и ηV;

- экспериментально установлено, что благодаря линейной зависимости расхода смеси, поступающей в форкамеры, от расхода заряда, поступающего в ДВС, содержание СН в ОГ может быть снижено более чем в 3 раза;

- экспериментально установлено, что при расслоении заряда в цилиндре форкамерного ДВС топливная экономичность может быть улучшена более чем на 15 % при снижении в ОГ содержания NOX более чем на 50 % по сравнению с показателями форкамерного ДВС с гомогенным зарядом в цилиндре;

- экспериментально установлено, что при использовании КН в системе выпуска форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре содержание СО и СН в ОГ может быть снижено до уровня чувствительности газоанализатора «Бекман 590» при ухудшении мощности на 3 % и топливной экономичности на 7 %;

- экспериментально установлено, что при работе форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре на смесях стехиометрического состава КН практически полностью очищает ОГ от вредных веществ, что можно использовать на режимах разгона и скоростной фазе при выполнении автомобилем ездового цикла ЕС;

- экспериментально установлено, что при работе форкамерного ДВС на смесях по составу близкому к стехиометрическому и подводе в нейтрализатор 10 % водорода от расхода топлива через ДВС КН быстро нагревается до рабочих температур и снижает в ОГ содержание СО и NOX более чем на 98 %, а выбросы СН более чем на 80 %, что можно использовать при пуске автомобиля согласно требованиям ЕВРО-4.

Реализация результатов исследований. Результаты исследований внедрены на форкамерных ДВС ЗМЗ-4022.10 (а. с. № 953852) и в учебный процесс МГИУ.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на научно-техническом Совете ЦНИИМ (1980-1989 г.); на техническом Совете ЗМЗ (1980-1990 г.); на техническом Совете ГАЗ (1985-1993 г.); на Всесоюзном научно–техническом семинаре по ДВС, МВТУ, 1985 г.; на 45-й Научно-методической и научно-исследовательской конференции в МАДИ, 1987 г.; на семинаре «Пути снижения загрязнения воздушного бассейна выбросами ДВС», М., 1987 г.; на заседании кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» МВТУ, 1988 г.; на Всесоюзной конференции в ЦНИТА «Повышение экономичности тракторных и комбайновых двигателей», Л., 1987 г.; на Международной научно-технической конференции «Двигатель-97», М., 1997 г.; на VІ Научно-практическом семинаре «Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей ДВС», Владимир, 1997 г.; на ХХХІV Научной конференции профессорско-преподавательского состава РУДН, М.,1998 г.; на Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика В.П. Горячкина, М., 1998 г., на VІІ Международном научно-практическом семинаре «Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей ДВС», Владимир, 1999 г.; на VІІІ Международной научно-практической конференции «Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей ДВС», Владимир, 2001 г.; на ІX Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей», Владимир, 2003 г., на  Международном симпозиуме «Образование через науку», М,, 2005 г.; на заседании кафедр «Автомобили и двигатели» и «Теплотехника, энергетические машины, электротехника и гидравлика» МГИУ, 2006 г.; на заседаниях кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006 и 2007 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 58 печатных трудов.

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложения. Она содержит 246 страниц основного текста и 26 страниц приложения, а так же включает 86 рисунков, 23 таблицы и ссылки на 164 литературных источников.

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, выбираются объекты исследований, а так же приводятся основные результаты работы.

В первой главе диссертации дан анализ исследований ДВС с искровым зажиганием, из которого следует, что в настоящее время основные научные разработки направлены на эффективное сгорание в цилиндре бедных смесей. Установлено, что одним из наиболее перспективных является способ работы ДВС с объемным воспламенением заряда в камере сгорания активными продуктами, которые возникают при сгорании смеси с α = 0,5 - 0,6 в форкамере, разработанный учеными ИХФ под руководством Н.Н. Семенова: Воронковым В.Г., Ривиным М.А., Когарко С.М., Воиновым А.Н., Соколиком Л.С., Гуссаком Л.А, Карповым В.П. и др. и обладает следующими достоинствами по сравнению с обычным искровым зажиганием в цилиндре:

- возможностью создания зоны с устойчивым обогащением у свечи зажигания на любом режиме работы ДВС при высокой скорости и полноте объемного сгорания бедных смесей в камере сгорания при относительно низких температурах;

- малой склонностью к детонации (при одинаковых ε на 8-10 пунктов ниже требования к ОЧ топлива), высокими пусковыми качествами, а так же эффективной работе ДВС на различных топливах, включая альтернативные.

Большой вклад в конструкцию и теорию смесеобразования форкамерного ДВС был внесен фирмой Honda, сотрудниками ОАО ГАЗ, ОАО ЗМЗ и НАМИ, а так же учеными и исследователями: Масленниковым М.М., Румянцевым С.В., Свиридовым Ю.Б., Соболевым Л.М., Тихоновым Ю.В., Кобаидзе В.Ш., Морозовым К.А., Риккардо Г.Р., Уиллером Р.В., Кадзутоси К., Сукецугу Н., Такахиро М. и др.

В заключение главы ставится цель работы и задачи, которые должны быть решены при проведении исследований.

Во второй главе диссертации приводятся результаты сравнительных испытаний автомобиля «Волга» с форкамерным ДВС и с обычным искровым ДВС с одинаковой размерностью и мощностью, в том числе с КН в системе выпуска, по различным ездовым циклам. При установке на автомобиль КН регулировка форкамерного ДВС не проводилась и дополнительных средств для работы КН не использовалось.

Благодаря эффективной работе на бедных смесях, автомобиль с форкамерным ДВС имеет лучшую топливную экономичность и значительно лучшие экологические показатели по сравнению с автомобилем, на который установлен обычный искровой ДВС, в том числе с КН в системе выпуска ОГ (табл.1).

- Таблица 1

Результаты испытаний автомобиля по ездовому циклу ЕЭК ООН

| Тип ДВС и наличие каталитического нейтрализатора |  | Выбросы вредных веществ, г/испытание |  |  | GТ, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NOX |  |
| Без КН | Форкамерный (ε = 7,0) | 9,3 | 7,2 | 3,3 | 13,8 |
|  | Искровой (ε = 6,7) | 52 | 11,7 | 9,2 | 15,3 |
| С КН | Форкамерный (ε = 7,0) | 1,0 | 0,76 | 1,07 | 15,3 |
|  | Искровой (ε = 6,7) | 12,3 | 2,0 | 7,3 | 16,0 |

Результаты исследований автомобиля с форкамерным ДВС и КН УЭХК (Россия) с определением выбросов вредных веществ с ОГ по фазам выполнения ездового цикла ЕС показывают, что основную долю в суммарные выбросы вносят выбросы СО (более 70 %) и СН (более 45 %) при выполнении автомобилем первой, холодной, фазы ездового цикла, а более 50 % в суммарные выбросы NOX вносит пятая фаза (скоростная) (табл. 2) .

- Таблица 2

Результаты исследований автомобиля с КН по ездовому циклу ЕС

| Фазы цикла |  | Выбросы вредных веществ, г/испытание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NOX |
| Цикл ЕЭК ООН | 1 фаза цикла | 3,15 | 0,14 | 1,14 |
|  | 2, 3 и 4 фазы цикла | 0,20 | 0,11 | 3,00 |
| ∑ Выбросы за 4 одинаковые фазы цикла |  | 3,35 | 0,25 | 4,14 |
| 5 фаза (скоростная) |  | 1,05 | 0,05 | 4,50 |
| ∑ Выбросы за ездовой цикл ЕС |  | 4,40 | 0,30 | 8,64 |
| ∑ Выбросы за ездовой цикл ЕС, г/км |  | 0,39 | 0,03 | 0,77 |
| Нормы ЕВРО-4, г/км (пуск при -7о С) |  | 1,00 | 0,10 | 0,08 |

Таким образом, для выполнения автомобилем с форкамерным ДВС норм     ЕВРО-4 и выше необходимо при пуске быстро разогреть КН до рабочего режима, а для снижения NOX в ОГ необходимо значительно расширить пределы эффективного обеднения смеси с α∑, на которой работает ДВС.

Для определения путей ускоренного разогрева КН и возможности для снижения СО, СН и NOX в относительно «холодных» ОГ были проведены исследования на моторном стенде форкамерного ДВС с подводом водорода (Н2) в КН. Для снижения температуры ОГ, поступающих в КН, он был вынесен на расстояние 10 м от среза выпускной трубы ДВС, а Н2 поступал в ОГ в 1 м перед КН, который имел объем    2ּ10-3 м3 (рис. 1).

- Рис. 1. Схема моторного стенда:

1 - баллон с Н2; 2, 7 - редукторы; 3 - электромагнитный клапан; 4, 8 - манометры; 5 - магистраль подвода Н2; 6 - измерительная емкость; 9, 13 - ресиверы; 10 - запорный вентиль; 11 - орган дозирования Н2; 12 - тормозная установка; 14 - расходомер воздуха; 15 - впускная труба; 16 - воздушный фильтр; 17 - ДВС; 18 - стробоскоп; 19 - вакуумметр; 20 - расходомер топлива; 21- топливный бак; 22 - выпускная труба; 23 - термопара ОГ ДВС; 24 - КН; 25 - линия отбора проб ОГ на газоанализаторы, 26 - термопара ОГ после КН

При измерении расхода Н2, поступающего в КН 24, закрывали запорный вентиль 10, открывали электромагнитный клапан 3 и редуктором 2 устанавливали давление (0,8 – 0,9 МПа) в измерительной емкости 7. Закрывали клапан 3, открывали запорный вентиль 10 и определяли время, за которое давление в емкости 6 упадет на заданную величинуΔрH2. Изменение расхода Н2, поступающего в КН 24, осуществлялось органом дозирования 11.

Регулировочные характеристики по составу смеси с α∑, поступающей в ДВС на режиме n = 2000 мин-1, ηV = 0,35 и θ = 14о п.к.в., были получены путем изменения расхода топлива в смеси с α1, поступающей в цилиндры ДВС, при постоянном составе смеси с α2, поступающей в форкамеры, и при различном постоянном расходе Н2, поступающем в ОГ перед КН (рис. 2).

| Рис. 2. Регулировочные характеристики по α∑: о - без подвода Н2; х - расход 0,13 кг/ч Н2; ∆ - расход 0,26 кг/ч Н2; □ - расход 0,39 кг/ч Н2 | При работе ДВС без подвода Н2 температура tН после КН была около 170o C и снижение вредных веществ в КН практически не происходит. Подвод Н2 увеличивает tН, поскольку на катализаторе происходит реакция соединения Н2 с кислородом (О2), который содержится в ОГ. Увеличение tН более 300о С и недостаток О2 в ОГ способствуют восстановлению азота из NОХ путем реакции с СО на катализаторе. При этом зона восстановительных реакций на катализаторе расширяется от смесей с α∑ = 1,0 в сторону более богатых смесей. Работа ДВС на смесях с a∑ ≈ 1,0 и подвод 0,39 кг/ч Н2 в КН снижает в ОГ содержание NOX до 10 млн-1. При обеднении смеси с a∑ > 1,0 доля О2 в ОГ увеличивается и tН возрастает, поскольку в КН происходит окисление СО и |
| --- | --- |

СН, но при этом возрастает в ОГ содержание NOX. Увеличение расхода Н2 уменьшает содержание О2 в ОГ и зона восстановительных реакций на катализаторе расширяется от стехиометрических к более бедным смесям с α∑. Таким образом, при работе форкамерного ДВС на смесях по составу близких к стехиометрическому и подводе в ОГ 10 % Н2 от расхода топлива через ДВС КН быстро нагревается до рабочих температур и снижает в ОГ содержание СО и NOX более чем на 98 %, а СН более чем на 80 %.

В третьей главе приводится разработка математической модели объемного баланса при смесеобразовании в форкамерном ДВС, а так же результаты его экспериментальных и теоретических исследований.

Схема движения объемов со смесями при смесеобразовании отличается от известных тем, что учитывает режим работы форкамерного ДВС и коэффициент возврата Ψ (рис. 3). Коэффициент Ψ является отношением объема, состоящего из смеси с α2 и остаточных газов форкамеры, который поступит из цилиндра в форкамеру при сжатии, к объему, который поступил из форкамеры в цилиндр при впуске. Таким образом, коэффициент Ψ не зависит от ηV и от составов смесей, участвующих в процессе смесеобразования.

- Рис. 3. Схема движения объемов со смесями при смесеобразовании:

α∑, α1, α2, α׳, αЦ и αФ коэффициенты избытка воздуха в заряде ДВС, в смеси, поступающей в цилиндр, в смеси, поступающей в форкамеру, в смеси, которая войдет из цилиндра в форкамеру при сжатии, в смеси, которая будет образована в цилиндре к моменту зажигания, и смеси, которая будет образована в форкамере к моменту зажигания, соответственно; K = GB2/VФρВ30n - коэффициент продувки форкамеры; ηV = GB∑/VhρВ30n - коэффициент наполнения; n - частота вращения вала; Ω = VФ/Vh - относительный размер форкамеры; VФ - объем форкамеры; Vh - рабочий объем цилиндра ДВС; GB2 - расход воздуха через форкамеры; GB∑ - расход воздуха через ДВС; ρВ - плотность воздуха; γr, γrЦ, γrФ, γr׀ - коэффициенты остаточных газов при впуске заряда в цилиндр, в цилиндре и в форкамере к моменту зажигания, а так же в смеси, которая войдет в форкамеру при сжатии, соответственно; εД - действительная степень сжатия к моменту зажигания

Математическая модель (1) объемного баланса при смесеобразовании в форкамерном ДВС была получена с учетом следующих допущений:

- процесс смесеобразования происходит в газовой фазе;

- плотности чистых смесей и остаточных газов в объемах, участвующих в процессе смесеобразования, равны;

- между остаточными газами и чистыми смесями, участвующими в процессе смесеобразования, нет химического взаимодействия;

- отношение температур и давлений в чистых смесях и в остаточных газах на любом режиме работы форкамерного ДВС постоянно;

- в любой момент времени смесь, поступающая в форкамеру, и заряд, поступающий в цилиндр, полностью и мгновенно перемешиваются с остаточными газами, находящимися в форкамере и цилиндре, соответственно;

- в любой момент времени в объемах, участвующих в процессе смесеобразования, смеси однородны по коэффициенту избытка воздуха и полностью перемешаны с остаточными газами;

- к моменту зажигания объем форкамеры полностью заполнен перемешанными между собой остаточными газами и чистой смесью с αФ = 0,55, продукты сгорания которой обладают высокой химической активностью;

- в процессе смесеобразования закон смешения топливовоздушных смесей соответствует закону Дальтона для смешения газовых смесей при Т = const.;

- для ДВС с числом цилиндров более одного расход смеси, поступающей в форкамеры, и расход смеси, поступающей в цилиндры, равномерно распределяются по форкамерам и цилиндрам, соответственно.

| α2α1−αΣαΣα1−α2=ΩΚηVα2α1−αЦα1αЦ−α2=ΩΚ21−Ψ1+γrΚ+1ηV−ΩΚ1+γr−ΩεД−1−ΨΚα2α1−αΦα1αΦ−α2=Κ1+γrΨΚ+1εД−1−ΨΚΚ+1αΦαЦ−αΣαЦαΣ−αΦ=ΩεДΚ+11+γr1+γrΦΚ+1ηV−ΩΚ1+γr−ΩεД−1−ΨΚ+ΩΚ21−Ψ1+γr | (1) |
| --- | --- |

Для определения значений всех параметров, участвующих в процессе смесеобразования необходимо экспериментально определить Ψ на каждом режиме работы ДВС по выведенному уравнению:

Ψ=α2α1−αΦεД−1Κ+1−α1ΚαΦ−α21+γrΚα1ΚαΦ−α21+γr+α2α1−αΦΚ+1                   (2)

Для получения закономерностей изменения Ψ были проведены исследования форкамерного ДВС на моторном стенде с определением оптимальных параметров, участвующих в процессе смесеобразования при широком изменении ηV и n. Методика определения оптимальных α1, α2 и α∑ на каждом режиме работы ДВС заключалась в получении регулировочных характеристик по составу смеси с α∑ путем изменения смеси с α1 при различных постоянных составах смеси с α2. Оптимальные α1 и α2 получали на пределе эффективного обеднения смеси с α∑, т. е. по лучшим значениям ge при минимальном содержании СО, СН и NOX в ОГ. В процессе исследований измерялись частота вращения коленчатого вала n, крутящий момент Ме, расходы воздуха GB1 и GB2, а так же расходы топлива  GT1 и GT2, поступающие в цилиндры и в форкамеры, соответственно, а по известным зависимостям были определены εД и γr. При экспериментальном определении коэффициент Ψ включает влияние конструктивных особенностей камеры сгорания, форкамеры и др. на процессы диффузии, а так же тепло и массообмена, происходящие в объемах, участвующих в процессах смесеобразования при впуске и сжатии на каждом режиме работы ДВС.

На рис. 4 показано изменение угла опережения зажигания θ в зависимости от n, которое было оптимальным по топливной экономичности и содержанию NOX в ОГ и не менялось при всех исследованиях.

- Рис. 4. Изменение θ в зависимости от n

На рис. 5 показано изменение GB2 от GB∑ и n, на рис. 6 – изменение К от ηV и n, а на рис. 7 - изменение оптимальных значений α1, α2 и α∑ от GB∑ и n.

| Рис. 5. Изменение GB2 от GB∑ и n | Рис. 6. Изменение К от ηV и n |
| --- | --- |

- Рис. 7. Изменение оптимальных значений α1, α2 и α∑ от GB∑ и n

Как показано на рис. 5 – 7, изменение параметров, участвующих в процессе смесеобразования форкамерного ДВС, имеет сложный характер, который определяется n, ηV, ε, θ, разрежением в цилиндре при впуске, проходным сечением соплового канала, конструкцией камер сгорания и форкамер, положением заслонки в магистрали питания форкамер и т.д. При работе ДВС на режимах холостого хода и малых нагрузках разрежение в цилиндре максимально и GB2 уменьшают, прикрывая форкамерную заслонку, поскольку при больших продувках форкамер богатой смесью с α2, смесь с αФ, которая образуется в форкамере к моменту зажигания, может выходить за пределы воспламенения. При увеличении GB∑ = GB1 + GB2 уменьшается разрежение в цилиндре и дросселирующий эффект сопловых каналов форкамеры снижает расход GB2, поступающий в форкамеры. В ДВС открывают заслонку в магистрали питания форкамер, добиваясь увеличения GB2 и К, а также обеднения смеси с α2. При этом можно обеднить смесь с α1 и, соответственно, смесь с α∑. Резкое уменьшение GB2 и К наступает при ηV  ≥ 0,6. С этого момента необходимо обогащать, как смесь с α1, так и смесь с α2. При работе ДВС с полностью открытыми дроссельными заслонками GB2 и К будут минимальны, а смеси с α2  должны быть наиболее богаты. При оптимальных смесях α1 и α2, поступающих соответственно в цилиндры и форкамеры, на каждом режиме работы ДВС по формуле (2) были рассчитаны значения коэффициента Ψ (рис. 8), по которым была определена его регрессионная зависимость:

Ψр=εД−1Κ⋅е−6,52Κ+1Κ2[1+0,181⋅ln(n⋅10−3)]                                (3)

- Рис. 8. Зависимость Ψ от К, εД и n

В табл. 3 показаны сравнительные результаты экспериментов и расчета при         n = 2000 мин-1 (параметры с индексом «р» получены расчетным путем). Параметры смесеобразования, полученные при экспериментах, отличаются от результатов расчета не более чем на ± 5 % и на других режимах работы форкамерного ДВС.

Таблица 3

Сравнительные результаты эксперимента и расчета параметров

смесеобразования при n = 2000 мин-1 и θ = 14о п.к.в.

Здесь надо указать, что резкое снижение GB2 при ηV  ≥ 0,6 является основным недостатком форкамерных ДВС, которые применялись для автомобиля (рис. 5). Причиной снижения GB2 является уменьшение разрежения в цилиндре и дросселирующий эффект сопловых каналов. Малые расходы GB2 в магистрали питания форкамер ухудшают распределение по форкамерам смеси с α2, которая, кроме того, резко обедняется (вплоть до чистого воздуха). При работе ДВС регистрировались пропуски зажигания и существенно снижалась мощность. Кроме того, при такой характеристике одному значению GВ∑ в зависимости от n соответствует множество значений GВ2 (рис. 5), что приводит к скачкообразному изменению состава смеси с α2 (рис. 7) и, в связи с этим, к увеличению содержания СН в ОГ при изменении режима работы ДВС.

В четвертой главе диссертации приводятся теоретические и экспериментальные исследования форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре.

Принцип расслоения заряда в цилиндре форкамерного ДВС был известен давно и используется путем продувки форкамеры, что позволяет осуществлять работу ДВС на смесях с α∑ > 4,0 на режимах холостого хода. При увеличении нагрузки разрежение в цилиндре снижается, продувка форкамеры уменьшается и становится малоэффективной для расслоения заряда в цилиндре, хотя необходимой для очистки от остаточных газов, охлаждения свечи зажигания и для возможности обеднения смеси, поступающей в форкамеры, и ДВС начинает работать практически с гомогенным зарядом в цилиндре. Ограничение расслоения заряда в цилиндре возможностями продувки форкамеры при работе ДВС на нагрузочных режимах приводит к сложности при получении оптимальных параметров смесеобразования и их регулирования в условиях работы автомобильного ДВС (рис. 7), а также ограничивает возможность для обеднения гомогенной смеси с αЦ, которая может эффективно сгореть в камере сгорания. Исходя из этого, было решено расслоить заряд в цилиндре форкамерного ДВС не только путем продувки форкамеры. Примерами получения расслоенного заряда в цилиндре форкамерного ДВС при работе на частичных нагрузках могут являться следующие способы:

- впуск в цилиндр чистого воздуха и непосредственное впрыскивание топлива форсункой в зону расположения форкамеры при впуске или сжатии;

- подвод смеси мощностного состава (α1 = 0,8 – 0,9) в зону расположения форкамеры и воздуха - в противоположную от форкамеры зону цилиндра.

При таких способах в определенных пределах можно регулировать мощность  форкамерного ДВС при работе на одном режиме, изменяя объем зоны обогащения в цилиндре. Таким образом, можно создать условия, при которых на любом режиме работы ДВС в камере сгорания будет сгорать только смесь мощностного состава, что определит ее быстрое и эффективное сгорание по сравнению со сгоранием очень бедного заряда с αЦ при гомогенном его распределении в камере сгорания. При работе ДВС с расслоением заряда в цилиндре на частичных нагрузках будет эффективно работать часть объема цилиндра, и, по мере изменения нагрузки, эту часть объема можно увеличивать или уменьшать, оставляя практически постоянной по составу смеси.

| Рис. 9. Схема форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре | Целесообразность расслоения заряда в цилиндре форкамерного ДВС была проверена теоретическими и экспериментальными исследованиями. Пусть к моменту сжатия в цилиндре ДВС любым из вышеперечисленных способов был образован расслоенный заряд (рис.9). Этот заряд состоит из объема V3 чистого воздуха, объема V1 смеси с α1 = 0,8 – 0,9 и объема смеси с α', который был образован смесью с α2, поступившей в цилиндр из форкамеры, и смесью с α1 в расслоенном заряде цилиндра. |
| --- | --- |

Пусть ξ = V3/V1 коэффициент расслоения заряда в цилиндре. Учитывая, что     α1 = 0,8 – 0,9, можно рассчитать оптимальные α2, α׳, α∑, αЦ и αФ  в форкамерном ДВС с расслоением заряда в цилиндре, используя регрессионную зависимость (3) и следующие выведенные формулы:

αΣ=α1α21+ξηVα1ΩΚ1+ξ+α2ηV−ΩΚ                                        (4)

α2=α1αΦΚΨΡΚ+11+γrα1−αΦεД−1−ΨΡΚΚ+1+α1ΚΨΡΚ+11+γr                      (5)

α'=αΦα2εД−1−ΨΡΚΚ+1+ΨΡΚ21+γrεД−1−ΨΡΚΚ+1α2+Κ1+γrΨΡΚ+1α2−αΦ                          (6)

αЦ=α1α21+ξΚ+1ηV−ΩΚ1+γr−ΩεД−1−ΨРΚ+ΩΚ21−ΨР1+γrα2Κ+1ηV−ΩΚ1+γr−ΩεД−1−ΨРΚ+α1ΩΚ21+ξ(1−ΨР)1+γr         (7)

αΦ=α1α2εД−1−ΨΡΚΚ+1+ΚΨΡΚ+11+γrα2εД−1−ΨΡΚΚ+1+α1ΚΨΡΚ+11+γr                            (8)

Теоретические исследования проводились для работы форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре на режиме n = 2000 мин-1, ηV = 0,56 и  θ = 14о п.к.в. На этом режиме работы форкамерный ДВС с гомогенным зарядом в цилиндре мог эффективно работать только на смесях с α∑ ≤ 1,22 (см. рис. 7 и табл. 4).

Теоретические зависимости α∑ = f(К), αЦ = f(К), α2 = f(К) и α' = f(К), полученные при ξ = 1,0 и α1 = 0,85, показывают, что ДВС с расслоением заряда в цилиндре может эффективно работать с практически постоянными α∑ = 1,36 - 1,37 и αЦ = 1,45 - 1,46 при изменении К от 2,0 до 5,0. При К ≥ 5,0 смесь с α∑ будет обогащаться, а при           К ≤ 2,0 теоретически можно обеднить смесь с α∑  (рис. 10). Однако теоретическую возможность обеднения смеси с α∑ при К ≤ 2,0 сложно осуществить в полноразмерном форкамерном ДВС, поскольку получить и равномерно распределить по форкамерам малый расход GВ2 очень богатой смеси с α2 затруднено технически.

Теоретические зависимости α∑ = f(ξ) и αЦ = f(ξ) для форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре при К = 3,3 и α1 = 0,85 показывают, что при  ξ > 1,1 ДВС может эффективно работать на смесях с α∑ > 1,4, а при n = const. и ηV = const.  путем изменения ξ можно изменить смесь с α∑, а, следовательно, и мощность ДВС (рис. 11).

| Рис. 10. Теоретические зависимости: α∑ = f(K), αЦ = f(K), α2 = f(K) и α' = f(K) | Рис. 11. Теоретические зависимости: α∑ = f(ξ) и αЦ = f(ξ) |
| --- | --- |

Теоретическая возможность улучшения процессов смесеобразования и сгорания была проверена экспериментальными исследованиями форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре на моторном стенде.

| Рис. 12. Схема форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре | На рис. 12 показана схема форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре (а. с. № 1280149 и а. с. № 1539362). При работе ДВС через впускной патрубок 4 в цилиндр 1 поступает расход GВ1 смеси с α1, которую ориентируют в зону расположения форкамеры 10 при помощи перегородки 5 и тарелки впускного клапана 6. По впускному патрубку 3 в цилиндр 1 поступает расход GВ3 чистого воздуха, который направляют в противоположную от форкамеры 10 зону цилиндра 1. В форкамеру 10 поступает расход GВ2 богатой смеси с α2. |
| --- | --- |

При сжатии к моменту зажигания в форкамере 10 образуется смесь с αФ, а в камере сгорания 2 будет образован расслоенный заряд с αЦ, состоящий из зоны со смесью α1 мощностного состава у соплового канала 11 форкамеры 10 и объема чистого воздуха в противоположной зоне камеры сгорания 2. Свечой 9 зажигается смесь с αФ в форкамере 10 и факелом активных продуктов ее сгорания, выходящих через сопловой канал 11, происходит объемное воспламенение смеси с α1 и сгорание расслоенного заряда с αЦ в камере сгорания 2.

Для работы с расслоением заряда в цилиндре в серийный форкамерный ДВС ЗМЗ-4022.10 с подводом и цилиндр гомогенного заряда были внесены следующие изменения.

1. В каждый впускной патрубок серийной головки цилиндров были установлены перегородки, делящие впускной патрубок на два канала приблизительно равного сечения (рис. 12, поз. 5).

2. Установлена новая впускная труба с раздельными каналами для впуска в цилиндры заряда, которая была изготовлена на ЗМЗ (рис. 13) (а. с. № 1110916).

- Рис. 13. Впускная  труба для ДВС с расслоением заряда в цилиндре

3. Для изменения расхода расслоенного заряда во впускные каналы были установлены заслонки, открытие которых было отрегулировано так, что бы расход воздуха GB1 для смеси с α1 и расход GB3 чистого воздуха, поступающие в цилиндры были одинаковыми (ξ = 1,0).

Изменение GВ2 от GВ∑ и n оказывает, что при GВ1 = GВ3 в ДВС с расслоением заряда в цилиндре максимальные значения GB2 уменьшились в 1,5 раза по сравнению с расходом GВ2 в ДВС с гомогенным зарядом в цилиндре (рис. 14). Коме того, расход GB2 в опытном ДВС уменьшился на 0,8 - 1,0 кг/ч по сравнению с GB2 в базовом ДВС при работе ДВС на режимах близких к режимам работы по внешней скоростной характеристике. Это привело к невозможности работы опытного ДВС на этих режимах, поскольку в форкамеры перестала эффективно дозироваться смесь в связи с малыми расходами GB2.

Рис. 14. Изменение GВ2  от GВ∑ и n:

- - -  – базовый ДВС; ----- –  опытный ДВС

Сравнительные исследования на моторном стенде базового ДВС с подводом в цилиндр гомогенного заряда и опытного ДВС с расслоением заряда в цилиндре проводились с одними и теми же блоком и головкой цилиндров. Таким образом, механические потери и ε в базовом и опытном форкамерных ДВС были одинаковыми.

На рис. 15 показаны сравнительные регулировочные характеристики по α∑ при работе базового и опытного форкамерных ДВС на режиме n = 2000 мин-1, ηV = 0,56 и θ = 14о п.к.в. Характеристики были получены изменением расхода топлива в смеси с α1 при постоянном составе смеси с α2 = 0,23, поступающей в форкамеры.

При работе на богатых смесях с α∑ базовый форкамерный ДВС имеет на 5 - 6 % большую Ne, лучшие gе и меньшее содержание СО и СН в ОГ по сравнению с опытным ДВС. Обеднение смеси с α∑ до значения 1,05 выравнивает Ne и gе, а также экологические показатели в сравниваемых  ДВС. Дальнейшее обеднение смеси с α∑ приводит к улучшению Ne и ge в опытном ДВС, а также к снижению СН в ОГ по сравнению с базовым форкамерным ДВС.

В опытном ДВС предел эффективного обеднения наступает при работе на смеси с α∑ = 1,36, а в базовом ДВС - при работе на смеси с α∑ = 1,22.

| Рис. 15. Регулировочные характеристики: - - - - базовый ДВС, GВ2 = 5,14 кг/ч (К = 4,8); —– - опытный ДВС, GВ2 = 3,47 кг/ч (К = 3,24); . . . . - пределы эффективного обеднения | При работе на пределе эффективного обеднения в опытном ДВС топливная экономичность улучшена более чем на 10 %, а содержание в ОГ NOX уменьшилось на 30 % и на 40 - 50 % уменьшилось СН по сравнению с базовым форкамерным ДВС. Из характеристик α1 и зависимостей αФ, рассчитанных по формуле (8), следует, что ухудшение показателей опытного ДВС с расслоением заряда при работе на богатых смесях с α∑ произошло как от переобогащения смеси с αФ, которая образуется в форкамерах к моменту зажигания, так и слишком богатой смеси с α1 в расслоенном заряде. Обеднение смеси с α1 приводит и к обеднению смеси с αФ, что улучшает сгорание в форкамерах и расслоенного заряда в цилиндрах. Работе базового ДВС на пределе эффективного обеднения соответствует смесь с αФ ≈ 0,55 в форкамерах и гомогенная смесь с α1 = 1,6, поступающая в цилиндры, |
| --- | --- |

а работе опытного ДВС на пределе эффективного обеднения соответствует смесь с     αФ ≈ 0,55 и смесь с α1 = 0,83 в расслоенном заряде цилиндрах, что с точностью ± 5 % согласуется с результатами теоретических исследований (см. рис. 7, 10 и 11, а так же табл. 3).

В пятой главе диссертации приводятся работы по увеличению мощности, а так же по улучшению топливной экономичности и экологических показателей ДВС с расслоением заряда в цилиндре.

Первый принцип, который был положен в основу совершенствования форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре, заключался в увеличении коэффициента расслоения ξ в заряде цилиндра, что должно улучшить топливную экономичность и уменьшить в ОГ содержание NOX (см. рис. 11).

Вторым принципом являлось получение линейной зависимости GB2 = f(GB∑, n), что бы на любом режиме работы ДВС одному расходу GB∑ соответствовал вполне определенный расход GB2 через форкамеры, что должно уменьшить в ОГ содержание СН, а также увеличить мощность ДВС с расслоением заряда в цилиндре при работе по внешней скоростной характеристике.

Для выполнения первого принципа в ДВС с расслоением заряда в цилиндре был уменьшен расход воздуха GB1 в смеси с α1 и увеличен расход чистого воздуха GB3 в расслоенном заряде цилиндра (рис. 16).

- Рис. 16. Изменение GB1 и GВ3 от GB∑ и n

Для выполнения второго принципа было необходимо увеличить расход GB2 при работе ДВС по внешней скоростной характеристике и уменьшить его при работе на частичных нагрузках (см. рис. 14). В соответствии с этим было предложено и исследовано два варианта форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре.

Первый вариант был наиболее простой и заключался в увеличении разрежения в сопловом канале форкамеры. Для работы форкамерного ДВС по первому варианту была разработана камера сгорания (пат. № 2041366), которая имела ω – образную форму (рис. 17). В вытеснителе 1, изготовленном в серийной камере сгорания между клапанами, была образована полость 2, через которую были рассверлены промежуточное отверстие 3 с Ø = 8 мм и один сопловой канал 4 с Ø = 5 мм форкамеры 5.

| Рис. 17. Камера сгорания | Рис. 18. Изменение φ2 от φ1: о – серийный привод; х – опытный привод |
| --- | --- |

Для получения линейной зависимости GB2 = f(GB∑, n) рычаг привода заслонки в магистрали питания форкамер был уменьшен на одну четверть, что уменьшило угол φ2 ее открытия от угла φ1 открытия заслонки, регулирующей расход GB1, на 20о по сравнению с серийным приводом (рис. 18). В ДВС с опытной головкой цилиндров и с

| Рис. 19. Характеристики GВ2 от GB∑ и n: - - - - серийный привод и серийная головка; . . . . - опытный привод и серийная головка; —– - опытный привод и опытная головка; ■ - принудительный подвод смеси с α2 | опытным приводом заслонок расход GB2 увеличился в 1,5 раза при работе по внешней скоростной характеристике, и были получены практически линейные зависимости расхода GB2 = f(GB∑, n) по сравнению с серийным форкамерным ДВС (рис. 19). Для работы форкамерного ДВС по второму варианту был использован принудительный подвод богатой смеси с α2 в форкамеры (пат. № 2182981). Второй вариант ДВС будет предпочтительнее первого варианта в следующих случаях: |
| --- | --- |

- при использовании системы наддува для цилиндров;

- при использовании системы электронного управления параметрами ДВС;

- при использовании в ДВС камер сгорания любой конструкции;

- при использовании в ДВС сопловых каналов и форкамер с относительными размерами, рекомендованными ИХФ РАН.

Исследования ДВС с расслоением заряда в цилиндре и принудительным подводом смеси с α2 в форкамеры проводились с головкой цилиндров с серийными камерами сгорания, в которой диаметры сопловых каналов в форкамерах были уменьшены до 2,5 мм путем установки соответствующих жиклеров.

На рис. 20 показана схема экспериментальной установки для исследования  форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре и принудительным подводом смеси с α2 в форкамеры.

- Рис. 20. Схема экспериментальной установки:

1 - ДВС; 2 - коллектор для форкамер; 3 - устройство для подвода сжатого воздуха в форкамеры; 4 - манометр; 5 - магистраль для питания форкамер; 6 - заслонка; 7 - форсунка; 8 - топливомер; 9 - топливный насос; 10 - кран; 11 - электронный блок

Система электронного впрыскивания топлива одной электромеханической форсункой 7 в магистраль 5 питания форкамер была разработана д.т.н. Ю.Б. Свиридовым и прошла успешные испытания при исследованиях форкамерного ДВС с подводом в цилиндры гомогенного заряда на моторном стенде и автомобиле.

При работе ДВС 1 в магистраль 5 поступал синтетический воздух под избыточным давлением ΔрВ = 30 – 40 КПа из устройства 3, которое использовалось для подвода Н2 в ОГ перед КН (см. рис. 1). Давление воздуха в магистрали 5 контролировалось манометром 4, а расход воздуха GB2, поступающего в форкамеры, изменяли заслонкой 6. Впрыскивание топлива в магистраль 5 осуществлялось одной форсункой 7 и дозировалось электронным блоком 11. Изменение расхода воздуха GB2 от GB∑ и n в ДВС с принудительным подводом смеси с α2 в форкамеры показано на рис. 19.

| Рис. 21. Сравнительные характеристики при n = 2000 мин-1 и θ = 14о п.к.в.: о- - - - о – базовый ДВС; х——х – опытный ДВС с новыми камерами сгорания; ■ – опытный ДВС с принудительным подводом смеси в форкамеры | На рис. 21 показаны нагрузочные характеристики опытных ДВС с расслоением заряда в цилиндре и базового ДВС при работе на режиме n = 2000 мин-1 и θ = 14о п.к.в. Опытный форкамерный ДВС с новыми камерами сгорания исследовался с воздушным фильтром ГАЗ-3102. При исследованиях состав смеси с α2 поддерживали в диапазоне от 0,23 до 0,25 на любом режиме работы ДВС. Стрелками на характеристиках смеси с α∑ показаны пределы эффективного обеднения. При работе на пределе эффективного обеднения в опытных ДВС топливная экономичность улучшена более чем на 15 % и снижено в ОГ содержание NOX более чем на 50 %, а СН более чем в 3 раза, по сравнению с базовым ДВС. |
| --- | --- |

При работе на частичных нагрузках топливная экономичность и экологические показатели опытного ДВС с расслоением заряда в цилиндре, как с новыми камерами сгорания, так с принудительным подводом смеси с α2 в форкамеры были близки, поскольку расходы GB2 через форкамеры в этих ДВС были приблизительно одинаковыми (см. рис. 19). Увеличение Nе при работе по внешней скоростной характеристике опытного ДВС с принудительным подводом смеси в форкамеры объясняется отсутствием воздушного фильтра и увеличением расхода GВ∑.

Влияние КН на Nе, ge и экологические показатели опытного форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре и новыми камерами сгорания проводились с КН, в корпус которого были установлены два каталитических  блока с объемом 1,55ּ 10-3 м3 каждый, изготовленных из гофрированной фольги, на которую был нанесен слой катализатора из платины – 50 %, рутения – 25 % и родия – 25 %. Содержание СО и СН в ОГ измерялось газоанализатором «Бекман 590», а содержание NOX – «Бекман 951».

| Рис. 22. Регулировочные характеристики опытного ДВС по α∑: о- - - -о - без КН; х------х - с КН | Измерение СО, СН и NOX в ОГ после КН проводилось только после первого каталитического блока, поскольку определить степень очистки во втором блоке было практически не возможно. Регулировочные характеристики при работе ДВС на режиме n = 2000 мин-1 и ηV = 0,43 показывают, что КН уменьшил Nе ДВС на 2 - 3 % (рис. 22). Предел эффективного обеднения при работе опытного ДВС без КН наступает при α∑ ≈ 1,48, а при работе с КН при α∑ ≈ 1,37, что ухудшает на 7 % топливную экономичность. При работе сравниваемых ДВС на пределе эффективного обеднения содержание NOX в ОГ находится на уровне 400 млн-1. При работе опытного ДВС на смесях с α∑ = 1,0 КН снижает в ОГ содержание NOX до 10 млн-1 и |
| --- | --- |

степень очистки достигает более 98 %, а tОГ  после КН имеет максимальные значения.  При дальнейшем обеднение смеси с α∑ содержание NOX в ОГ резко увеличивается.  Таким образом, работа форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре и КН на смесях с α∑ = 1,0 происходит практически при полной очистке ОГ от вредных веществ даже в одном каталитическом блоке. Однако расход топлива при этом будет увеличен более чем на 30 % по сравнению с работой форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре и с КН в системе выпуска на пределе эффективного обеднения.

Для выполнения автомобилем норм ЕВРО-4 и более жестких норм при улучшении топливной экономичности разработан форкамерный ДВС с регулируемым расслоением заряда в цилиндре и системами как с распределенным, так и с непосредственным впрыскиванием топлива, а также с системой нейтрализации ОГ и электронным управлением системами (пат. № 2182981 и пат. № 2201512) (рис. 23).

- Рис. 23. Схема форкамерного ДВС с регулируемым расслоением заряда в цилиндре:

1 - патрубки для подвода воздуха; 2 - патрубки для подвода смеси; 3 - впускная труба; 4 - вспомогательные заслонки; 5 - форсунки; 6 - датчик расхода воздуха; 7 - основная заслонка; 8 - блок управления ДВС; 9 - топливная магистраль; 10 - датчик скорости автомобиля; 11 - механизм для привода вспомогательных заслонок; 12 - датчик частоты вращения вала; 13 - выпускной коллектор; 14 - электромагнитный клапан; 15 - источник водорода; 16 - каталитический нейтрализатор; 17 - датчик температуры; 18 - датчик кислорода; 19 - электрический нагнетатель; 20 - заслонка; 21 - форсунка; 22 - впускной коллектор форкамер; 23 - форкамера; 24 - выпускные патрубки цилиндров; 25 - впускной клапан для смеси; 26 - камера сгорания; 27 - впускной клапан форкамеры; 28 - свеча зажигания; 29 - сопловой канал

Конструкция обоснована успешными исследованиями следующих ДВС:

- искрового ДВС с четырех клапанной головкой и расслоением заряда в цилиндре путем распределенного впрыскивания топлива в один из впускных патрубков, ориентированный к свече зажигания, исследованного фирмой Porsche, а так же исследованиями, проведенными под руководством д.т.н. Соболева Л.М. и др. учеными;

- форкамерных ДВС с непосредственным впрыскиванием топлива в камеру сгорания, исследованных Масленниковым М.М. и Румянцевым В.С.;

- форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре, в том числе с КН в системе выпуска ОГ.

Основными особенностями ДВС с регулируемым расслоением заряда в цилиндре и электронным управлением системами питания и нейтрализации ОГ являются:

- наличие двух впускных клапанов, одного выпускного клапана и одного впускного клапана 27 форкамеры 23 в одном цилиндре, а также привод впускных клапанов 27 от распределительного вала выпускных клапанов;

- наличие вспомогательных заслонок 4 и форсунок 5 во впускных патрубках 2, которые ориентированы в сторону форкамер 23, что позволит изменять коэффициент расслоения ξ в заряде цилиндра и состав смеси с α∑ в зависимости от режима работы ДВС и скорости движения автомобиля (см. рис. 11). Изменить ξ можно путем увеличения или уменьшения хода впускного клапана 27 по сигналу от блока управления 8. При этом не требуется установка заслонок 4 в патрубки 2;

- наличие электрического нагнетателя 19, одной форсунки 21 и дроссельной заслонки 20 для принудительного дозирования богатой смеси с α2 в форкамеры 23, работа  которых регулируется блоком управления 8 в зависимости от GB∑ и n;

- наличие системы подвода Н2 в ОГ перед КН 16 для его быстрого нагрева до рабочей температуры при пуске автомобиля с форкамерным ДВС согласно требованиям ЕВРО-4. После разогрева КН подвод Н2 в ОГ отключают по сигналу от датчика 17. Датчик 17 также останавливает работу ДВС при температуре в КН 16 более     900о С. В качестве источника Н2 13 может быть использован баллон с Н2, емкость с металлогидридными соединениями, выделяющими Н2 при нагреве, и др. источники.

Работа ДВС на холостом ходу при nмин. осуществляется на смеси с α∑ > 4,0, как и в известных форкамерных ДВС, при подводе в цилиндры чистого воздуха и относительно больших продувках форкамер 23 с впрыскиванием топлива только форсункой 21 во впускной коллектор 22. При увеличении n и ηV открывают основную заслонку 7, что приводит к уменьшению разрежения в цилиндре и снижению продувки форкамер 23. Поэтому для расслоения заряда в цилиндре открывают вспомогательные заслонки 4, а во впускные патрубки 2 начинают дозировать топливо форсунки 5 так, что бы у соплового канала 29 форкамеры 23 была образована зона обогащения с максимальными ξ на каждом режиме работы. На режимах разгона при выполнении ездового цикла автомобиль выбрасывает с ОГ до 85 % NOX от общего выброса за испытание, поэтому при ускорениях, а также при движении автомобиля с постоянной скоростью более 110 км/ч, блок управления 8 при помощи датчика кислорода 18 увеличивает расход топлива форсунками 5 и обеспечивает работу ДВС на смесях с α∑ = 1,0. При этом открывают основную заслонку 7, а вспомогательные заслонки 4 должны полностью открыть патрубки 2.

В форкамерном ДВС с непосредственным впрыскиванием топлива распылители форсунок 5 расположены в камерах сгорания 26 и ориентированы в сторону  соплового канала 29 форкамеры 23. Впрыскивание топлива может осуществляться как при впуске заряда, так и при его сжатии в цилиндре. Работа форкамерного ДВС на частичных нагрузках происходит с расслоением заряда в цилиндре на возможно бедных смесях с α∑. Расход топлива, момент и продолжительность его впрыскивания форсунками 5 регулируется блоком управления 8 для образования в камере сгорания 26 возле форкамеры 23 зоны обогащения, объем и состав которой регулируют изменением угла начала впрыскивания топлива зависимости от режима работы ДВС.

- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Испытания автомобиля с серийным форкамерным ДВС и автомобиля с серийным искровым ДВС одинаковой размерности и мощности показали, что:

- автомобиль с форкамерным ДВС имеет на 10 % меньше расход топлива, а  выбросы с отработавшими газами СО меньше 5,6 раза, СН меньше в 1,7 раза и NOX меньше в 2,8 раза;

- автомобиль с каталитическим нейтрализатором в системе выпуска при установке форкамерного ДВС имеет на 5 % меньше расход топлива, а выбросы с отработавшими газами СО меньше в 12,3 раза, СН в 2,6 раза и NOX в 6,8 раза.

2. Разработана математическая модель объемного баланса при смесеобразовании, которая с точностью ± 5 % позволяет провести расчет оптимальных смесей, поступающих в цилиндр и форкамеру, для наиболее экономичной работы форкамерного ДВС в широком диапазоне изменения режимов и определить теоретическую возможность для улучшения топливной экономичности и экологических показателей путем расслоения заряда в цилиндре.

3. Сравнительные научные исследования, проведенные на моторном стенде, показали, что при расслоении заряда в цилиндре форкамерного ДВС:

- топливная экономичность улучшена более чем на 15 % при снижении в отработавших газах содержания NOX более чем на 50 %, благодаря эффективной работе на более бедных смесях;

- содержание СН в отработавших газах снижено более чем в 3 раза, благодаря спрямлению характеристики расхода воздуха, поступающего в форкамеры, от расхода воздуха, поступающего в ДВС, и частоты вращения вала.

4. В форкамерном ДВС с расслоением заряда в цилиндре каталитический нейтрализатор снижает содержание СО и СН в отработавших газах до уровня чувствительности газоанализатора «Бекман 590» при ухудшении мощности на 3 % и топливной экономичности  на 7 %.

5. При работе форкамерного ДВС с расслоением заряда в цилиндре на смесях стехиометрического состава каталитический нейтрализатор практически полностью очищает отработавшие газы от вредных веществ, что можно использовать на режимах разгона и скоростной фазе при выполнении автомобилем ездового цикла ЕС.

6. При пуске автомобиля согласно требованиям ЕВРО-4 работа форкамерного ДВС должна осуществляется на смесях по составу близкому к стехиометрическому и подводе в каталитический нейтрализатор 10 % водорода от расхода топлива через ДВС, что позволяет быстро разогреть нейтрализатор и снизить в отработавших газах содержание СО и NOХ более чем на 98 %, а содержание СН более чем на 80 %.

7. На основании проведенных исследований разработана конструктивная схема форкамерного ДВС с регулируемым расслоением заряда в цилиндре, с системами как распределенного, так и непосредственного впрыскивания топлива, а также с системой каталитической нейтрализации отработавших газов.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В РАБОТАХ:

1. Камендровский В.А., Кузнецов И.В., Соболев Л.М. Исследование смесеобразования в двигателе с послойным сгоранием // Анализ работы и пути повышения эффективности использования тракторов и автомобилей в условиях Нечерноземья: Сб. тр. Горьковского с/х ин-та. - Горький, 1983. - С. 94 - 96.

2. Кузнецов И.В., Куцевалов В.А. Улучшение экономичности и снижение токсичности отработавших газов в форкамерном двигателе путем подвода в цилиндр расслоенного заряда // Повышение экономичности тракторных и комбайновых двигателей: Труды НПО «ЦНИТА». - Л.: ЦНИТА, 1987. - С. 59 - 68.

3. Кузнецов И.В. Снижение токсичности отработавших газов форкамерного ДВС при использовании каталитического нейтрализатора // Двигатель - 97: Материалы международной науч. - техн. конференции. - М., 1997. - С. 37 - 38.

4. Кузнецов И.В. Исследование форкамерного двигателя с каталитическим нейтрализатором на моторном стенде и автомобиле // Международная науч. - практ. конференция, посвященная памяти академика В.П. Горячкина: Доклады и тезисы. - М., 1998. - Т. 1. - С. 164 - 166.

5. Кузнецов И.В. Исследование ДВС с алюминиевыми гильзами цилиндров       // Международная науч.-практ. конференция, посвященная памяти академика В. П. Горячкина: Доклады и тезисы. - М., 1998. - Т. 1. - С. 166 - 167.

6. Кузнецов И.В. Сравнительные исследования форкамерного двигателя с серийной и опытной камерами сгорания // Проблемы теории и практики в инженерных исследованиях: Сб. научных трудов РУДН. - М.: АСВ. - 1998. - С. 213 - 214.

7. Кузнецов И.В. Исследование форкамерного ДВС с каталитическим нейтрализатором в качестве малотоксичной силовой установки для автомобиля «Волга»        // Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей ДВС: Материалы VІІ Междунар. науч. - практ. семинара. - Владимир,  1999. -            С. 94 - 95.

8. Кузнецов И.В. Улучшение мощностных, экономических и экологических показателей форкамерного ДВС путем принудительного подвода смеси в форкамеру  // Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей ДВС: Материалы VІІІ Междунар. науч. - практ. конф. - Владимир, 2001. -                   С. 305 - 307.

9. Кузнецов И.В. Сравнительные исследования форкамерного ДВС с подводом в цилиндр гомогенного и расслоенного заряда // Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы ІХ Междунар. науч. - практ. конф. - Владимир, 2003. - С. 296 - 298.

10. Кузнецов И.В. Некоторые пути увеличения мощности форкамерного ДВС с подводом в цилиндр расслоенного заряда // Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы ІХ Междунар. науч. - практ. конф. - Владимир, 2003. - С. 298 - 300.

11. Кузнецов И.В. Экологические показатели серийного форкамерного ДВС: резервы улучшения // Автомобильная промышленность. - 2005. - № 4. - С. 9 - 11.

12. Кузнецов И.В. Влияние подвода расслоенного заряда в цилиндр на мощностные, экономические и экологические показатели форкамерного ДВС // Образование через науку: Международный симпозиум, посвященный 175-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана. - М., 2005. - С.12.

13. Кузнецов И.В. Смесеобразование в ДВС с продуваемой форкамерой             // Автомобильная промышленность. - 2005. - № 5. - С. 12 - 15.

14. Кузнецов И.В. Экологические характеристики автомобиля «Волга» // Экология и промышленность России. - 2005. - май. - С. 31 - 33.

15. Кузнецов И.В. Экономические и экологические показатели форкамерного ДВС с расслоением заряда // Автомобильная промышленность. - 2005. - №9. - С.11-14.

16. Кузнецов И.В. Улучшение экологических показателей форкамерного ДВС с каталитическим нейтрализатором при относительно холодных отработавших газах     // Экология и промышленность России. -  2005. - октябрь. - С. 40 - 42.

17. Кузнецов И.В., Шейпак А.А. О некоторых путях улучшения экономических и экологических показателей форкамерного ДВС // Машиностроение и инженерное образование. - 2005. - № 4. - С. 27 - 41.

18. Кузнецов И.В. Совершенствование процесса смесеобразования в форкамерном ДВС с целью улучшения экологических и экономических показателей            // Экология и промышленность России. -  2006. - сентябрь. - С. 22 - 25.

19. Шейпак А.А., Кузнецов И.В. Снижение склонности к детонации в двигателе внутреннего сгорания с искровым зажиганием путем объемного воспламенения      // Машиностроение и инженерное образование. - 2007. - № 1. - С. 2 - 13.

20. А.с.  № 934290 (СССР), МКИ5 G 01 M 15/00. Способ оценки технического состояния многоцилиндрового двигателя внутреннего сгорания / И.В. Кузнецов, В.А. Куцевалов (СССР). - №2914605/25-06; Заявл. 22.04.1980; Опубл. 07.06.1982 // Открытия. Изобретения. - 1982. - Бюл. № 21.

21. А.с. № 953852 (СССР), МКИ5 F 01 Р 5/10. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания с рядным расположением цилиндров / Е.А. Баринов, В.И. Москаленко, В.М. Синютин, И.В. Кузнецов (СССР). - № 3257725/25-06; Заявл. 02.03.1981; Опубл. 21.04.1982 // Открытия.  Изобретения. - 1982. - Бюл. № 31.

22. А.с. № 1110916 (СССР), МКИ5 F 02 B 29/00. Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания / О.И. Жегалин, А.А. Калашников, И.В. Кузнецов, Л.А. Захаров и др. (СССР). - № 2887821/25-06; Заявл. 03.03.1980; Опубл. 30.08.1984    // Открытия. Изобретения. - 1984. - Бюл. № 32.

23. А.с. № 1280149 (СССР), МКИ5 F 02 B 17/00. Двигатель внутреннего сгорания / И.В. Кузнецов, В.А. Куцевалов, Ю.М. Пашин и др. (СССР). - № 2633452/25-06; Заявл. 18.07.1978; Опубл. 30.12.1986 // Открытия.  Изобретения. - 1986. - Бюл. № 48.

24. А.с. № 1539362 (СССР), МКИ5 F 02 B 17/00. Способ подачи расслоенного заряда в цилиндры двигателя / И.В. Кузнецов, В.А. Куцевалов, А.А. Калашников, В.М. Синютин (СССР). - № 4256085/25-06; Заявл. 05.06.1987; Опубл. 30.01.1990 // Открытия. Изобретения. - 1990. - Бюл. № 4.

25. Патент № 2041366 (РФ), МКИ5 F 02В 19/00. Двигатель внутреннего сгорания / В.Ф. Кутенев, И.В. Кузнецов, М.А. Зленко (Россия). - № 5049925/06; Заявл. 29.06.1992; Опубл. 09.08.1995 // Открытия. Изобретения. - 1995. - Бюл. № 22.

26. Патент № 2044897 (РФ), МКИ5 F 02В 19/00. Двигатель внутреннего сгорания / В.Ф. Кутенев, И.В. Кузнецов, М.А. Зленко (Россия) - № 5049954/06; Заявл. 29.06.1992; Опубл. 27.09.1995 // Открытия. Изобретения. - 1995. - Бюл. № 27.

27. Патент № 2182981 (РФ), МКИ5 F 02В 19/10. Двигатель внутреннего сгорания и способ его работы / И.В. Кузнецов, Е.Г. Понамарев, С.Н. Девянин (Россия). -           № 2000121615/06; Заявл. 17.08.2000; Опубл. 27.05.2002 // Открытия. Изобретения. - 2002. - Бюл. № 15.

28. Патент № 2200853 (РФ), МКИ5 F 02В 31/00. Двигатель внутреннего сгорания и способ его работы / И.В. Кузнецов, Е.Г. Понамарев, С.Н. Девянин  (Россия) -           № 2000126820/06; Заявл. 27.10.2000; Опубл. 20.03.2003 // Открытия. Изобретения. - 2003. - Бюл. № 8.

29. Патент № 2201512 (РФ), МКИ5 F 02В 19/10. Двигатель внутреннего сгорания и способ его работы / И.В. Кузнецов, Е.Г. Понамарев, С.Н. Девянин (Россия) -            № 2001113433/06; Заявл. 21.05.2001; Опубл. 27.03.2003 // Открытия. Изобретения. - 2003. - Бюл. № 9.