На правах рукописи

Хрулев Андрей Александрович

БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ШИЗОФРЕНИИ

Специальность:   05.11.17 – Приборы, системы и изделия

медицинского назначения

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва - 2007

Ведущая организация:	Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ)

Защита диссертации состоится "  02  "    ноября     2007 г.

в   10:00   часов на заседании диссертационного совета

Д 212.141.14 при МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу:

105005 г. Москва, 2-ая Бауманская улица, д.5.

Ваш отзыв в одном экземпляре просим выслать по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Автореферат разослан "___" __________ 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

д.т.н., профессор                                                                    Спиридонов И. Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

## Актуальность проблемы

По данным Всемирной организации здравоохранения более 1% населения страдает различными формами шизофрении. На протяжении последних 170 лет клинические представления о механизмах развития шизофрении претерпевали неоднократные изменения. В настоящее время в качестве основных причин шизофрении, проявляющейся в нарушении эмоционально-волевой сферы личности, психиатры рассматривают три фактора: наличие травмирующих событий, длительное воздействие неблагоприятной обстановки и наследственную предрасположенность организма. При этом доминирующим фактором в механизме развития шизофрении является фактор наследственной предрасположенности (Мешкова Т.А., 1998).

В клинической практике и научных исследованиях для оценки наследственной предрасположенности к шизофрении используются четыре метода: клинико-генеалогическое обследование, метод близнецов, молекулярно-генетический метод и метод информативных морфогенетических вариантов (Делоне Н.Л., 2001, Солониченко В.Г., 2003).

В результате анализа существующих подходов и методов оценки наследственной предрасположенности к шизофрении показано, что они имеют ряд недостатков: многочисленные социально-этические проблемы, усредненный характер данных о конкордантности шизофрении, не учитывающий индивидуальные особенности пробанда,  полигенный характер наследования шизофрении, а также отсутствие методик выявления вовлеченных локусов (Мешкова Т.А., 1998, Делоне Н.Л., 2001).

Определение генотипа человека для оценки наследственной предрасположенности к шизофрении можно проводить с помощью метода информативных морфогенетических вариантов, основанного на измерении антропометрических особенностей в области лица, головы, шеи, радужной оболочки глаз, ладоней и пальцев рук (Солониченко В.Г., 2003).

В результате анализа результатов исследований антропометрических особенностей больных шизофренией и больных психическими расстройствами с наследственной отягощенностью установлено, что наибольшую практическую значимость для определения роли наследственной компоненты в психических расстройствах имеют такие параметры дерматоглифического фенотипа, как распределение типов узоров, локальная и тотальная узорная асимметрия на пальцах рук (Богданов Н.Н., Желовак Ж., Рейлли Ж.). Перечисленные параметры однозначно определяются комплексом дерматоглифических  параметров (КДП): типом, подтипом, ориентацией и локализацией узора (Абрамова Т.Ф., 2003, Солониченко В.Г., 2001).

Таким образом, для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении необходимо определять тип, подтип, ориентацию и локализацию узора.

Существующие аппаратно-программные комплексы для дерматоглифических исследований (Аполлонова И.А., 1999, Карасев И.В., 2001) предназначены для медико-генетического консультирования и не позволяют объективно измерять параметры характерных точек, узорную асимметрию и автоматически определять подтип узора, при этом отсутствие возможности численной оценки качества дерматоглифических изображений приводит к значительным ошибкам при определении типа узора.

Таким образом, разработка биотехнической системы автоматизированных дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении на основе объективного измерения КДП, распознавания типа и подтипа узора,  автоматической оценки качества является, несомненно, актуальной.

В результате проведенного анализа были сформулированы и решены следующие задачи:

## Цель и задачи исследования

Целью данной работы является разработка биотехнической системы автоматизированных дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработка комплекса дерматоглифических характеристик, адекватного комплексу дерматоглифических параметров для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении;

- Определение требований к биотехнической системе автоматизированных дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении;

- Исследование качества дерматоглифических изображений и разработка численных критериев качества дерматоглифических изображений;

- Разработка метода оценки значений комплекса дерматоглифических характеристик для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении;

- Создание и апробация макета аппаратно-программного комплекса для автоматизированных дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении.

## Методы исследования

Поставленные задачи решались на основе теории биотехнических систем, методов цифровой обработки изображений, методов теории вероятностей и математической статистики, методов обработки сигналов, теории автоматического управления, методов проектирования автоматизированных систем, методов проектирования программного и информационного обеспечения.

## Научная новизна

- Разработана математическая модель пальцевого узора, обеспечивающая численное описание комплекса дерматоглифических параметров и распознавание пальцевых узоров.

- Предложен комплекс характеристик пальцевого узора: количество дельт и ядер, приведенные углы смещения и ориентации характерных точек, расстояния между характерными точками и средняя пространственная частота папиллярных линий, адекватный комплексу дерматоглифических параметров для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении.

- Установлено, что качество дерматоглифического изображения характеризуется значением максимума амплитуды нормированного выборочного радиального пространственно-частотного спектра в полосе пространственных частот от 0,7 до 3 мм-1.

- Определены дерматоглифические маркеры наследственной предрасположенности к шизофрении на основе результатов апробации аппаратно-программного комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований.

## Практическая значимость

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разработке требований к регистрируемым дерматоглифическим изображениям, интегрального и локального критериев качества дерматоглифических изображений, что позволяет стандартизировать условия регистрации и анализа дерматоглифических изображений.

Разработанный метод численного определения КДП и алгоритм анализа дерматоглифических изображений позволяют повысить достоверность и эффективность исследования наследственной предрасположенности к шизофрении на основе автоматического распознавания типа и подтипа пальцевого узора.

Разработанная методика проектирования позволяет определять технические характеристики подсистем программного и информационного обеспечения аппаратно-программного комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований, а также оценить возможность применения существующих аппаратно-программных комплексов для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении.

Результаты статистической обработки полученных данных по численной оценке качества и определения КДП подтвердили эффективность разработанных критериев качества, комплекса дерматоглифических характеристик, метода численного определения КДП и макета аппаратно-программного комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований.

Результаты работы позволяют рекомендовать аппаратно-программный комплекс автоматизированных дерматоглифических исследований к применению в центрах медико-генетического консультирования различных уровней и специализаций для решения задач медико-генетического консультирования, спортивной медицины и психиатрии, а разработанный метод оценки качества для стандартизации условий регистрации дерматоглифических изображений.

## Положения, выносимые на защиту

- Тип, подтип и ориентация пальцевого узора определяется комплексом дерматоглифических характеристик, включающим количество характерных точек, расстояния между ядрами и дельтами, углы ориентации и смещения характерных точек.

- Дерматоглифические изображения для исследований наследственной предрасположенности должны быть зарегистрированы с пространственным разрешением  не менее 460 точек/дюйм и коэффициентом контраста не менее 0,3.

- Качество дерматоглифического изображения характеризуется значением максимума амплитуды нормированного выборочного радиального пространственно-частотного спектра в полосе пространственных частот от 0,7 до 3 мм-1 и значениями нормированной выборочной дисперсии уровней интенсивности.

## Апробация работы

Апробация работы проведена на базе Центра медико-генетического консультирования городской детской клинической больницы №13 им. Н.Ф.Филатова и НИИ психиатрии Росздрава. Результаты представлены на выставках «Здравоохранение-2004», «Мир биотехнологий-2004», «НТТМ-2005», «Здравоохранение-2005». Результаты работы внедрены в учебный процесс факультета «Биомедицинская техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы НИИЦ биометрической техники МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИИ биомедицинской техники МГТУ им. Н. Э. Баумана. Результаты работы использованы при разработке государственных стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-4-2006 и международного стандарта ISO/IEC.

Основные положения работы доложены и обсуждены на V РНТК «Медико-технические технологии на страже здоровья», (г. Шарм Эль Шейх (Египет), 2003), IV Всероссийском научно-техническом семинаре «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники» (г. Сочи, 2003), XIV РНТК «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение» (Москва, 2004), V Всероссийском научно-техническом семинаре «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники» (г. Сочи, 2004), Всероссийской научно-технической конференции «Биотехнические системы в XXI веке» (г. Санкт-Петербург, 2004), VI МНТК «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (г. Владимир, 2004),VI РНТК «Медико-технические технологии на страже здоровья», (г. Ираклион (Греция), 2004), научно-технической конференции «Технологии живых систем» (Москва, 2004), 29-м Международном Стокгольмском семинаре молодых ученых (г. Стокгольм (Швеция), 2004), XV РНТК «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение» (г. Москва, 2005), Международной конференции «Образование через науку» (г. Москва, 2005), II евразийском конгрессе по медицинской физике и инженерии «Медицинская физика-2005» (г. Москва, 2005), VII РНТК «Медико-технические технологии на страже здоровья» (о. Родос, 2006), VII Всероссийский научно-технический семинар «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники» (г. Сочи, 2006).

## Публикации

По материалам диссертации опубликованы 3 научных статьи, из них в журналах, рекомендованных ВАК, – 3 статьи и 15 тезисов докладов на научных конференциях.

## Объем и структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и приложений. Текст диссертации изложен на 118 страницах. В приложения вошли результаты экспериментальных исследований и сведения справочно-сопроводительного характера. Список литературы включает 138 библиографических источников. Диссертация проиллюстрирована рисунками, таблицами, графиками.

# СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, научная новизна и практическая значимость исследования, сформулированы цель и задачи, а также положения, выносимые на защиту.

В первой главе представлен литературный обзор по дерматоглифическим исследованиям наследственной предрасположенности к шизофрении. Формализованы медицинские требования к дерматоглифическим исследованиям и КДП для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении. Исследованы типы дефектов дерматоглифических изображений, оказывающих существенное влияние на достоверность результатов дерматоглифического исследования.

На основании анализа литературных данных сформулированы медицинские показатели назначения для дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении, включающие распределение типов узора, узорную асимметрию. Показано, что параметры дерматоглифического фенотипа для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении определяются КДП, включающим тип (дуговой, петлевой, завитковый, сложный узор), подтип (классическая, шатровидная, петлевидная дуга; классическая, высокая петля; «павлиний глаз»; классический, высокий, спиралевидный завиток; двойная петля; сложный узор), ориентацию (ульнарная, радиальная, симметричная) и локализацию узора (табл.1, рис. 1).

| Таблица 1. Параметры дерматоглифического фенотипа для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры дерматоглифического фенотипа | Связь параметров дерматоглифического фенотипа с комплексом дерматоглифических параметров | Комплекс дерматоглифических параметров (КДП) |
| Распределение типов узоров (РТУ) | РТУ определятся количеством ТУ на десяти пальцах {10A, 10L, 10W, ALW, LW, WL, LA, AL} | Тип узора (ТУ) |
| Локальная узорная асимметрия (ЛУА) | ЛУА определяется степенью различия ПУ и ОУ на паре пальцев | Подтип узора (ПУ) |
|  |  | Ориентация узора (ОУ) |
| Тотальная узорная асимметрия (ТУА) | ТУА определяется суммарной степенью различия и количеством различий ПУ и ОУ на парах пальцев |  |
|  |  | Локализация узора (ЛУ) |

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1. Типы пальцевых узоров: а) дуговой узор; б) петлевой узор; в) завитковый узор; г) сложный узор |  |  |  |

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2. Типы ХТ: а) ядро узора; б) дельта узора |  |

На основе проведенных ранее исследований (Гусева И.С., 1973, Гладкова Т.Д., 1989) установлено, что КДП определяется взаимным расположением областей характерных точек (ХТ): ядра и дельты (рис. 2) и особенностями потока папиллярных линий. Показано, что для определения типа, подтипа и ориентации узора необходимо измерять расположение и ориентацию ядра и дельты.

На основании исследований методов регистрации изображений пальцевых узоров определены основные типы дефектов дерматоглифических изображений, возникающих из-за нарушений методики регистрации в ходе исследования. Показано, что наличие дефектов типа залипание, непропечатка и нечеткость приводит к интегральному или локальному нарушению структуры папиллярных линий на изображении и к повышению ошибок распознавания пальцевого узора.

Вторая глава посвящена разработке математической модели пальцевого узора, обеспечивающей численное описание параметров структуры и формы и распознавание пальцевых узоров.

Для разработки модели пальцевого узора, впервые было построено математическое описание потока папиллярных линий ХТ (1), учитывающее их тип (ti), локализацию (x0i,y0i), ориентацию (ϕ0i):

| ψi(x,y,Vi)=ψc(angle(x−x0i,y−y0i),ϕ0i)при ti=<c>ψd(angle(x−x0i,y−y0i),ϕ0i)при ti=<d> | (1) |
| --- | --- |

где angle(Δx,Δy)– функция определения угла наклона;

Vi – вектор данных i-ой ХТ, вычисляемый по формуле (2):

| Vi=(x0i,y0i),ti,ϕ0iT | (2) |
| --- | --- |

где x0i,y0i– координаты локализации ХТ;

ϕ0i– ориентация ХТ;

ti – тип ХТ (для ядра – ti=c, для дельты ti=d).

По результатам экспериментальных исследований получены уравнения регрессии угла наклона папиллярных линий на полярный угол (3,4):

| ψс(ϕi−ϕ0i)=0.5⋅(ϕi−ϕ0i) | (3) |
| --- | --- |
| ψd(ϕi−ϕ0i)=−0.5⋅(ϕi−ϕ0i)+π | (4) |

Нормированное среднеквадратическое отклонение математической модели папиллярных узоров в окрестности ХТ не превышает 5%.

В результате экспериментального исследования  потока папиллярных линий впервые установлено, что направления папиллярных линий в пальцевом узоре представляют собой суперпозицию локальных комплексных полей направлений ХТ с учетом ограничения на равенство нулю направления в области флексорной складки (рис. 3).

Рис. 3. Формирование потока папиллярных линий

Поле направлений пальцевого узора определяется по формуле (5):

| ψ(x,y)=i=1Ng(r(x,y)r0i)⋅ψi(x,y,Vi)+g(r(x,y)rpl)⋅ψpl(x,y)¦y=ypl | (5) |
| --- | --- |
| g(rr0)=−exp(rr0) | (6) |
| ψ(x,y,V)=exp(2jψ(x,y,V)) | (7) |

где g(rr0) – весовая функция, ограничивающая влияние ХТ, рассчитываемая по формуле (6);

ψ(x,y,V) – комплексное поле направлений, по формуле (7).

В ходе экспериментальной верификации построенной модели на выборке из изображений пальцевых узоров статистически достоверно установлено, что погрешность модели не превышает 7%.

В процессе исследования вариантов расположения и ориентаций ядер и дельт сформирован комплекс дерматоглифических характеристик (КДХ), который включает количество ХТ, приведенные углы смещения и ориентации ХТ,  расстояния между ХТ и среднюю пространственную частоту папиллярных линий (табл. 2).

Таблица 2.

Комплекс дерматоглифических характеристик

| Комплекс дерматоглифических параметров |  | Взаимосвязь комплекса дерматоглифических параметров и комплекса дерматоглифических характеристик | Комплекс дерматоглифических характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение |  | Обозначение | Наименование |
| Тип узора | ТУ | (xcnt,ycnt)=iNc(xci,yxi)Nc Lcd=Lcd⋅νr, Lcdi=ρ(<cnt>,<di>) Lcc=Lcc⋅νr, Lcc=ρ(<c1>,<c2>) αd0=∠αd1−αd2, γci=∠ϕ0i−γcc γc0=∠γc1+γc2, γcc=∠ νr=νrminνrmaxJ(νr)νrdνr/νrminνrmaxJ(νr)dνr | Nc | Количество ядер |
|  |  |  | Lcd | Расстояние дельта-ядро |
|  |  |  | Lcc | Расстояние ядро-ядро |
|  |  |  | αd0 | Общий приведенный угол смещения дельт |
| Подтип узора | ПУ |  | γc0 | Общая приведенная ориентация ядер |
|  |  |  | νrср | Средняя пространственная частота |
|  |  |  | αd | Приведенный угол смещения дельты |
| Ориентация узора | ОУ | ОУ=U>αd>0R>αd<0,αdi=∠ϕ0i−γcc |  |  |
| Локализация узора | ЛУ | ЛУ←NH | NH | Номер области |

В третьей главе приведены результаты разработки биотехнической системы автоматизированных дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении, обоснованы требования к регистрируемым дерматоглифическим изображениям, разработаны алгоритм определения КДП и анализа дерматоглифических изображений.

На основе анализа литературных данных установлено, что требования к обрабатываемым дерматоглифическим изображениям необходимо рассматривать на физическом и структурном уровнях (Спиридонов И.Н., 2001). В результате проведенных экспериментальных и теоретических исследований на выборке из 500 изображений установлено, что дерматоглифические изображения должны быть зарегистрированы с пространственным разрешением не менее 460 dpi, размерами не менее 20×22 мм×мм с коэффициентом контраста не менее 0,3.

На основе проведенных экспериментальных исследований и предложенной в первой главе систематизации основных типов дефектов установлено, что качество дерматоглифического изображения определяется значением максимума амплитуды нормированного выборочного радиального пространственно-частотного спектра в полосе пространственных частот от 0,7 до 3 мм-1 и значениями нормированной выборочной дисперсии уровней интенсивности. Был разработан интегральный критерий качества дерматоглифических изображений (8):

| IQL=1IQLV>TIQL0IQLV≤TIQL | (8) |
| --- | --- |
| IQLV=maxνr∈(νrmin,νrmax)J(νr) | (9) |
| J(νr)=1i=0Nαr=νrminνrmaхf(Δα⋅i,r)i=0Nαr=νrνr+Δνrf(Δα⋅i,r) | (10) |

где TIQL – пороговое значение интегрального критерия качества;

IQLV – значение максимума нормированного выборочного амплитудного радиального пространственно-частотного спектра (10) в полосе пространственных частот от 0,7 до 3 мм-1, определяемое по формуле (9).

Для определения локальных дефектов был разработан локальный критерий качества дерматоглифических изображений (11):

| QL(k,l)=1ws2(k,l)>TQL0ws2(k,l)≤TQL | (11) |
| --- | --- |
| ws2(k,l)=sg2(k,l)a2+sg2(k,l)⋅100 | (12) |

где TQL – пороговое значение локального критерия качества;

a – нормировочный коэффициент;

ws2(k,l)– значение нормированной выборочной дисперсии интенсивности, определяемое по формуле (12) из выборочной дисперсии интенсивности sg2(k,l).

Для определения КДП разработан алгоритм иерархической классификации типа, подтипа, ориентации и локализации пальцевого узора, отличительной особенностью которого является численное определение КДП для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении. В результате проведенной идентификации параметров алгоритма впервые определены границы классов КДП  в пространстве КДХ, позволяющие в автоматическом режиме определять подтип пальцевого узора.

Для определения значений КДХ разработан алгоритм обработки дерматоглифических изображений, позволяющий по исходным изображениям определять введенные выше параметры ХТ узоров и рассчитывать КДХ.

На основе сформированных требований и алгоритмов разработана биотехническая система дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении, отличительной особенностью которой является автоматизированная оценка качества дерматоглифических изображений, численное определение КДХ и оценка значений КДП для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении (рис.4).

ПЛПУ

В

ДС

БОК

БПРИ

ВБ

Дерматоглифические изображения

Цифровые дерматоглифические изображения

Цифровые дерматоглифические изображения

КДХ для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении

КДП для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении

Оценка наследственной предрасположенности к шизофрении

ПЛПУ – папиллярные линии пальцевых узоров

ДС – дактилоскопический сканер

БОК – блок оценки качества

ВБ – вычислительный блок

БПРИ – блок представления результатов исследования

В – врач-генетик

Энергетическая связь

Информационная связь

Рис. 4. Схема БТС дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении

В четвертой главе проведен обоснованный выбор технических средств регистрации дерматоглифических изображений, разработан и апробирован макет аппаратно-программного комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований.

Для определения параметров подсистем программного и информационного обеспечения комплекса разработана методика проектирования программного и информационного обеспечения для автоматизированных дерматоглифических исследований. Методика проектирования позволяет выполнять разработку программного и информационного обеспечения комплексов автоматизированных дерматоглифических изображений пальцев и ладоней для решения задач дерматоглифических исследований.

В соответствии с методикой проектирования и разработанными алгоритмами было спроектировано и реализовано программное обеспечение автоматизированных дерматоглифических исследований «Малахит 3.0», предназначенное для управления процессами регистрации дерматоглифических изображений, автоматизированной обработки и определения КДП для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении. Разработан макет аппаратно-программного комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований. По результатам испытания определено, что характеристики макета находятся в пределах, установленных техническими требованиями к биотехнической системе.

В результате экспериментальной апробации разработанного макета аппаратно-программного комплекса на выборке верифицированных изображений установлено, что вероятности правильной классификации подтипов узоров составляют 88-94%, типов узоров – 92-97%, ориентации узоров – 95-98% (табл.3). Вероятности ошибок оценки качества для интегрального и локального критерия не превышают, соответственно, 3% и 1%.

Таблица 3.

Вероятности правильной и ошибочной классификации подтипов узоров

| ТУ/ПУ |  | Дуговые узоры |  |  | Петлевые узоры |  |  | Завитковые узоры |  |  |  | Сложные узоры C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ac | At | Al | Lc | Lh | Lw | Wc | Wh | Ws | WL2 |  |
| Результат классификации | Ac | 0,91 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | At | 0,04 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Al | 0,03 | 0,00 | 0,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Lc | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,92 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Lh | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Lw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,94 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
|  | Wh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ws | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 0,06 | 0,04 |
|  | WL2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | 0,00 |
|  | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |

Достигнутые результаты позволяют статистически достоверно оценивать наследственную предрасположенность к шизофрении. Достоверность полученных результатов подтверждена результатами апробации разработанного макета аппаратно-программного комплекса, на основе которого проведено исследование особенностей дерматоглифического фенотипа больных шизофренией с наследственной отягощенностью. Исследуемая группа больных включала 150 пациентов, страдающих шизофренией с отмеченной наследственной отягощенностью. Контрольная группа включала 310 человек.

Сравнение исследуемой и контрольной группы по параметрам дерматоглифического фенотипа позволили установить наличие статистически значимых различий по узорным асимметриям. Группа больных шизофренией характеризуются повышенным количеством узорных асимметрий, в частности значимым повышением количества левосторонних асимметрий.

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- В результате анализа научно-технических данных и современного состояния проблемы показана актуальность, практическая значимость и возможность создания биотехнической системы автоматизированных дерматоглифических исследований наследственной предрасположенности к шизофрении.

- На основе результатов экспериментальных исследований разработана математическая модель пальцевого узора. В процессе теоретического исследования разработанной модели сформирован комплекс дерматоглифических характеристик, адекватный комплексу дерматоглифических параметров для исследований наследственной предрасположенности к шизофрении.

- Определены требования к изображениям пальцевых узоров по размеру, коэффициенту локального контраста, пространственному разрешению, позволяющие стандартизировать условия регистрации дерматоглифических изображений.

- Разработаны численные критерии качества дерматоглифических изображений на основе максимума выборочного радиального пространственно-частотного спектра и нормированной выборочной дисперсии уровней интенсивности, позволяющие статистически достоверно обнаруживать дефекты дерматоглифических изображений.

- Разработан алгоритм анализа дерматоглифических изображений на основе характерных точек, обеспечивающий статистически достоверное определение КДП, распознавание типа, подтипа и ориентации узора.

- В ходе апробации разработанного макета комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований проведены исследования особенностей дерматоглифического фенотипа больных шизофренией с наследственной отягощенностью, позволившие выделить дерматоглифические маркеры наследственной предрасположенности к шизофрении.

- Разработанный алгоритм анализа на основе характерных точек может быть адаптирован к обработке изображений сосудистого русла руки в инфракрасном диапазоне, изображений ладони и плантоскопических изображений.

- Предложенная методика проектирования позволяет на основе заданных технических требований биотехнической системы выполнять разработку информационного и программного обеспечения для задач дерматоглифических исследований.

- Предложенные критерии качества могут быть использованы для оценки качества сложноструктурированных медико-биологических изображений, таких как изображения отпечатков ладони.

- Сформированные требования к дерматоглифическим изображениям и  критерии качества использованы при разработке двух действующих государственных стандартов РФ и одного международного стандарта. Разработанные стандарты регламентируют требования к изображениям пальцевых узоров, методику численной оценки качества дерматоглифических изображений, информационное представление изображений и могут быть использованы при разработке биометрических систем паспортно-визовых документов нового поколения.

# ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Карасев И.В., Хрулев А.А., Спиридонов И.Н.  Распознавание  характерных точек дерматоглифических изображений //Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. –2003.– №11. –С.39-43.

- Морфометрия папиллярных узоров/ А.А.Хрулев, И.В.Карасев, И.А.Аполлонова, И.Н.Спиридонов //Фотометрия и ее метрологическое обеспечение: Тез. докл. XIV РНТК. – М., 2004. –С.166-167.

- Хрулев А.А., Карасев И.В., Спиридонов И.Н. Распознавание типа папиллярного узора методом поля направлений //Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии: Сб. докл. VI МНТК. – Владимир, 2004. – Книга 1. –С.170-171.

- Биотехническая система для дерматоглифических исследований /А.А.Хрулев, И.В.Карасев, И.А.Аполлонова, И.Н.Спиридонов //Биотехнические системы в XXI веке: Материалы ВНТК. – С.-Пб., 2004. – С.53-55.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Автоматизированная обработка дерматоглифических изображений на аппаратно-программном комплексе «Малахит» //Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. –2004.– №10. –С.50-54.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Формирование требований к системе обработки дерматоглифических изображений //Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. трудов VI РНТК, г. Ираклион (Греция), 10 – 17 октября 2004 г. – М., 2004. – С.132-133.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Программное обеспечение автоматизированных дерматоглифических исследований для диагностики наследственных заболеваний //Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники: Тез. докл. V Всероссийского научно-технического семинара, г. Сочи 21 – 24 сентября 2004 г. – М., 2004. – С.54-56.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Биометрическая система оценки качества и повышения дешифровочных свойств изображений отпечатков пальцев //Фотометрия и ее метрологическое обеспечение: Тез. докл. XV РНТК. – М., 2005. – С.137-139.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А. Разработка математической модели формирования направлений папиллярных линий //Образование через науку: Тез. докл. межд. конф. – М., 2005. –  С.360-361.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Биометрическая система автоматизированных дерматоглифических исследований //Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. докладов VII РНТК, г.Салоники (Греция), 2 – 9 октября 2005 г. – М., 2005. – С.153-155.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Разработка алгоритма формирования изображений пальцевых узоров //Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. –2005.– №9. –С.61-66.

- Биотехническая система дерматоглифических исследований наследственно обусловленных психических расстройств //Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. трудов VIII ВНТК, о. Родос (Греция), 24 сентября – 1 октября 2006 г. – М., 2006. – С.94-96.

- Хрулев А.А., Аполлонова И.А., Спиридонов И.Н. Алгоритм формирования направлений папиллярных линий пальцевых узоров //Радиоэлектроника в медицине: Сб. докл. VI межд. конф. – М., 2005. –C.57-60.