Лекция 15

Краткое содержание: Сложные зубчатые механизмы. Многопоточные и планетарные механизмы. Кинематика рядного зубчатого механизма. Формула Виллиса для планетарных механизмов. Кинематическое исследование типовых планетарных механизмов графическим и аналитическим методами.

Сложные зубчатые механизмы.

Многопоточные и планетарные механизмы.

Сложными зубчатыми механизмами называются механизмы с зубчатыми передачами с числом зубчатых колес больше двух. Это могут быть механизмы с оригинальными структурными схемами или механизмы, образованные последовательным и (или) параллельным соединением простейших типовых зубчатых механизмов.

Механизмы, в которых кинематические цепи образуют один или несколько замкнутых контуров и в которых входной поток механической мощности в процессе передачи и преобразования делится на несколько потоков, а затем суммируется на выходном звене, называются многопоточными механизмами. Распределение передаваемых усилий по нескольким кинематическим парам уменьшает нагрузку на элементы пар и позволяет существенно уменьшать габаритные размеры и массу механизмов. Многозонный контакт звеньев механизма существенно увеличивает жесткость механизма, а за счет осреднения ошибок и зазоров, уменьшает мертвый ход и кинематическую погрешность механизма. Однако, за счет образования в структуре механизма внутренних контуров, число избыточных или пассивных связей в механизме увеличивается. Поэтому при изготовлении и сборке механизма необходимо либо повышать точность деталей, либо увеличивать зазоры в кинематических парах.

Сложные зубчатые механизмы, в которых ось хотя бы одного колеса подвижна, называются планетарными механизмами. К типовым планетарным механизмам относятся:

- однорядный планетарный механизм;

- двухрядный планетарный механизм с одним внешним и одним внутренним зацеплением;

- двухрядный планетарный механизм с двумя внешними зацеплениями;

- двухрядный планетарный механизм с двумя внутренними зацеплениями.

Элементы планетарного механизма имеют специальные названия:

- зубчатое колесо с внешними зубьями, расположенное в центре механизма называется «солнечным»;

- колесо с внутренними зубьями называют «короной» или «эпициклом»;

- колеса, оси которых подвижны, называют «сателлитами»;

- подвижное звено, на котором установлены сателлиты, называют «водилом». Звено водила принято обозначать не цифрой, а латинской буквой h.

В таблице 15.1 приведены структурные схемы типовых планетарных механизмов, а также диапазоны рекомендуемых передаточных отношений и ориентировочные значения КПД при этих передаточных отношениях.

Типовые планетарные механизмы.

Таблица 15.1

| № | Структурная схема механизма | Uред |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 3 - h 1 h | 3… 10 u1h3= 1+z3/z1 | 0.97…0.99 |
| 2. | 2 3 1 h 1 h | 7… 16 u1h3= =1+z2z4/(z1z3) | 0.96…0.98 |
| 3. | 2 3 1 h 1 h | 25… 300 u1h3= =1-z2z4/(z1z3) | 0.9…0.3 |
| 4. | 2 3 1 h 1 h | 30… 300 u1h3= =1 - z2z4/(z1z3) | 0.9…0.3 |

Кинематика рядного зубчатого механизма.

Рядным зубчатым механизмом называется сложный зубчатый механизм с неподвижными осями колес, образованный последовательным соединением нескольких простых зубчатых механизмов. Рассмотрим кинематику рядного механизма составленного из двух зубчатых передач: одной внешнего зацепления и одной внутреннего зацепления. Схема механизма изображена на рис. 15.1.

3          l , мм/м

2

2                   3

1                    rw1            rw3                                                        2

1

01             P1           P2             02                           03

P’2                                                          3

1                                          VP2

P’1

VP1       rw2                                                                                           rw4

V, мм/мс-1

Рис.15.1

Напоминание:  Для вращательного движения твердого тела относительно оси проходящей через точку А. Примем для размеров масштаб                                                                                 l, мм/м, а для линейных скоростей – масштаб                                                                                   V, мм/мс-1.   Угловая скорость звена  i   равна

B                                 i  = VB/lAB = (l /V)  (BB’/AB) =

_                        = (l /V)   tg i = c  tg i .

VB

B’

i                                                       Таким образом при графическом кине-

матическом анализе угловая скорость

A                      i                                                      звена равна произведению тангенса уг-

ла наклона прямой распределения ли-

i                     нейных скоростей на отношение масш-

табов длин и скоростей.

Рис. 15.2

Аналитическое исследование кинематики рядного механизма.

Из основной теоремы зацепления, для первой пары зубчатых колес с внешним зацеплением, можно записать

1/2 = - rw2/rw1 = - z2/z1;

для  второй пары зубчатых колес с внутренним зацеплением

2/3 =  rw4/rw3 =  z4/z3 .

Передаточное отношение механизма в целом будет равно

u13 = 1/3 = (1/2)  (2/3) = u12  u23= - (z2z4)/(z1z3).

Передаточное отношение сложного рядного зубчатого, образованного из нескольких соединенных последовательно простых зубчатых механизмов равно произведению передаточных отношений этих механизмов.

Графическое исследование кинематики рядного механизма.

Изобразим в масштабе l, мм/м, кинематическую схему рядного зубчатого механизма. Нанесем на эту схему линейную скорость точки Р1, изобразив ее в произвольном масштабе V, мм/мс-1 отрезком Р1Р’1. Соединим конец этого отрезка точку Р’1 с центрами вращения колес 1 и 2 точками 01 и 02 и получим прямые, определяющие распределение линейных скоростей этих звеньев, для точек лежащих на линии центров. Эти прямые образуют с линией центров соответственно углы 1   и 2 . Точка Р2 является точкой касания начальных окружностей колес 3 и 4. Так как в точке касания начальных окружностей линейные скорости звеньев 2 и 3 равны, а распределение линейных скоростей по линии центров для звена 2 известно, то можно определить отрезок Р2Р’2, который изображает скорость точки Р2 в масштабе V, мм/мс-1. Соединив прямой точку Р’2 с центром вращения звена 3 получим прямую распределения линейных скоростей для точек звена 3, лежащих на линии центров. Угол, который образует эта прямой с линией центров, обозначим 3 . Угловые скорости звеньев определятся из этой схемы по формулам

1  = (l /V)   tg 1 = c  tg 1 ,

3  = (l /V)   tg 3 = c  tg 3 .

Передаточное отношение, рассматриваемого рядного зубчатого механизма, будет равно

u13 = 1/3 =   tg 1 /  tg 3 .

Формула Виллиса.

Формула Виллиса выводится на основании основной теоремы зацепления и устанавливает соотношение между угловыми скоростями зубчатых колес в планетарном механизме. Рассмотрим простейший планетарный механизм с одним внешним зацеплением (см. рис. 15.3). Число подвижностей в этом механизме равно    Wпл = 3 n - 2p1 – 1 p2 =  3 3 - 23 – 1 1 = 2 , то есть для получения определенности движения звеньев механизма необходимо сообщить независимые движения двум его звеньям. Рассмотрим движение звеньев механизма относительно стойки  и относительно водила. Угловые  скорости звеньев в каждом из рассматриваемых движений приведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2

| Движение механизма | Звено 1 | Звено2 | Звено h | Звено 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| относительно стойки | 1 | 2 | h | 0=0 |
| относительно водила | *1=1-h | *2=2-h | h-h=0 | -h |

В движении звеньев относительно водила угловые скорости звеньев равны угловым скоростям в движении относительно стойки минус угловая скорость водила. Если в движении относительно стойки ось зубчатого колеса 2 подвижна, то в движении относительно водила оси обоих зубчатых колес неподвижны. Поэтому к движению относительно водила можно применить основную теорему зацепления.

Движение механизма относительно стойки

1                                               h                             2

2        -h

1                                                             h

1                                                    P                  -VO2                   2

01                                                                          02

VO2                     h

0

h

VP

2                               1

Движение механизма относительно водила

1                                               h                             2

*2

*1                                                                                                    *2

*1                                                     P

01                                                                            02

0

V*P

*2

*1

Рис. 15.3

То есть можно записать выражение, которое называется формулой Виллиса для планетарных механизмов

*2 / *1 = (1-h) / (2-h) =  -z1/z2 .

Кинематическое исследование типовых планетарных механизмов

графическим и аналитическим методами.

1. Двухрядный механизм с одним внутренним и одним внешним зацеплением.

Дано: Кинематическая схема механизма – ri ,

числа зубьев колес - zi ;

_______________________________________________

Определить:  Передаточное отношение механизма - ?

3                      r, м      l,  мм/м

зв.h

2          C                                                   c

B                                      b                b’                                  зв.1

A                                                  a         a’’                a’

V, м/с

0                                             0                                            V,  мм/мс-1

1                                                                  h                                               1         h

1                                                                                      зв.2

h

Рис. 15.4

Аналитическое определение передаточного отношения.

В планетарном редукторе, изображенном на рис.15.4 на звене 2 нарезаны два зубчатых венца:

z2 , который зацепляется с зубчатым венцом z1 звена 1;

z3 , который зацепляется с внутренним зубчатыми венцом z4  звена 3.

По формуле Виллиса отношение угловых скоростей звеньев

для внешнего зацепления колес z2 и z1

(1-h) / (2-h) =  - z2/z1 ;

для внутреннего зацепления колес z4 и z3

(2-h) / (3-h) =   z4/z3 .

Перемножим, правые и левые части этих уравнений, и получим

[(1-h) / (2-h)][(2-h) / (3-h)] =  - z2 z4/( z1 z3),

=0

[(1-h) / (-h)] =  - z2 z4/( z1 z3),

u1h (3)= 1 / h = 1 +  z2z4/(z1z3).

Графическое определение передаточного отношения.

В системе координат ri0V построим треугольники распределения линейных скоростей звеньев. Для этого из точки А с ординатой r1 в выбранном произвольном масштабе  V,  мм/мс-1 отложим отрезок a a’. Через конец этого отрезка и начало координат проведем прямую, которая определит распределение скоростей для точек звена 1, лежащих на оси ri. Эта прямая образует с осью ri  угол 1. Так как в точке с скорости звеньев 2 и 3 равны между собой и равны нулю, то соединяя точку с с прямой с точкой a’, получим линию  распределения скоростей для звена 2. Так как точка принадлежит звеньям 2 и h, то ее скорость определяется по лучу с a’ для радиуса равного  rB = (r1+r2), что в масштабе V,  мм/мс-1 соответствует отрезку bb’.  Соединяя точку b’ с началом координат прямой, найдем линию распределения скоростей для водила. Эта линия образует с осью ri  угол h. Передаточное отношение планетарного механизма определенное по данным графическим построениям можно записать так

u1h(3) = 1/h =   tg 1 /  tg h = aa’/aa’’ .

2. Однорядный механизм с одним внутренним и одним внешним зацеплением.

3                      r, м      l,  мм/м

С                                                       с                         зв.h

2

B                                      b                   b’                                  зв.1

A                                                  a           a’’                 a’

V, м/с

0                                             0                                            V,  мм/мс-1

1                                                                  h                                               1         h

1                                                                                       зв.2

h

Рис. 15.5

Аналитическое определение передаточного отношения.

По формуле Виллиса отношение угловых скоростей звеньев

для внешнего зацепления колес z2 и z1

(1-h) / (2-h) =  - z2/z1 ;

для внутреннего зацепления колес z2 и z3

(2-h) / (3-h) =   z3/z2 .

Перемножим, правые и левые части этих уравнений, и получим

[(1-h) / (2-h)][(2-h) / (3-h)] =  - z3/ z1,

=0

[(1-h) / (-h)] =  - z3/ z1,

u1h (3)= 1 / h = 1 +  z3/z1.

Графическое определение передаточного отношения.

u1h(3) = 1/h =   tg 1 /  tg h = aa’/aa’’ .

3. Двухрядный механизм с двумя внешними зацеплениями.

зв.h

2

r, м      l,  мм/м

B

b’                    b

C                                        c                                зв.1

1       A                    3

a’’         a                             a’

0                                                                                                V, м/с

0                                            V,  мм/мс -1

1                                                                   h           h                            1

зв.2

h                                       Рис. 15.6

Аналитическое определение передаточного отношения.

В планетарном редукторе, изображенном на рис.15.6 на звене 2 нарезаны два зубчатых венца:

z2 , который зацепляется с зубчатым венцом z1 звена 1;

z3 , который зацепляется с внутренним зубчатыми венцом z4  звена 3.

По формуле Виллиса отношение угловых скоростей звеньев

для внешнего зацепления колес z2 и z1

(1-h) / (2-h) =  - z2/z1 ;

для внешнего зацепления колес z4 и z3

(2-h) / (3-h) =   - z4/z3 .

Перемножим, правые и левые части этих уравнений, и получим

[(1-h) / (2-h)][(2-h) / (3-h)] =  z2 z4/( z1 z3),

=0

[(1-h) / (-h)] =   z2 z4/( z1 z3),

u1h (3)= 1 / h = 1 -  z2z4/(z1z3).

Графическое определение передаточного отношения.

u1h(3) = 1/h =   tg 1 /  tg h = aa’/aa’’ .

4. Двухрядный механизм с двумя внутренними зацеплениями.

r, м      l,  мм/м

зв.1

зв.2

2                       С                                            с

A                                                   a                a’

B

3                         b             b’’                                  b’

1                                                                                                             зв. h

V, м/с

0                                                    0                           l , мм/ мс -1

1                                                                        h      1                                     h

h

Рис.15.7

Аналитическое определение передаточного отношения.

В планетарном редукторе, изображенном на рис.15.6 на звене 2 нарезаны два зубчатых венца:

z2 , который зацепляется с зубчатым венцом z1 звена 1;

z3 , который зацепляется с внутренним зубчатыми венцом z4  звена 3.

По формуле Виллиса отношение угловых скоростей звеньев

для внутреннего зацепления колес z2 и z1

(1-h) / (2-h) =  z2/z1 ;

для внутреннего зацепления колес z4 и z3

(2-h) / (3-h) =  z4/z3 .

Перемножим, правые и левые части этих уравнений, и получим

[(1-h) / (2-h)][(2-h) / (3-h)] =  z2 z4/( z1 z3),

=0

[(1-h) / (-h)] =   z2 z4/( z1 z3),

u1h (3)= 1 / h = 1 -  z2z4/(z1z3).

Графическое определение передаточного отношения.

u1h(3) = 1/h =   tg 1 /  tg h = bb’/bb’’ .

Кинематическое исследование пространственных планетарных

механизмов методом планов угловых скоростей.

Рассмотрим этот метод исследования на примере планетарного механизма конического дифференциала заднего моста автомобиля. На рис. 15.8 изображена схема механизма и планы угловых скоростей.

3                      32                           2

С

4                       0                                                      2                          5

Р43                         Р53

Q                                         L

4                           E                                                                                        D                              5

Направление                                                  Р21

движения                                                                                     1

A

1                     1

a.

1                                                            1

21

б.                                                    в.                                p             2=4 =5

21                                                                             21

4            2                            5                  4 =0            2                                            5

p                                                                                   p

43                          53          43                                                                   53

32

3

32

3

Рис. 15.8

Планы угловых скоростей строятся в соответствии с векторными уравнениями:

2 =  1  + 21 ;              3 =  2  + 32 ;

4 =  3  + 43 ;              5 =  3  + 53 .

Вектора относительных угловых скоростей направлены по осям мгновенного относительного вращения:

21  - по линии контакта начальных конусов звеньев 2 и 1;

32   - по оси шарнира С;

43   - по линии контакта начальных конусов звеньев 4 и 3;

53   - по линии контакта начальных конусов звеньев 5 и 3.

Вектора абсолютных угловых скоростей направлены по осям кинематических пар, которые образуют звенья со стойкой:

2 – по оси пары В ;  1 – по оси пары А ;

4 – по оси пары Е ;  5  – по оси пары D .

Направление угловой скорости сателлита 3 определяется соотношением величин угловых скоростей    2   и   32 .

Рассмотрим три режима движения автомобиля:

- прямолинейное движение 4 = 5  (векторная диаграмма  на рис.15.8a).

В этом режиме движения корпус дифференциала 2 и полуоси 4 и 5 вращаются с одинаковыми угловыми скоростями 4 = 5 = 2 , а относительная угловая скорость сателлита 32=0.

- поворот автомобиля направо 4 < 5  (векторная диаграмма  на рис.15.8б).

При повороте направо угловые скорости полуосей не равны и связаны  неравенством 4 < 5 ,поэтому сателлит будет вращаться с такой угловой скоростью 32, которая обеспечивает постоянство угловой скорости корпуса дифференциала 2.

- буксование левого  колеса 4 =  0 (векторная диаграмма  на рис.15.8в).

При буксовании левого колеса, правое колесо останавливается 4 =  0, а левое  будет вращаться с угловой скоростью 5 = 2 2 .

Для того, чтобы в условиях низкого сцепления колес с грунтом, уменьшить опасность их пробуксовывания в дифференциалы автомобилей высокой проходимости включают элементы трения или блокировки.