Лекция 18

Краткое содержание: Волновые передачи. Назначение и области применения. Преимущества и недостатки волновых передач. Классификация типовых структурных схем ВЗП. Структура волновой зубчатой передачи.  Кинематика волнового механизма. Расчет геометрии волнового зубчатого зацепления.

Волновые передачи.

Назначение и области применения.

Волновой передачей называется зубчатый или фрикционный механизм, предназначенный для передачи и преобразования движения (обычно вращательного), в котором движение преобразуется за счет волновой деформации венца гибкого колеса специальным звеном (узлом) – генератором волн. Основными элементами дифференциального волнового механизма являются: входной или быстроходный вал с генератором волн, гибкое колесо с муфтой, соединяющей его с первым тихоходным валом, жесткое колесо, соединенное со вторым тихоходным валом,  корпус.

Жесткое колесо - ж

Гибкое колесо - г

ж

г

Генератор волн - h

h

Корпус

Рис.18.1

Существует большое количество конструкций волновых механизмов.  Обычно эти механизмы преобразуют входное вращательное движение в выходное вращательное или поступательное. Волновые механизмы можно рассматривать как одну из разновидностей многопоточных планетарных механизмов, так как они обладают многозонным, а в случае зубчатого механизма, и многопарным контактом выходного звена с гибким колесом. Многозонный контакт обеспечивается за счет формы генератора волн (кулачок чаще с двумя, редко с тремя выступами), многопарный – за счет податливости зубчатого венца гибкого колеса. Такое сочетание позволяет волновым механизмам передавать значительные нагрузки при малых габаритах. Податливость зубчатого венца обеспечивает достаточно равномерное распределение нагрузки по зубьям, находящимся в зоне зацепления. При номинальных нагрузках процент зубьев находящихся в зацеплении составляет 15-25% от общего их числа. Поэтому в волновых передачах применяется мелкомодульное зацепление, а числа зубьев колес лежат в пределах от 100 до 600. Зона зацепления в волновой зубчатой передаче совпадает с вершиной волны деформации. По числу зон или волн передачи делятся на одноволновые, двухволновые и так далее. Передачи с числом волн более трех применяются редко. Распределение передаваемых усилий по нескольким зонам уменьшает нагрузку на элементы пар и позволяет существенно уменьшать габаритные размеры и массу механизмов. Многозонный и многопарный контакт звеньев существенно увеличивает жесткость механизма, а за счет осреднения ошибок и зазоров, уменьшает мертвый ход и кинематическую погрешность механизма. Поэтому волновые механизмы обладают высокой кинематической точностью и, несмотря на наличие гибкого элемента, достаточно высокой жесткостью. Образующиеся в структуре волнового механизма внутренние контуры, увеличивают теоретическое число избыточных или пассивных связей в механизме. Однако гибкое колесо за счет податливости компенсирует ряд возникающих перекосов. Поэтому при изготовлении и сборке волновых механизмов число необходимых компенсационных развязок  меньше чем в аналогичных механизмах с жесткими звеньями.

Гибкое колесо обеспечивает волновым передачам возможность передачи движения через герметичную стенку, которая разделяет две среды (например, космический аппарат и открытый космос). При этом гибкое колесо выполняется как элемент герметичной стенки, входной вал и генератор волн располагаются по одну сторону стенки (внутри космического аппарата), а выходное звено – по другую (в космическом пространстве). Схема герметичной волновой передачи приведена на рис. 18.1.

Среда космического        Герметичная стенка          Космическое

аппарата                                                                           пространство

Гибкое колесо                  Генератор волн       Жесткое колесо

Рис. 18.1

Преимущества и недостатки волновых передач.

Преимущества:

- Возможность реализации в одной ступени при двухволновом генераторе волн больших передаточных отношений в диапазоне от 40 до 300.

- Высокая нагрузочная способность при относительно малых габаритах и массе.

- Малый мертвый ход и высокая кинематическая точность.

- Возможность передачи движения через герметичную перегородку.

- Малый приведенный к входному валу момент инерции (для механизмов с дисковыми генераторами волн).

Недостатки:

- Меньшая приведенная к выходному валу крутильная жесткость.

- Сложная технология изготовления гибких зубчатых колес.

Структура волновой зубчатой передачи.

Рассмотрим одноволновую зубчатую передачу с генератором волн, который образует с гибким колесом пару скольжения. Волновая передача не может рассматриваться в рамках ранее принятых нами допущений, так как в ней содержится гибкое звено. Поэтому необходимо определить место гибкого элемента в структуре механизма. Гибкая связь обычно допускает по действием силовых воздействий определенные относительные перемещения соединяемых звеньев. Поэтому ее отнесем к отношениям между элементами или к упругой кинематической паре. Зубчатое колесо представляет собой замкнутую систему зубьев. В каждый рассматриваемый момент в контакте в высшей паре могут находится один или несколько зубьев. Так как зубчатые колеса – звенья, то зубья – элементы высшей кинематической пары. Поэтому многопарный контакт между зубчатыми колесами является контактом между элементами одной кинематической пары. Пассивные или избыточные связи, возникающие в этом контакте, относятся к внутренним связям кинематической пары и в структурном анализе на уровне звеньев не учитываются. Поэтому считаем, что в зацеплении находится один зуб. Структурная схема механизма с остановленным жестким колесом при гибком соединении зуба с валом гибкого колеса может быть представлена следующем образом.

Волновая зубчатая передача с упругой муфтой – стаканом.

2                                                  D2упр                     3

С3вп

1

B2н

A1в                                                                                E1в

0

Рис. 18.3

Волновая зубчатая передача с волновой зубчатой муфтой.

2                                                                                3

С3вп                        D2муф

1

B2н

A1в                                                                                E1в

0

Рис. 18.4

Рассмотрим звенья и кинематические пары механизмов:

- звенья:  0 – корпус с закрепленным на нем жестким колесом;

1 – быстроходный вал с генератором  волн;

2 – зуб гибкого колеса;

3 – вал гибкого колеса;

- кинематические пары:

А1в  и  Е1в  - одноподвижные вращательные пары;

В2н – двухподвижная низшая пара (рис.18.5). Эта пара образована зубом гибкого колеса и кулачком генератора волн. Пара допускает два независимых движения зуба относительно кулачка: по касательной к профилю кулачка (по оси х) и в осевом направлении (по оси у). Вращение зуба вокруг оси у и перемещения его по оси z не являются независимыми и определяются формой профиля кулачка.

2                z                                                              z

В2н             B                y                                             D3упр                   y

x                       2          D3упр                       x

1                                                      3

Рис. 18.5                                               Рис. 18.6

D3упр – двухподвижный упругий шарнир (рис.18.6). Данная кинематическая пара должна обеспечивать зубу гибкого колеса 2 возможность выполнять движения деформации относительно вала 3, но относительные движения в тангенциальном направлении (по оси х) запрещены. Аналогичные движения обеспечивает пара D3муф в зубчатом соединении в волновой зубчатой муфте и пара С3вп  в волновом зубчатом зацеплении (рис.18.7). Оси координат в зубчатой паре направляются так: ось z - по касательной к профилям в точке контакта, ось х – по нормали к профилям и ось у – по линии контакта зубьев.

3                            z

С3вп                          0                       D3муф                           D3муф                     y

x

2                                 2

Рис. 18.7

Подвижность механизма подсчитывается следующим образом

n = 3;                      p1 = 2;  p2 = 1; p3 = 2;

Wпр = 63 - 52 - 41 - 32 = 18 – 20 = -2.

В механизме имеется одна местная подвижность Wм = 1 – подвижность зуба гибкого колеса в осевом направлении (по оси у). Заданная или основная подвижность механизма W0 = 1. Число избыточных связей  в механизме равно

qпр = W0 + Wм + Wпр = 1+1- (-2) = 4.

Эти избыточные или пассивные связи определяют требование параллельности осей пар В,С,D и Е оси пары А.

Движение всех звеньев волнового механизма  осуществляется в параллельных плоскостях. Поэтому механизм волновой зубчатой передачи можно рассматривать как плоский. В этом случае

n = 3;                      p1 = 3;  p2 = 2;

Wпл = 33 - 23 - 12  = 9 – 8 = 1.

Wм = 0;    W0 = 1;                  qпл = W0 + Wм + Wпл = 1-1 = 0.

Классификация типовых структурных схем ВЗП.

В таблице 18.1 приведены наиболее распространенные структурные схемы типовых волновых зубчатых передач, а также диапазоны рекомендуемых передаточных отношений и ориентировочные значения КПД при этих передаточных отношениях. Основное отличие одной схемы от другой заключается в конструкции муфты соединяющей гибкий зубчатый венец с корпусом или с выходным тихоходным валом. В таблице показаны только три наиболее распространенных разновидности: гибкая оболочка в форме стакана, гибкая труба с шлицевым соединением и волновая зубчатая муфта. Если в передаче с гибким колесом – кольцом  (в третьей из рассматриваемых схем), второе волновое зацепление выполнить как волновую зубчатую передачу, то получим двухступечатую ВЗП.

Типовые волновые зубчатые передачи (ВЗП).

Таблица 18.1

| № | Структурная схема ВЗП | uред |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ж г h 0 | 50… 300 uh1ж= = -zг/(zж-zг) | 0.95..0.8 |
| 2. | ж г 1 h 0 | 50… 300 uh1ж= = -zг/(zж-zг) | 0.9…0.8 |
| 3. | ж zм zг 1 h г 0 | uh1ж = z1zг / /( z1zг - zмzж) 2000… 105 Если zм= z1, то uh1ж= = -zг/(zж-zг) 40… 300 | 0.2..0.01 0.85..0.7 |

Кинематика  волнового механизма.

Рассмотрим идеальную фрикционную волновую передачу. В этой передачи контактирующие поверхности гибкого и жесткого колес будут соответствовать начальным поверхностям зубчатых колес. Толщину гибкого колеса принимаем бесконечно малой. Тогда срединная поверхность гибкого колеса совпадает с его начальной поверхностью. Считаем, что срединная поверхность гибкого колеса нерастяжима, то есть длина ее до и после деформирования колеса генератором волн остается неизменной.

С         VC

rwж                2                                     rwу                                                          1

P

VP                                                        1=г

01

rсг                                 0д1                                                    01

rд               0h                                                       ж

0h

0д1

h

г                   rwу = rсу

P                          w0

h

Рис. 18.8

На рис.18.8 приняты следующие обозначения:

rwу -   радиус начальной окружности условного колеса;

rwж -   радиус начальной окружности жесткого колеса;

rд -   радиус деформирующего диска;

rсг -   радиус срединной окружности гибкого колеса;

rсу -   радиус срединной окружности условного колеса;

w0  -   радиальная деформация гибкого колеса.

Рассмотрим движение звеньев дифференциального волнового механизма относительно генератора волн. Тогда угловые скорости звеньев изменятся следующим образом:

Таблица 18.2

| Движение механизма | Звено г | Звено ж | Звено h | Звено 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| относительно стойки | г | ж | h | 0=0 |
| относительно генератора волн | *г=г-h | *ж=ж-h | h-h=0 | -h |

В движении звеньев относительно генератора волн скорости звеньев равны угловым скоростям в движении относительно стойки минус угловая скорость генератора. Скорость точки жесткого колеса, совпадающей с полюсом зацепления                               VPж = (ж-h)rwж ,

а скорость точки, совпадающей с полюсом на гибком колесе

VPг = (г-h)rwг .

В полюсе зацепления нет скольжения и VPж = VPг  , а так как срединную поверхность оболочки считаем нерастяжимой то VPг = VС .  Тогда для движения относительно генератора волн

VPж = (ж-h)rwж ,          VС  =  (г-h)rwг ,

VPж = VС              (ж-h)rwж = (г-h)rwг ,

(ж-h)/ (г-h) = rwг / rwж = zг / zж ,

zж  ж + (zг – zж)  h - zг г  = 0.

Для волнового зубчатого редуктора [ 1 ]:

- при заторможенном жестком колесе ж= 0

uhгж = h / г = - zг / (zж – zг);

- при заторможенном гибком колесе г= 0

uhжг = h / ж =  zж / (zж – zг).

Расчет геометрии волнового зубчатого зацепления.

В расчете геометрии волнового зацепления существует два основных подхода. В  первом методе [ 2 ] исследуется относительное движение зубьев и, на основе этого, разрабатываются рекомендации по выбору геометрических параметров зацепления. Второй метод [ 3 ] основан на использовании расчетного внутреннего зацепления жесткого колеса с условным расчетным колесом. Это колесо вписывается в деформированное гибкое колесо на участке возможного зацепления. Преимуществом первого метода можно считать относительную универсальность, которая позволяет в расчете геометрии учитывать деформации как гибкого, так и жесткого колеса под нагрузкой. Однако разработать рекомендации даже для небольшого количества конструкций ВЗП затруднительно. Второй метод позволяет использовать для расчета геометрии стандартный  расчет внутреннего эвольвентного зацепления для пары колес  zж  и  zу .  Число зубьев условного колеса рассчитывается по следующей формуле

zy = zг / ( 1  k  w),

где       w  = w0 / rсг - относительная деформация гибкого колеса;

k - коэффициент, определяемый углом  ;

  - угловая координата участка постоянной кривизны деформированной кривой гибкого колеса.

После определения zy  определяются

- толщина гибкого колеса под зубчатым венцом hc

hc = (60 + 0.2 zг) m zг10 –4;

- коэффициент смещения гибкого колеса

xг = (ha* + c* + 0.5  hc/m)   ;

- относительная деформация

w  = w0 / rсг  =  [(zж – zг) / zг ] ;

где при внутреннем деформировании: знак + ,  = 1,  = 0.95…1.1;

при внешнем деформировании: знак  ,  = 0.8.. 0.9,  = 0.85…1.1;

- радиус срединной окружности условного колеса

rcy = ( zг  + xг   ha*   c*  0.5  hc/m)  m ;

- радиус срединной окружности гибкого колеса

rcг = ( zг / zу )   rcy ;

- межосевое расстояние

aw =  rcг  ( 1 + w) + rcy ;

- угол зацепления

w = arccos [(zж – zy)  m  cos  ] / (2 aw ).

Далее расчет ведется по стандартному алгоритму расчета внутреннего эвольвентного зацепления [ 3 ].

Литература.

- Гинзбург Е.Г. Волновые зубчатые передачи. – Л.: Машиностроение, 1969. – 159 с., ил.

- Волновые механические передачи. Методические рекомендации. – М.: НИИИ по Машиностроению, 1976. – 83 с., ил.

- Волновые зубчатые передачи. Роботы-манипуляторы. Конспект лекций. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1980. – 58 с., ил.